- SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE	10

1. WPROWADZENIE	18

1.1. Podstawa prawna	18

1.2. Zakres opracowania	18

1.3. Metodyka sporządzania WPGO	18

2. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	20

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI	24

3.1. Odpady komunalne (grupa 20)	24

3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	24

3.1.2. Istniejące systemy zbierania odpadów	26

3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia	29

3.1.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	33

3.1.5. Identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami	43

3.2. Odpady z grup 01 – 19 (informacje ogólne)	44

3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	44

3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia	46

3.3. Charakterystyka szczegółowa dotycząca wybranych odpadów	61

3.3.1. Odpady zawierające PCB	61

3.3.2. Oleje odpadowe	62

3.3.3. Zużyte baterie i akumulatory	64

3.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne	66

3.3.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji	70

3.3.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	76

3.3.7. Odpady zawierające azbest	80

3.3.8. Przeterminowane środki ochrony roślin	81

3.3.9. Odpady materiałów wybuchowych	82

3.3.10. Zużyte opony	83

3.3.11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa	84

3.3.12. Komunalne osady ściekowe	88

3.3.13. Odpady opakowaniowe	90

3.4. Zamknięte składowiska odpadów będące w trakcie rekultywacji lub będące w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji	96

4. PROGNOZA ZMIAN	108

4.1. Prognoza demograficzna	108

4.2. Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym	108

4.3. Odpady komunalne (grupa 20)	109

4.4. Odpady z pozostałych grup (grupy 01 - 19)	112

5. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA 2012 - 2023	115

5.1. Odpady komunalne (grupa 20)	115

5.2. Odpady niebezpieczne (grupy 01 - 19)	115

5.3. Odpady inne niż niebezpieczne (grupy 01 - 19)	117

6. KIERUNKI DZIAŁAŃ I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI	119

6.1. Odpady komunalne (grupa 20)	119

6.1.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko	119

6.1.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania	119

6.1.3. System gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego	120

6.1.4. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	125

6.1.5. Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych	126

6.1.6. Organizacja poszczególnych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi	126

6.1.6.1. Region Centralny	126

6.1.6.2. Region Południowo - Wschodni	144

6.1.6.3. Region Południowo - Zachodni	159

6.1.6.4. Region Północny	179

6.1.6.5. Region Wschodni	203

6.1.6.6. Region Zachodni	224

6.2. Odpady z grup 01 – 19	247

6.2.1. Odpady niebezpieczne	247

6.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne	248

6.2.3. Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	250

6.3. Środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów i ocena ich użyteczności	250

6.4. Informacje o podjętych działaniach na terenie województwa podkarpackiego w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ocena środków służących zapobieganiu powstawania odpadów oraz osiągniętych efektach i użyteczności	256

7. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ	257

8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	272

9. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA W PLANIE	281

- SPIS TABEL

Tab. 3.1.-1. Szacowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (obliczenia własne na podstawie Kpgo 2014)	24

Tab. 3.1.-2. Szacowana masa odpadów ulegających biodegradacji powstających na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 roku (obliczenia własne, na podstawie tab. 3.1.-1.)	25

Tab. 3.1.-3. Szacowana masa odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (obliczenia własne)	25

Tab. 3.1.-4. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)	27

Tab. 3.1.-5. Ilość i rodzaje wybranych odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)	29

Tab. 3.1.-6. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zagospodarowanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)	29

Tab. 3.1.-7. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą ilość odpadów komunalnych w 2010 roku (WSO)	31

Tab. 3.1.-8. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwieniu największą ilość odpadów komunalnych w 2010 roku (WSO)	32

Tab. 3.1.-9. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metali (obliczenia własne)	32

Tab. 3.1.-10. Charakterystyka instalacji do sortowania odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)	34

Tab. 3.1.-11. Charakterystyka instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie województwa podkarpackiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)	36

Tab. 3.1.-12. Wykaz instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego m.in. z odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)	37

Tab. 3.1.-13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie województwa podkarpackiego, na których są składowane odpady komunalne wg podziału zgodnego z WPGO – stan na dzień 31.12.2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzkiego Systemu Odpadowego Województwa Podkarpackiego i danych Urzędu Marszałkowskiego)	39

Tab. 3.2.-1. Masa wytwarzanych odpadów grup 01 – 19 na obszarze województwa podkarpackiego  w roku 2010 (WSO)	44

Tab. 3.2.-2. Masa odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (WSO)	45

Tab. 3.2.-3. Najwięksi wytwórcy odpadów z grup 01 - 19 (w tym odpadów niebezpiecznych) na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)	46

Tab. 3.2.-4. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych odzyskowi w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	47

Tab. 3.2.-5. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach odzysku odpadów z grup 01 - 19  w  2010 roku na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	48

Tab. 3.2.-6. Masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	48

Tab. 3.2.-7. Wykaz stosowanych metod odzysku odpadów niebezpiecznych w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	49

Tab. 3.2.-8. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą masę odpadów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)	50

Tab. 3.2.-9. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych unieszkodliwieniu w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	50

Tab. 3.2.-10. Masa odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	51

Tab. 3.2.-11. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów z grup 01 - 19 w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	52

Tab. 3.2.-12. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	52

Tab. 3.2.-13. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwieniu największą masę odpadów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)	53

Tab. 3.2.-14. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych zagospodarowaniu na terenie województwa podkarpackiego (odzysk, unieszkodliwianie), w stosunku do ilości odpadów wytworzonych (WSO)	54

Tab. 3.2.-15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, WSO oraz danych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego)	58

Tab. 3.2.-16. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) – stan na dzień 31 grudnia  2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz WSO)	59

Tab. 3.2.-17. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz WSO)	59

Tab. 3.2.-18. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i oraz WSO)	60

Tab. 3.3.-1. Masa odpadów zawierających PCB w urządzeniach wymontowanych w 2010 roku w województwie podkarpackim (wg WSO)	61

Tab. 3.3.-2. Ilość i rodzaj wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego olejów odpadowych w roku 2010 (Mg) (wg WSO)	62

Tab. 3.3.-3. Charakterystyka instalacji, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego,  w których poddawano odzyskowi oleje odpadowe oraz odpady zaolejone wg stanu na dzień  31.12.2010 r. (wg WSO)	63

Tab. 3.3.-4. Ilość i rodzaj wytworzonych zużytych baterii i akumulatorów w obiektach przemysłowych  na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)	64

Tab. 3.3.-5. Ilość i rodzaj zebranych zużytych baterii i akumulatorów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)	65

Tab. 3.3.-6. Ilość i rodzaj odpadów medycznych powstających w województwie podkarpackim  w 2010 roku (wg WSO)	66

Tab. 3.3.-7. Ilość i rodzaje odpadów weterynaryjnych powstających w województwie podkarpackim  w 2010 roku  (wg WSO)	67

Tab. 3.3.-8. Ilość i rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych poddanych unieszkodliwieniu na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)	67

Tab. 3.3.-9. Wykaz instalacji do unieszkodliwienia odpadów medycznych w woj. podkarpackim po nich (WSO)	69

Tab. 3.3.-10. Charakterystyka stacji demontażu pojazdów znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego (wg stanu na dzień 01.01.2012 r.)	71

Tab. 3.3.-11. Ilość i rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wytworzonego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (wg WSO)	76

Tab. 3.3.-12. Masa i rodzaj zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (wg WSO)	77

Tab. 3.3.-13. Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa podkarpackiego (wg WSO)	77

Tab. 3.3.-14. Ilość wytworzonych przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich w 2010 roku w województwie podkarpackim (WSO)	81

Tab. 3.3.-15. Wykaz spalarni odpadów w woj. podkarpackim, w których unieszkodliwiono przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich (WSO)	82

Tab. 3.3.-16. Wykaz instalacji do odzysku i recyklingu zużytych opon w województwie podkarpackim (WSO)	83

Tab. 3.3.-17. Ilość i rodzaj odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)	85

Tab. 3.3.-18. Wykaz instalacji do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	86

Tab. 3.3.-19. Zagospodarowanie osadów ściekowych w województwie podkarpackim w 2010 r.  (wg WSO)	89

Tab. 3.3.-20. Instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych) w województwie podkarpackim (wg WSO)	89

Tab. 3.3.-21. Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)	90

Tab. 3.3.-22. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w województwie podkarpackim w 2010 roku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego (wg Sprawozdanie, 2011)	91

Tab. 3.3.-23. Wykaz instalacji do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie województwa podkarpackiego (WSO)	91

Tab. 3.4.-1. Zestawienie zidentyfikowanych zamkniętych składowisk odpadów będących między innymi w trakcie rekultywacji lub monitoringu po zakończeniu rekultywacji – stan na dzień 31.12.2010r (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i materiałów własnych PBPP Rzeszów)	97

Tab. 4.1.-1. Prognoza liczby mieszkańców województwa podkarpackiego na lata 2012 - 2023 (wg GUS)	108

Tab. 4.3.-1. Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 (tys. Mg)	110

Tab. 4.3.-2. Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 (tys. Mg)	111

Tab. 4.4. Prognoza wytwarzania odpadów powstających w przemyśle na terenie województwa podkarpackiego (tys. Mg) (obliczenia własne)	112

Tab. 5.2.-1. Cele szczegółowe gospodarowania odpadami wybranych grup odpadów niebezpiecznych na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kpgo 2014)	116

Tab. 5.3.-1. Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów innych niż niebezpiecznych (zgodnie z Kpgo 2014)	117

Tab. 6.1.-1. Plan zamykania składowisk na terenie województwa podkarpackiego	122

Tab. 6.1.-2. Syntetyczna charakterystyka Regionu Centralnego	126

Tab. 6.1.-3. Wykaz gmin Regionu Centralnego	128

Tab. 6.1.-4. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Centralnym (tys. Mg)	129

Tab. 6.1.-5. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Centralnym (tys. Mg)	130

Tab. 6.1.-6. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Centralnym	131

Tab. 6.1.-7. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Centralnym	135

Tab. 6.1.-8. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Centralnym	138

Tab. 6.1.-9. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Centralnym	141

Tab. 6.1.-10. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Centralnym	143

Tab. 6.1.-11. Syntetyczna charakterystyka Regionu Południowo - Wschodniego	144

Tab. 6.1.-12. Wykaz gmin Regionu Południowo - Wschodniego	145

Tab. 6.1.-13. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Południowo – Wschodnim (obliczenia na podstawie „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012)) (tys. Mg)	146

Tab. 6.1.-14. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Południowo – Wschodnim (tys. Mg)	147

Tab. 6.1.-15. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Południowo-Wschodnim	148

Tab. 6.1.-16. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Południowo - Wschodnim	151

Tab. 6.1.-17. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Południowo - Wschodnim	154

Tab. 6.1.-18. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Południowo - Wschodnim	155

Tab. 6.1.-19. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Południowo - Wschodnim	158

Tab. 6.1.-20. Syntetyczna charakterystyka Regionu Południowo - Zachodniego	159

Tab. 6.1.-21. Wykaz gmin Regionu Południowo - Zachodniego	160

Tab. 6.1.-22. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Południowo – Zachodnim (tys. Mg)	162

Tab. 6.1.-23. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Południowo - Zachodnim (tys. Mg)	163

Tab. 6.1.-24. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Południowo - Zachodnim	164

Tab. 6.1.-25. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Południowo - Zachodnim	170

Tab. 6.1.-26. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Południowo-Zachodnim	173

Tab. 6.1.-27. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Południowo–Zachodnim	175

Tab. 6.1.-28. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Południowo - Zachodnim	178

Tab. 6.1.-29. Syntetyczna charakterystyka Regionu Północnego	179

Tab. 6.1.-30. Wykaz gmin Regionu Północnego	180

Tab. 6.1.-31. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Północnym (tys. Mg)	182

Tab. 6.1.-32. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Północnym (tys. Mg)	183

Tab. 6.1.-33. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Północnym	184

Tab. 6.1.-34. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Północnym	191

Tab. 6.1.-35. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Północnym	195

Tab. 6.1.-36. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Północnym	198

Tab. 6.1.-37. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Północnym	200

Tab. 6.1.-38. Syntetyczna charakterystyka Regionu Wschodniego	203

Tab. 6.1.-39. Wykaz gmin Regionu Wschodniego	204

Tab. 6.1.-40. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Wschodnim (tys. Mg)	206

Tab. 6.1.-41. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Wschodnim (tys. Mg)	207

Tab. 6.1.-42. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Wschodnim	208

Tab. 6.1.-43. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Wschodnim	214

Tab. 6.1.-44. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Wschodnim	217

Tab. 6.1.-45. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Wschodnim	219

Tab. 6.1.-46. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Wschodnim	222

Tab. 6.1.-47. Syntetyczna charakterystyka Regionu Zachodniego	224

Tab. 6.1.-48. Wykaz gmin Regionu Zachodniego	225

Tab. 6.1.-49. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Zachodnim (tys. Mg)	227

Tab. 6.1.-50. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Zachodnim (tys. Mg)	228

Tab. 6.1.-51. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Zachodnim	229

Tab. 6.1.-52. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Zachodnim	236

Tab. 6.1.-53. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Zachodnim	240

Tab. 6.1.-54. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim	243

Tab. 6.1.-55. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Zachodnim	245

Tab. 6.2.-1. Kierunki działań w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi	247

Tab. 6.2.-2. Kierunki działań w gospodarowaniu odpadami innymi niż niebezpieczne	248

Tab. 6.3.-1. Środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów	253

Tab. 7.-1. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2012 - 2023	257

Tab. 7.-2. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami	262

Tab. 7.-3. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	264

Tab. 7.-4. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego	266

Tab. 7.-5. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi	267

Tab. 7.-6. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi rodzajami odpadów	270

Tab. 8.-1. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów (zgodnie z Kpgo 2014 i Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011)	272

Tab. 8.-2. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami (zgodnie z Kpgo 2014 i Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011)	272

- SPIS MAP

Mapa 2.-1. System obszarów chronionych województwa podkarpackiego	22

Mapa 3.3.-1. Lokalizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (wg stanu na dzień 01.01.2012 r.)	75

Mapa 3.3.-2. Lokalizacja zakładów przetwarzani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)	79

Mapa 3.3.-3. Lokalizacja instalacji do odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)	95

Mapa 3.3.-4. Diagnoza stanu aktualnego (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.)	107

Mapa 6.1.-1. Regiony gospodarowania odpadami	124

- SPIS RYSUNKÓW

Rys. 3.1.-1. Masa zbieranych odpadów komunalnych (bez opakowań z grupy 15) w zależności od typu zabudowy	26

Rys. 3.1.-2. Ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)	31

Rys. 3.2.-1.	Sposoby gospodarowania wytworzonymi w województwie podkarpackim odpadami  z grup 01 – 19 w roku 2010 (GUS)	46

Rys. 3.2.-2.	 Ilość instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów odzysku odpadów z grup 01 – 19 (WSO)	56

Rys. 3.2.-3.	 Sumaryczne moce przerobowe instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów odzysku odpadów z grup  01 – 19 (Mg/rok) (WSO)	56

Rys. 3.2.-4.	 Ilość instalacji (bez składowisk) w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów unieszkodliwiania odpadów z grup  01 – 19 (WSO)	57

Rys. 3.2.-5.	 Sumaryczne moce przerobowe instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów unieszkodliwiania odpadów z grup 01 – 19 (Mg/rok) (WSO)	57

- Wykaz stosowanych skrótów

bd		brak danych

BP – instalacja biologicznego przetwarzania

GUS		Główny Urząd Statystyczny

kg/M, rok	masa odpadów w kg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku

Kpgo 2014	„Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” (M.P. Nr 101, poz. 1183)

MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania

MP – instalacja mechanicznego przetwarzania

Mg 		megagram (dawniej: tona)

Mg/M, rok	masa odpadów w Mg, w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu roku

Mg/rok		masa odpadów w Mg, na rok

NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PCB		polichlorowane bifenyle

POZ – instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów

RIPOK		regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów

tys.		tysiąc

UMWP		Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

WPGO		Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (Uchwałą Nr XXII/379/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2008 r.)

WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WSO		Wojewódzki System Odpadowy (baza danych prowadzona przez Marszałka

Województwa)

# STRESZCZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), zarząd województwa opracowuje plan gospodarki odpadami, który podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat.

Niniejszy dokument jest zgodny Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (przyjęta uchwałą Sejmu RP z 2009 r. MP. Nr 34, poz. 501), z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014) uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183) oraz z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego (art. 15 ust. 3 ww. ustawy).

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (zwany dalej WPGO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 14) dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.

Dla potrzeb Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego odpady podzielone zostały na:

- odpady komunalne (w tym odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne),

- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),

- odpady niebezpieczne (z grup 01 – 19).

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2012 – 2017 oraz perspektywicznie okresu 2018 - 2023. Rokiem bazowym jest rok 2010.

Odpady komunalne (grupa 20)

Szacuje się, że w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku wytworzono 532,4 tys. Mg odpadów komunalnych (0,253 Mg/M, rok). W łącznej masie wytwarzanych odpadów najwięcej było odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych (łącznie 34,8%) oraz odpadów kuchennych i ogrodowych (32,8%).

W analizowanym 2010 roku w województwie odebrano i zebrano łącznie roku 397,6 tys. Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 189,0 kg/rok. Łącznie z odpadami opakowaniowymi, klasyfikowanymi w grupie 15, w województwie zebrano 429,5 tys. Mg odpadów komunalnych i opakowaniowych (204,2 kg/mieszkańca).

Z przeprowadzonych w niniejszym planie szacunków dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych należy wnioskować, że w województwie zebrano 80,6% szacowanej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych było w województwie 80,8% mieszkańców (wg GUS).

Wg WSO, w województwie podkarpackim zagospodarowano w 2010 roku 262,1 tys. Mg odpadów komunalnych (65,9% masy odpadów zebranych). Pozostała masa odpadów była magazynowana lub kierowana była do zagospodarowania do obiektów zlokalizowanych poza województwem podkarpackim. Na terenie województwa podkarpackiego odpady były przede wszystkim poddawane procesom unieszkodliwiania (67,8% masy zagospodarowywanych odpadów). Odpady unieszkodliwiano głównie przez składowanie (99,9%).

W województwie podkarpackim na koniec 2010 roku funkcjonowało 17 sortowni przetwarzających odpady komunalne i opakowaniowe, w tym 7 sortowni odpadów z selektywnej zbiórki, 4 sortownie odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych oraz 6 sortowni wyłącznie odpadów zmieszanych o łącznych nominalnych mocach przerobowych 264,2 tys. Mg/rok. Biorąc pod uwagę, że w województwie wytworzono w 2010 roku ok. 500 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (bez odpadów wielkogabarytowych) należy uznać, że istniejące moce przerobowe są zbyt niskie.

W roku 2011 oddano do eksploatacji nowe sortownie w następujących miejscowościach (nominalna moc przerobowa przy pracy jednozmianowej): Giedlarowa (10 000 Mg/rok), Jedlicze (300 Mg/rok), Sanok (1 224 Mg/rok), Strzyżów (12 000 Mg/rok), Cieszanów (2000 Mg/rok).

Ponadto, w województwie funkcjonuje 1 sortownia opakowań szklanych i stłuczki szklanej o nominalnej mocy przerobowej 100,0 tys. Mg/rok.

W województwie funkcjonowały również 4 instalacje zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o łącznych nominalnych mocach przerobowych 30,56 tys. Mg/rok.

Ponadto eksploatowano 5 instalacji, w których wytwarzano paliwo m.in. z odpadów komunalnych (grupa 20) oraz z wysortowanej z odpadów komunalnych frakcji palnej. Łączna moc przerobowa tych instalacji wynosiła 334,3 tys. Mg/rok i była wyższa niż masa wytwarzanych odpadów komunalnych
 o właściwościach palnych (ok. 160,0 tys. Mg).

W województwie podkarpackim wg stanu na dzień 31.12.2010 r., odpady komunalne przyjmowane były na 27 składowiskach, które mają wolną pojemność pozwalająca na składowanie 1 355 076,0 Mg odpadów.

Do głównych problemów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi należały:

- Przy istniejącym systemie nadawania kodów odpadom, brak jest możliwości precyzyjnego obliczenia ilości zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, gdyż część odpadów opakowaniowych klasyfikowana jest w grupie 15.

- W 2010 roku odebrano i zebrano ok. 80,6% szacowanej ilości odpadów wytwarzanych. Część odpadów porzucana była na tzw. dzikich wysypiskach. W przypadku spalania tworzyw sztucznych oraz drewna zawierającego impregnaty oraz farby i lakiery emitowane są liczne zanieczyszczenia (np. dioksyny, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie). Znajdujące się na dzikich wysypiskach odpady również są przyczyną zanieczyszczenia środowiska.

- Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych było w województwie jedynie 80,8% mieszkańców (wg GUS).

- W województwie podkarpackim w 2010 roku zebrano łącznie jedynie 5,9% szacowanej masy wytworzonych frakcji odpadów komunalnych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Spośród tych odpadów, jedynie masa zebranych metali była znaczna – 40,8% szacowanej ilości wytworzonej masy.

- Biorąc pod uwagę, że w województwie wytworzono w 2010 roku ok. 500 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (bez odpadów wielkogabarytowych) należy uznać, że istniejące moce przerobowe sortowni, które wynosiły w analizowanym roku 264,2 tys. Mg/rok były zbyt niskie. Sytuacja nie poprawiła się w tym zakresie w roku 2011, gdyż oddane do eksploatacji sortownie mają moce przerobowe 25,5 tys. Mg/rok.

- W roku 1995 wytworzono w województwie podkarpackim 192 900 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Wg przyjętych w „Planie gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego” (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.)” celów, w roku 2010 można było unieszkodliwić przez składowanie najwyżej 75% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 – czyli 144 675,0 Mg. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podkarpackiego za lata 2009 – 2010” (2011), na składowiskach województwa podkarpackiego unieszkodliwiono 167 660,585 Mg odpadów ulegających biodegradacji, czyli 86,9% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji. Oznacza to, że w 2010 roku nie zrealizowano zakładanego w tym zakresie celu. Wynika to głównie ze zbyt małej ilości instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych i ich zbyt niskiej mocy przerobowej.

- W województwie podkarpackim wg stanu na dzień 31.12.2010 r., odpady komunalne przyjmowane były na 27 składowiskach, które mają wolną pojemność pozwalająca na składowanie 1 355 076,00 Mg odpadów. W przypadku składowania całej masy wytwarzanych w województwie odpadów komunalnych, składowiska te zostałyby wypełnione w ciągu ok. 3 lat.

- Biorąc pod uwagę zadania określone w Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.) należy stwierdzić, ze są one generalnie realizowane, choć w przypadku budowy zakładów zagospodarowania odpadów, realizacja jest zbyt powolna. Istnieje realne zagrożenie, że do roku 2013 nie uda się wybudować odpowiedniej ilości instalacji, które zapewniłyby zagospodarowanie w odpowiedniej ilości frakcję ulegającą biodegradacji.

Przeprowadzona analiza wykazała, ze masa wytwarzanych odpadów komunalnych będzie do 2023 roku wzrastała, do 587,3 tys. Mg (0,290 Mg/M, rok).

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

- Cele główne:

- Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców województwa.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Cele szczegółowe:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.

- Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.

- Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych 
i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku.

- Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:

- Rok 2017: 80%

- Rok 2020: 95%

- Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych:

- Rok 2017: 55%

- Rok 2020: 70%

- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:

- Rok 2017: 60%

- Rok 2020: 95%

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.

System gospodarowania odpadami:

W województwie podkarpackim przyjęto następujące uwarunkowania funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym instalacji regionalnych:

Regiony gospodarki odpadami

- Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

- Wydajność (przepustowość) instalacji regionalnych została obliczona dla każdego regionu oddzielnie, przy uwzględnieniu:

  - udziału ludności zamieszkującej tereny miejskie i wiejskie,

  - jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów,

  - powierzchni pielęgnowanych terenów zielonych w każdej gminie regionu,

  - określonych wskaźników odzysku i unieszkodliwiania dla lata 2012 – 2023.

- Dla Regionu Południowo – Wschodniego przyjęto założenia opracowane w ramach „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012 r.).

- W każdym RGO wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze.

W Projekcie WPGO wskazuje się podział województwa na następujące Regiony gospodarki odpadami:

- Region Centralny

- Region Południowo – Wschodni

- Region Południowo - Zachodni.

- Region Północny.

- Region Wschodni

- Region Zachodni.

W Regionie Centralnym i Zachodnim docelowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opierać się będzie na ich termicznym unieszkodliwianiu z uzyskaniem energii.

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

- Od dnia 1 stycznia 2013 wszystkie odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 należy kierować do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

- Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić rozdział odpadów zmieszanych minimum na dwie frakcje:

- frakcję o zwiększonej zawartości odpadów biodegradowalnych (tzw. frakcję mokrą lub podsitową) kierowaną do procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów w ramach części biologicznej;

- frakcję o zwiększonej kaloryczności (tzw. frakcję suchą lub nadsitową);

- Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić także:

- automatyczną lub ręczną segregację odpadów, mającą na celu zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

- zmniejszenie tzw. kaloryczności odpadów stanowiących pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczoną do składowania, do poziomu nie większego niż:

- ciepło spalania 6 MJ/kg s.m.;

- zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) 5% s.m.;

- strata przy prażeniu (LOI) 8% s.m.

- Część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych może posiadać elementy do produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF). W przypadku ich braku, odpady stanowiące pozostałość z sortowania odpadów komunalnych (za wyjątkiem odpadów pochodzących z części biologicznej), powinny być przekazywane do innych instalacji zagospodarowania odpadów, w celu produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF).

- W ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, należy poddać procesom tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów, frakcję o wielkości co najmniej 0 - 80 mm (tzw. frakcję mokrą lub podsitową).

- Warunki prowadzenia procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów w ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powinny być zgodne z rozporządzeniem MŚ w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacje przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych

- Celem funkcjonowania instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych jest wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych;

- Instalacje, które nie wytwarzają produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin zakwalifikowane zostały do instalacji zastępczych. Instalacje te uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin.

- Przepustowość (wydajność) regionalnej instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych została obliczona dla każdego regionu, przy uwzględnieniu powierzchni pielęgnowanych terenów zielonych w każdej gminie regionu;

- Rozbudowę (zwiększenie mocy przerobowych) lub modernizację (uszczelnienie płyty kompostowej) wszystkich istniejących kompostowni zastępczych (potencjalnych kompostowni regionalnych) wraz z uzyskaniem certyfikatu uzyskania produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin należy przeprowadzić do końca 2013 r.

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są przyjmowane odpady komunalne

- W związku z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. Nr 186 z 2005 r., poz. 1553 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2013 obowiązywać będzie zakaz przyjmowania na składowiska odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.

- Pojemność kwalifikującą składowisko do instalacji regionalnych obliczono dla każdego regionu oddzielnie, biorąc pod uwagę szacowaną masę odpadów do składowania, po uwzględnieniu elementów podanych wpkt.2.

- Wszystkie istniejące składowiska odpadów spełniające wymagania techniczne dla składowisk określane w przepisach szczególnych, a nie spełniające wymagań dla instalacji regionalnej, 
i których nie przewiduje do rozbudowy lub modernizacji w kierunku instalacji regionalnej, klasyfikowane zostają jako instalacje zastępcze, a po ich wypełnieniu będą zamykane zgodni
 z harmonogramem podanym w rozdz. 6.1.5.

Pozostałe instalacje zagospodarowania odpadów

- Dopuszcza się lokalizowanie na terenie województwa (z uwzględnieniem przepisów szczególnych) innych instalacji zagospodarowania odpadów niebędących instalacjami regionalnymi, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych do zagospodarowania: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

- Przykładowymi ww. instalacjami mogą być:

- sortownie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym odpadów opakowaniowych;

- instalacje tlenowego lub beztlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych innych niż odpady zielone (np. odpadów kuchennych);

- instalacje produkcji komponentów paliwa alternatywnego (tzw. RDF);

- instalacje zagospodarowania gruzu budowlanego;

- instalacje zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych;

- Celem budowy powyższych instalacji powinno być:

- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;

- produkcja kompostu z odpadów innych niż odpady zielone - produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych;

- Do powyższych instalacji mogą być kierowane między innymi odpady stanowiące pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nieprzeznaczone do składowania. W szczególności w celu spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. Nr 186 z 2005 r., poz. 1553 ze zm.), ograniczającego składowanie tzw. odpadów kalorycznych.

- Odpady powstające w ww. instalacjach przeznaczone do składowania należy umieszczać na składowiskach stanowiących instalacje regionalne lub zastępcze, zlokalizowanych w tym samym regionie gospodarki odpadami co instalacja je wytwarzająca.

Zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogą przyjmować odpady wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania lub w przypadku braku mocy przerobowych instalacji regionalnej.

Odpady pozostałe (grupy 01 – 19)

Wg danych zgromadzonych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym (WSO), w 2010 roku wytworzono w województwie podkarpackim ok. 2,1 mln Mg odpadów z grup 01 - 19, a więc o około 0,4 mln Mg więcej niż w roku poprzednim. Blisko jedna trzecia odpadów (30,8%) powstała w wyniku prowadzenia prac budowlanych i remontowych (grupa 17). Znaczącą masę odpadów stanowiły także odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (17,1%) oraz odpady z procesów termicznych (16,6%). W masie wytworzonych odpadów z grup 01 – 19 znajdowało się ok. 3% odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne powstawały głownie w procesach produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (grupa 07) – 32,7%.

Wg informacji podanych przez GUS, w 2010 roku głównym sposobem postępowania z wytworzonymi w województwie podkarpackim odpadami z grup 01 – 19 było poddanie ich odzyskowi (80,5%). Unieszkodliwianiu przez składowanie poddano jedynie 8,5% masy wytworzonych odpadów.

W roku 2010 na terenie województwa zagospodarowano więcej odpadów niż wytworzono (o 6,2%).

Do instalacji znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, dostarczane były z poza województwa przede wszystkim oleje odpadowe (zagospodarowano w województwie ponad 5 razy więcej niż wytworzono), odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (4,4 razy więcej niż wytworzono), odpady nieujęte w innych grupach (4,7 razy więcej niż wytworzono) oraz odpady medyczne i weterynaryjne (3,3 razy więcej niż wytworzono).

Natomiast poza województwo podkarpackie kierowano do zagospodarowywania głównie odpady 
z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (grupa 06) oraz odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin (grupa 01).

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało w 2010 roku 276 instalacji i urządzeń, 
w których poddawano odpady odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Ich łączna moc przerobowa wynosiła 5 039 632,0 Mg odpadów/rok.

Na podstawie przeprowadzonych analiz prognozuje się, że do roku 2023 sumaryczna masa wytwarzanych odpadów innych niż komunalne wzrośnie do 5 400,0 mln Mg.

Dla odpadów z grup 01 – 19 wskazano do realizacji cele oraz kierunki działań, w podziale na odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Jako ogólne, sformułowano następujące kierunki działań:

- Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania.

- Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT).

- Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami.

- Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie.

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami.

- Zamykanie i rekultywacja składowisk.

- Budowa instalacji do suszenia i spalania osadów ściekowych.

- Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa),
 z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (itp. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oszacowano, że łączny koszt realizacji działań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim do roku 2023 wyniesie ok. 2 357,2 tys. zł:

Tab. 1. Koszt realizacji działań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim do roku 2023 (tys. zł)

| Wyszczególnienie | Razem | 2012 – 2017 | 2018– 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami | 240,0 | 120,0 | 120,0 |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 1 732 475,9 | 1 511 970,9 | 220 505,0 |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego | 19 400,0 | 9 250,0 | 10 150,0 |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 604 830,0 | 302 640,0 | 302 190,0 |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi rodzajami odpadów | 240,0 | 160,0 | 80,0 |
| Razem | 2 357 185,9 | 1 824 140,9 | 533 045,0 |

# 1. WPROWADZENIE

## 1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), zarząd województwa opracowuje plan gospodarki odpadami, który podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat.

Pierwszy „Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego” został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIII/133/03 z dnia 29 września 2003 r. zaś jego aktualizację przyjęto Uchwałą Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.

Niniejszy dokument jest zgodny Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (przyjęta uchwałą Sejmu RP z 2009 r. MP. Nr 34, poz. 501), z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014) uchwalonym przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183) oraz z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami.

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego (art. 15 ust. 3 ww. ustawy).

## 1.2. Zakres opracowania

Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (zwany dalej WPGO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (art. 14) dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.

Zakres niniejszego planu obejmuje zagadnienia określone w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897).

Dla potrzeb Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego odpady podzielone zostały na:

- odpady komunalne (w tym odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne),

- pozostałe odpady (grupy 01 – 19),

- odpady niebezpieczne (z grup 01 – 19).

## 1.3. Metodyka sporządzania WPGO

Przy opracowaniu Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego wykorzystano następujące źródła informacji:

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101, poz. 1183).

- Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podkarpackiego za lata 2009 - 2010 (2011).

- Dane z wojewódzkiego systemu odpadowego (zwany dalej WSO) (baza danych prowadzona przez Marszałka Województwa)

- Dokumentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

- Materiały z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (zwany dalej WIOŚ).

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej GUS)

- Raporty i informatory ochrony środowiska.

- Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami.

- Materiały źródłowe.

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Przedstawione w Planie cele i zadania dotyczą okresu 2012 – 2017 oraz perspektywicznie okresu 2018 - 2023. Rokiem bazowym jest rok 2010.

# 2. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Zajmuje ono powierzchnię 17,9 tys. km2, co stanowi 5,7% powierzchni kraju i 0,4 % obszaru UE. Od wschodu województwo graniczy z Ukrainą, od południa ze Słowacją, od zachodu z woj. małopolskim, od północnego-zachodu z województwem świętokrzyskim i od północy z województwem lubelskim.

Pod względem administracyjnym, województwo obejmuje 21 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu (Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg) oraz 160 gmin i 50 miast (stan na koniec 2011 r.)

Województwo na koniec 2010 r. zamieszkane było przez 2 103 505 osób (GUS) osób, tj. 5,5% ogółu ludności Polski (9-te miejsce w kraju). Pod względem gęstości zaludnienia – 118 osób na 1 km2 – województwo zajmuje 7 miejsce w kraju. Najbardziej zaludniony jest podregion tarnobrzeski, który liczy 614,0 tys. mieszkańców, tj. 29,2% ogółu ludności województwa podkarpackiego. Drugim w kolejności jest podregion rzeszowski o liczbie 611,2 tys. mieszkańców, co stanowi 29,1% ogółu ludności województwa podkarpackiego. Najmniej zaludnionym jest podregion przemyski o liczbie 394,7 tys. mieszkańców; tj. 18,8%% ogółu ludności województwa podkarpackiego. Największe miasta województwa to: Rzeszów – 172,8 tys. mieszkańców oraz Przemyśl – 66,4 tys., Stalowa Wola – 63,9 tys. i Mielec – 60,8 tys. mieszkańców.

Województwo podkarpackie jest najmniej zurbanizowanym województwem w Polsce - w miastach zamieszkuje ok. 41% ogółu ludności (wskaźnik dla kraju wynosi 61,0%). Województwo charakteryzuje się stosunkowo wysokim przyrostem naturalnym, który w 2010 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 1,8 (w kraju – 0,9).

Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zaludnienia województwa są migracje ludności. Od wielu lat w województwie notuje się ujemne saldo migracji stałej, 
z tendencją do zmniejszania. W 2010 r. saldo migracyjne przyjęło wartość minus 0,94 osób na 1000 mieszkańców.

Województwo podkarpackie położone jest, prawie w całości, w dorzeczu górnej Wisły. Wyjątkiem jest niewielka zlewnia rzeki Strwiąż, należąca do zlewiska Morza Czarnego. Województwo należy do mniej zasobnych w wody podziemne. Występuje tu również znaczne zróżnicowanie zasobów tych wód. Większość zasobów wód podziemnych nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a na cele konsumpcyjne po zastosowaniu prostych metod uzdatniania. Zasoby wód powierzchniowych, wyrażające się średnimi przepływami, są stosunkowo duże. Gospodarka komunalna pokrywa swoje potrzeby z wód powierzchniowych w blisko 70%. Są one dominującym źródłem zaopatrzenia w wodę i z tego względu powinny być szczególnie chronione.

W ostatnich latach znacznie wzrosło wyposażenie terenu województwa w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

Województwo podkarpackie leży na styku klimatu morskiego Europy północno-zachodniej 
i wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego. Wpływ na jego klimat ma również ukształtowanie powierzchni i podział fizjograficzny. Dlatego wyróżniamy tutaj trzy strefy klimatyczne: nizinny – Kotlina Sandomierska, podgórski – Pogórze Karpackie, górski –Beskid Niski i Bieszczady.

Dobowe amplitudy w województwie mogą przekraczać 30ºC. Najniższą temperaturę (polski biegun zimna) zanotowano w Stuposianach -43ºC. Jednocześnie Chmiel w Bieszczadach jest najbardziej nasłonecznionym miejscem w Polsce.

Obszar województwa podkarpackiego jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem ukształtowania terenu, jak też budowy geologicznej. Względne zróżnicowanie wysokości wynosi ponad 
1 000,0 m. Krainy geograficzne układają się w pasma o ogólnym przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód tworząc: pas wyżyn (Wyżynę Lubelską z wałem Roztocza), pas kotlin podgórskich z dolinami rzecznymi, równinami i płaskowyżami (Kotlinę Sandomierską), pas pogórzy (Pogórze Karpackie) i pas gór (Beskidy i Bieszczady). Efektem zróżnicowania geograficznego są szczególne walory krajobrazowe oraz bogactwo siedlisk roślinnych, sprzyjające urozmaiceniu świata fauny.

Wartości przyrodnicze, a w szczególności występowanie na znacznych obszarach unikatowych i bardzo rzadkich, nie tylko w skali kraju elementów przyrody, stawiają województwo na jednym z czołowych miejsc w Polsce. Różnorodność gatunków roślin i zwierząt wynika z obecności rozległych kompleksów leśnych oraz półnaturalnych terenów nieleśnych. Grunty leśne zajmują 39,8% powierzchni województwa. Znaczna część powierzchni województwa (44,5%) objęta została różnymi formami ochrony przyrody. System ochrony przyrody w województwie tworzony jest przez: 2 parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski), 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu oraz 359 użytków ekologicznych, 9 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 27 stanowisk dokumentacyjnych, 1 262 pomniki przyrody (Mapa 2.-1.)

Podkarpackie jest województwem o stosunkowo małym zanieczyszczeniu środowiska. Występują jednak lokalne przekroczenia standardów jakości powietrza i gleb. Od lat obserwuje się stały wzrost natężenia hałasu, obecnie najpowszechniejszego zanieczyszczenia środowiska, na oddziaływanie którego narażona jest największa liczba osób. Mało rozpoznane w województwie są zagrożenia związane z emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Największe przeobrażenia na terenie województwa, związane z naruszeniem pierwotnych warunków przyrodniczych, wiązały się z odkrywkową i otworową eksploatacją siarki. Wszystkie kopalnie siarki w rejonie tarnobrzeskim i lubaczowskim znajdują się w stanie likwidacji. Ze względu na skalę przekształceń, złożoność procesów likwidacyjnych i rekultywacyjnych oraz wymagane ogromne nakłady finansowe, ich rekultywacja postępuje sukcesywnie, lecz nadal nie została ostatecznie zakończona. W największym stopniu zawansowana jest likwidacja kopalni odkrywkowej „Machów”. W miejscu rozległego wyrobiska kopalnianego na terenie miasta Tarnobrzeg i gmin sąsiednich powstał zbiornik wodny udostępniony do wykorzystania rekreacyjnego.

Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje się znaczącymi walorami i atrakcyjnością turystyczną, które przyciągają turystów do województwa, pomimo zróżnicowanej standardem, często niewystarczającej infrastruktury turystycznej. Region jest znany w Polsce z kultury i sztuki ludowej. O jakości walorów przyrodniczo – krajobrazowych województwa świadczy istnienie dwu parków narodowych: Bieszczadzkiego i Magurskiego oraz licznych parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Istotnym czynnikiem rozwoju turystyki są wody mineralne w znanych uzdrowiskach: Iwonicz -Zdrój, Rymanów -Zdrój, Horyniec -Zdrój i Polańczyk –Zdrój.

Działalność turystyczna w województwie podkarpackim koncentruje się przede wszystkim na terenie obszaru południowego. Łączna liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie podkarpackim w 2010 r. wyniosła 379. Dobrze rozwijającą się formą turystyki jest również agroturystyka.

Województwo podkarpackie położone jest na ciągu istniejących bądź potencjalnych korytarzy transportowych o zasięgu transeuropejskim Głównym problemem województwa jest stan infrastruktury drogowej i kolejowej. Drogi krajowe, które stanowią tylko 5% sieci dróg województwa, obsługują ponad 50% całego ruchu. Według „Raportu o stanie technicznym dróg krajowych” z 2010 roku w województwie podkarpackim 18,8% sieci dróg krajowych jest w stanie złym, 28,7 % - niezadawalającym a 52,5% w stanie dobrym. Łączna długość dróg krajowych przebiegających przez teren województwa wynosi 719 km, a dróg wojewódzkich - 1 627,6 km. Ich stan techniczny jest również niezadowalający.

Ogólna długość linii kolejowych w województwie podkarpackim w 2010 r. wynosiła 1 027 km, w tym linii normalnotorowych – 981 km. Podstawowym problemem funkcjonowania kolei jest niezadowalający stan techniczny istniejących torowisk, częsty brak drugiego torowiska, brak elektryfikacji oraz wyeksploatowany tabor kolejowy. Wszystkie linie kolejowe w województwie podkarpackim wymagają remontów i przebudowy.

Mocną stroną województwa podkarpackiego jest możliwość korzystania z transportu lotniczego, który może znacząco ułatwić zarówno przewozy międzynarodowe i regionalne. Szczególne znaczenie dla regionu ma Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, który funkcjonuje jako port regionalny sieci TEN-T z możliwością obsługi międzynarodowego ruchu lotniczego zarówno pasażerskiego jak i towarowego.

Mapa 2.-1. System obszarów chronionych województwa podkarpackiego

W strukturze gałęziowej przemysłu województwa dominują branże: motoryzacyjna, chemiczna, elektromaszynowa (automatyka przemysłowa, elektrotechnika), farmaceutyczna oraz drzewna i spożywcza. Szczególnie dynamicznie rozwijają się sektory: informatyczny i lotniczy, które wpływają pozytywnie na nowoczesny wizerunek gospodarczy województwa.

W województwie podkarpackim na koniec 2010 r. zarejestrowanych było 152,6 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło 3,8% podmiotów zarejestrowanych w kraju, z czego 972 posiadało udział kapitału zagranicznego. W sektorze prywatnym działało 96,0% podmiotów gospodarczych, pozostałe podmioty należą do sektora publicznego. W województwie dominowały przedsiębiorstwa małe, zatrudniające 9 i mniej osób (94,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Podmioty zatrudniające 250
 i więcej osób, stanowiły jedynie 0,11% ogółu przedsiębiorstw w województwie 
i zlokalizowane były głównie w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie, powiecie stalowowolskim 
i dębickim. Brak przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz słabo rozwinięta sieć komunikacyjna (brak autostrady oraz obwodnic miast) nie sprzyja lokalizacji nowych inwestycji.

Województwo podkarpackie ma dobre warunki naturalne do rozwoju rolnictwa. Rolnicza przestrzeń produkcyjna stwarza warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także innych form specjalistycznej produkcji rolniczej, takich jak pszczelarstwo, winiarstwo, uprawa roślin na biopaliwa. Dobrze rozwinięte jest przetwórstwo rolno – spożywcze, którego jednak potrzeby surowcowe 
w niewielkim stopniu są zaspakajane przez podkarpackie rolnictwo.

Udział ludności wiejskiej w województwie wynosi prawie 60% i jest jednym z największych w kraju. Dominują małe gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 3,23 ha (średnia w kraju -7,93 ha), które uniemożliwiają utrzymanie się rolników tylko z pracy na swoim gospodarstwie rolnym oraz efektywne gospodarowanie.

W rolnictwie zatrudnionych jest prawie 24% ogółu pracujących w województwie, a udział rolnictwa 
w PKB, wynosi zaledwie 2,8%. Rozdrobnienie agrarne oraz niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw w województwie wpływa na ich niską wielkość ekonomiczną – 88,6% gospodarstw rolnych w województwa podkarpackiego należy do najniższej klasy wielkości ekonomicznej (0-2 Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU).

# 3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

## 3.1. Odpady komunalne (grupa 20)

### 3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- Gospodarstwa domowe.

- Obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne.

Szacunkową masę wytwarzanych odpadów komunalnych w województwie podkarpackim obliczono biorąc pod uwagę:

- Masę odbieranych i zbieranych odpadów na terenach miejskich i wiejskich województwa podkarpackiego.

- Rzeczywistą powierzchnię pielęgnowanych terenów zieleni w poszczególnych miastach
 i gminach województwa.

- Ilość mieszkańców objętych zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych.

Skład morfologiczny odpadów oszacowano biorąc pod uwagę wskaźniki zamieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014.

Łączna masa i skład wytwarzanych odpadów komunalnych

Przeprowadzona analiza wykazała, że łącznie na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku wytworzono 532,4 tys. Mg odpadów komunalnych (0,253 Mg/M, rok) (tab. 3.1.-1.).

Tab. 3.1.-1. Szacowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (obliczenia własne na podstawie Kpgo 2014)

| L.p. | Wyszczególnienie | Miasta o liczbie mieszkańców: |  | Tereny wiejskie | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | powyżej 50 tys. | do 50 tys. |  | tys. Mg | % |
| 1. | Papier i tektura | 29,7 | 16,3 | 10,6 | 56,6 | 10,6 |
| 2. | Szkło | 15,4 | 17,1 | 21,0 | 53,5 | 10,0 |
| 3. | Metale | 4,1 | 2,5 | 5,1 | 11,7 | 2,2 |
| 4. | Tworzywa sztuczne | 23,6 | 18,6 | 21,9 | 64,1 | 12,0 |
| 5. | Odpady wielomateriałowe | 3,8 | 6,7 | 8,7 | 19,2 | 3,6 |
| 6. | Odpady kuchenne i ogrodowe | 44,4 | 60,9 | 69,2 | 174,5 | 32,8 |
| 7. | Odpady mineralne | 4,8 | 4,8 | 13,2 | 22,8 | 4,3 |
| 8. | Frakcja < 10 mm | 6,4 | 11,4 | 35,3 | 53,1 | 10,0 |
| 9. | Tekstylia | 3,5 | 6,8 | 4,5 | 14,8 | 2,8 |
| 10. | Drewno | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 0,4 |
| 11. | Odpady niebezpieczne | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 4,0 | 0,8 |
| 12. | Inne kategorie | 5,0 | 7,7 | 10,5 | 23,2 | 4,4 |
| 13. | Odpady wielkogabarytowe | 4,0 | 4,4 | 2,7 | 11,1 | 2,1 |
| Razem |  | 146,3 | 158,8 | 205,8 | 510,9 | 96,0 |
| 14. | Odpady z pielęgnacji gminnych terenów zielonych | 7,7 | 7,9 | 6,0 | 21,6 | 4,0 |
| Razem |  | 154,0 | 166,7 | 211,8 | 532,5 | 100,0 |
| Mg/M, rok1 |  | 0,418 | 0,342 | 0,170 | 0,253 | - |

1 - Ludność wg GUS – wg faktycznego miejsca zamieszkania: 2 103 505

W masie wytwarzanych odpadów najwięcej było odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych (łącznie 34,8%) oraz odpadów kuchennych i ogrodowych (32,8%).

Odpady ulegające biodegradacji

Szacuje się, że w 2010 roku wytworzono na terenie województwa podkarpackiego 280,5 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji:

Tab. 3.1.-2. Szacowana masa odpadów ulegających biodegradacji powstających na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 roku (obliczenia własne, na podstawie tab. 3.1.-1.)

| L.p. | Frakcja | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tys. Mg | % |
| 1. | Odpady kuchenne i ogrodowe | 174,5 | 62,2 |
| 2. | Papier i tektura | 56,6 | 20,2 |
| 3. | Tekstylia (cześć ulegająca biodegradacji – 50%)1 | 7,4 | 2,6 |
| 4. | Drewno (cześć ulegająca biodegradacji – 50%) | 1,2 | 0,4 |
| 5. | Odpady wielomateriałowe (cześć ulegająca biodegradacji – 40%) | 7,7 | 2,7 |
| 6. | Frakcja do 10 mm (cześć ulegająca biodegradacji – 30%) | 15,9 | 5,7 |
| 7. | Odpady z pielęgnacji gminnych terenów zielonych 2 | 17,2 | 6,1 |
| Razem |  | 280,5 | 100,0 |
| Mg/M, rok |  | 0,133 | - |

1 wg Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101, poz. 1183)

Odpady niebezpieczne

W 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego w strumieniu odpadów komunalnych znajdowało się 4,0 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, których wykaz podano w tabeli 3.1.-3.

Tab. 3.1.-3. Szacowana masa odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (obliczenia własne)

| L.p. | Wyszczególnienie | Kod odpadu | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tys. Mg | % |
| 1. | Rozpuszczalniki | 20 01 13* | 0,120 | 3,0 |
| 2. | Kwasy i alkalia | 20 01 14* | 0,040 | 1,0 |
|  |  | 20 01 15* |  |  |
| 3. | Odczynniki fotograficzne | 20 01 17* | 0,080 | 2,0 |
| 4. | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 20 01 19* | 0,200 | 5,0 |
| 5. | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,200 | 5,0 |
| 6. | Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,120 | 3,0 |
| 7. | Oleje i tłuszcze | 20 01 26* | 0,401 | 10,0 |
| 8. | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 20 01 27* | 1,403 | 35,0 |
| 9. | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 20 01 29* | 0,200 | 5,0 |
| 10. | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 20 01 31* | 0,160 | 4,0 |
| 11. | Baterie i akumulatory ołowiowe | 20 01 33* | 0,481 | 12,0 |
| 12. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 20 01 35* | 0,401 | 10,0 |
| 13. | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 20 01 37* | 0,200 | 5,0 |
| Razem |  |  | 4,006 | 100,0 |
| Mg/M, rok |  |  | 0,002 | - |

### 3.1.2. Istniejące systemy zbierania odpadów

W tabeli 3.1.-4. zamieszczono informacje o ilości zebranych i odebranych odpadów komunalnych 
w województwie podkarpackim w roku 2010 wg danych zawartych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym (WSO). Jak z poniższego zestawienia wynika, w województwie odebrano i zebrano łącznie 
w 2010 roku 397,6 tys. Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 189,0 kg/rok. Łącznie z odpadami opakowaniowymi, klasyfikowanymi w grupie 15, w województwie zebrano 429,5 tys. Mg odpadów komunalnych i opakowaniowych (204,2 kg/mieszkańca).

Na terenach wiejskich zebrano i odebrano w 2010 roku zdecydowanie mniej odpadów niż w miastach i w gminach miejsko – wiejskich:

Rys. 3.1.-1. Masa zbieranych odpadów komunalnych (bez opakowań z grupy 15) w zależności od typu zabudowy

Z przeprowadzonych w niniejszym planie szacunków dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych należy wnioskować, że w województwie zebrano 80,6% szacowanej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Pozostała masa odpadów była przez mieszkańców zagospodarowywana we własnym zakresie (kompostowanie, karmienie zwierząt, spalanie odpadów) oraz porzucana na tzw. dzikich wysypiskach. W przypadku spalania tworzyw sztucznych oraz drewna zawierającego impregnaty oraz farby i lakiery emitowane są liczne zanieczyszczenia (np. dioksyny, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie). Znajdujące się na dzikich wysypiskach odpady również są przyczyną zanieczyszczenia środowiska.

Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych było w województwie 80,8% mieszkańców (wg GUS).

W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach indywidualnych znajdujących się przy posesji, natomiast materiały surowcowe i opakowania zbiera się za pomocą worków. W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane zbierane są przede wszystkim do pojemników zbiorczych przy posesjach. Odpady surowcowe i opakowaniowe gromadzone są w systemie wielopojemnikowym, gdzie pojemniki rozmieszczone są w dogodnych dla mieszkańców miejscach (obok szkół, na placach itp.). W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane są głownie na osiedlach

Tekstylia (w ramach zbiórki odzieży) zbierane są do specjalnych pojemników rozmieszczonych 
w miejscach publicznych.

Odpady ulegające biodegradacji zbierane są w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni miejskiej. Natomiast odpady powstające przy pielęgnacji zieleni przydomowej są z reguły kompostowane w ogródkach przydomowych.

Baterie zbierane są przede wszystkim do pojemników rozmieszczonych w szkołach. W niektórych gminach zbieranie baterii odbywa się również w budynkach urzędów i w sklepach, a przeterminowanych farmaceutyków w aptekach oraz w trakcie zbiórki obwoźnej. W ramach Związku Komunalnego „Wisłok” zorganizowano Związkowy System Zbiórki Zużytych Baterii.

W województwie funkcjonuje Podkarpacki System Zbiórki Olejów Odpadowych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbiera się najczęściej 
w trakcie tzw. „wystawek”, polegających na odbiorze wystawionych przez mieszkańców odpadów 
w określonych dniach. Stosowana jest również, choć na mniejszą skalę metoda „na telefon”.

Sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez jednostki handlowe na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu lub w punktach wskazanych przez organ wykonawczy gminy. Odpady niebezpieczne, takie jak przepracowane oleje, puszki po farbach zbierane są akcyjnie W części województwa funkcjonuje zbieranie tych odpadów podczas tzw. wystawek oraz usługi „na telefon”.

Tab. 3.1.-4. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)

| Kod | Nazwa odpadu | Masa(Mg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odpady odebrane1 | Odpady zebrane2 | Razem |  |
|  |  |  |  | Mg | kg/M |
| 200101 | Papier i tektura | 953,400 | 828,914 | 1 782,314 | 0,847 |
| 200102 | Szkło | 2 320,796 | 547,912 | 2 868,708 | 1,364 |
| 200108 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0,000 | 11,895 | 11,895 | 0,006 |
| 200110 | Odzież | 11,300 | 0,000 | 11,300 | 0,005 |
| 200111 | Tekstylia | 0,000 | 1,249 | 1,249 | 0,001 |
| 200113* | Rozpuszczalniki | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,00001 |
| 200114* | Kwasy | 0,000 | 0,129 | 0,129 | 0,0001 |
| 200117* | Odczynniki fotograficzne | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,0000005 |
| 200119* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | 0,000 | 0,190 | 0,190 | 0,0001 |
| 200121* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,328 | 1,681 | 2,009 | 0,001 |
| 200123* | Urządzenia zawierające freony | 63,224 | 185,681 | 248,905 | 0,118 |
| 200125 | Oleje i tłuszcze jadalne | 0,000 | 16,173 | 16,173 | 0,008 |
| 200126* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,000 | 0,614 | 0,614 | 0,0003 |
| 200127* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 0,000 | 16,175 | 16,175 | 0,008 |
| 200128 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 0,000 | 5,854 | 5,854 | 0,003 |
| 200129* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,000 | 0,295 | 0,295 | 0,0001 |
| 200130 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 0,000 | 1,977 | 1,977 | 0,001 |
| 200131* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,000 | 2,747 | 2,747 | 0,001 |
| 200132 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,360 | 19,066 | 19,426 | 0,009 |
| 200133* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,358 | 9 606,697 | 9 607,055 | 4,567 |
| 200134 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 3,826 | 2,176 | 6,002 | 0,003 |
| 200135* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 128,545 | 153,985 | 282,530 | 0,134 |
| 200136 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 102,611 | 1 177,366 | 1 279,977 | 0,608 |
| 200138 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 0,000 | 1,060 | 1,060 | 0,001 |
| 200139 | Tworzywa sztuczne | 1 175,266 | 442,432 | 1 617,698 | 0,769 |
| 200140 | Metale | 307,786 | 4 466,765 | 4 774,551 | 2,270 |
| 200180 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 0,000 | 0,488 | 0,488 | 0,0002 |
| 200199 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 773,720 | 0,087 | 773,807 | 0,368 |
| 200201 | Odpady ulegające biodegradacji | 650,330 | 1 957,170 | 2 607,500 | 1,240 |
| 200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 155,400 | 0,000 | 155,400 | 0,074 |
| 200203 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 942,640 | 260,480 | 1 203,120 | 0,572 |
| 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 312 916,499 | 49 695,559 | 362 612,058 | 172,385 |
| 200302 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 104,460 | 31,480 | 135,940 | 0,065 |
| 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2 634,950 | 456,990 | 3 091,940 | 1,470 |
| 200304 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 2 816,500 | 18,000 | 2 834,500 | 1,348 |
| 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 0,000 | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
| 200307 | Odpady wielkogabarytowe | 591,902 | 734,464 | 1 326,366 | 0,631 |
| 200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 145,380 | 137,427 | 282,807 | 0,134 |
| Razem |  | 326 799,581 | 70 783,716 | 397 583,297 | 189,1 |
| kg/M, rok |  | 155,4 | 33,7 | 189,1 |  |

1 – odpady odebrane z nieruchomości,

2 – odpady zebrane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dostarczone bezpośrednio do punktów zbierania,

Odpady odbierano i zbierano głównie w formie zmieszanej. W ten sposób zebrano 91,2% wszystkich odpadów. W tabeli 3.1-5. zamieszczono informacje szczegółowe o wybranych odpadach zbieranych selektywnie:

Tab. 3.1.-5. Ilość i rodzaje wybranych odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)

| L.p. | Wyszczególnienie | Zebrana masa (Mg) |  | %1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | kg/M, rok |  |
| 1. | Papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale oraz odpady opakowaniowe (w tym z grupy 15) | 42 957,372 | 20,4 | 21,0 |
| 2. | Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 3 137,778 | 1,5 | 27,9 |
| 3. | Odpady ulegające biodegradacji (bez papieru i tektury) | 2 642,903 | 1,3 | 1,0 |
| 4. | Odpady niebezpieczne | 10 160,668 | 0,5 | 255,0 |

1 - w stosunku do ilości danego odpadu w szacowanej masie odpadów wytworzonych

### 3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia

Informacje ogólne

Wg WSO, w województwie podkarpackim zagospodarowano w 2010 roku 262,1 tys. Mg odpadów komunalnych (65,9% masy odpadów zebranych) (tab. 3.1.-6). Pozostała masa odpadów była magazynowana lub kierowana była do zagospodarowania do obiektów zlokalizowanych poza województwem podkarpackim.

Na terenie województwa podkarpackiego odpady były przede wszystkim poddawane procesom unieszkodliwiania (67,8% masy zagospodarowywanych odpadów).

Tab. 3.1.-6. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zagospodarowanych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2010 (WSO)

| Kod odpadu1 | Odpady odebrane i zebrane2 | Odzysk |  | Unieszkodliwienie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oznaczenie procesu3 | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu4 | Masa (Mg) |
| 200101 | 1 782,314 | R1 | 3,200 | D10 | 2,680 |
|  |  | R3 | 602,800 |  |  |
|  |  | R14 | 864,975 |  |  |
|  |  | R15 | 54,320 |  |  |
| 200102 | 2 868,708 | R14 | 2 500,377 |  |  |
| 200108 | 11,895 |  |  |  |  |
| 200110 | 11,300 | R15 | 46,250 |  |  |
| 200111 | 1,249 | R14 | 496,400 | D10 | 0,501 |
|  |  | R15 | 0,671 |  |  |
| 200113* | 0,018 |  |  |  |  |
| 200114* | 0,129 |  |  |  |  |
| 200117* | 0,001 |  |  | D10 | 0,001 |
| 200119* | 0,190 |  |  | D10 | 0,187 |
| 200121* | 2,009 |  |  |  |  |
| 200123* | 248,905 |  |  |  |  |
| 200125 | 16,173 |  |  | D10 | 3,297 |
| 200126* | 0,614 |  |  |  |  |
| 200127* | 16,175 |  |  | D10 | 9,097 |
| 200128 | 5,854 |  |  |  |  |
| 200129* | 0,295 |  |  |  |  |
| 200130 | 1,977 | R15 | 0,990 |  |  |
| 200131* | 2,747 |  |  | D10 | 2,752 |
| 200132 | 19,426 | R15 | 0,582 | D10 | 12,237 |
| 200133* | 9 607,055 |  |  |  |  |
| 200134 | 6,002 |  |  |  |  |
| 200135* | 282,530 |  |  |  |  |
| 200136 | 1 279,977 | R15 | 491,234 |  |  |
| 200138 | 1,060 |  |  | D10 | 1,060 |
| 200139 | 1 617,698 | R14 | 1 083,175 | D10 | 1,307 |
|  |  | R15 | 0,020 |  |  |
| 200140 | 4 774,551 | R4 | 42,270 |  |  |
|  |  | R14 | 207,822 |  |  |
| 200180 | 0,488 |  |  |  |  |
| 200199 | 773,807 | R15 | 386,860 | D10 | 0,020 |
| 200201 | 2 607,500 | R3 | 1 265,620 | D5 | 2,850 |
|  |  | R10 | 323,850 |  |  |
| 200202 | 155,400 | R14 | 1 123,840 |  |  |
| 200203 | 1 203,120 | R15 | 70,100 | D5 | 919,433 |
| 200301 | 362 612,058 | R14 | 3 269,230 | D5 | 173 200,919 |
|  |  | R15 | 69 944,610 | D10 | 2,380 |
| 200302 | 135,940 | R15 | 15,260 | D5 | 270,760 |
| 200303 | 3 091,940 | R14 | 1 155,080 | D5 | 2 636,170 |
|  |  | R15 | 5,820 |  |  |
| 200304 | 2 834,500 |  |  | D8 | 18,000 |
| 200306 | 0,520 |  |  | D5 | 0,800 |
| 200307 | 1 326,366 | R15 | 503,820 | D5 | 306,702 |
|  |  |  |  | D10 | 0,220 |
| 200399 | 282,807 |  |  | D5 | 146,380 |
|  |  |  |  | D10 | 137,427 |
| Razem | 397 583,297 |  | 84 459,176 |  | 177 675,180 |

1 - Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

2 – patrz tab. 2.1.-4

3 - Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.):

R1   Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R3   Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4   Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R10   Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania 
z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

4 - Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.):

D5   Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D8   Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D10  Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

Wśród procesów odzysku dominowały procesy klasyfikowane jako R15, którymi przetworzono blisko 85% masy odpadów (rys. 3.1.-2.).

Rys. 3.1.-2. Ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom odzysku na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)

Największą masę odpadów komunalnych poddały odzyskowi przedsiębiorstwa podane w tabeli 3.1.-7.

Tab. 3.1.-7. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą ilość odpadów komunalnych w 2010 roku (WSO)

| L.p. | Podmiot |  | Masa (Mg) | %1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EURO-EKO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Kozodrza | 23 404,870 | 27,71 |
|  |  | Zakład Mielec | 14 775,100 | 17,49 |
| 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o., al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów |  | 21 995,230 | 26,04 |
| 3. | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk |  | 5 508,369 | 6,52 |
| 4. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne |  | 4 784,900 | 5,67 |
| 5. | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  | 4 252,020 | 5,03 |
| Razem |  |  | 74 720,49 | 88,46 |

1 – w stosunku do całkowitej masy odpadów poddanych odzyskowi na terenie woj. podkarpackiego

Na terenie województwa podkarpackiego odpady były unieszkodliwiane głównie przez składowanie (proces D5) – 99,9% masy odpadów unieszkodliwionych.

Tab. 3.1.-8. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwieniu największą ilość odpadów komunalnych w 2010 roku (WSO)

| L.p. | Podmiot | Masa (Mg) | %1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów | 41 139,200 | 23,15 |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl | 30 156,380 | 16,97 |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno | 28 808,330 | 16,21 |
| 4. | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 20 628,000 | 11,61 |
| 5. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Sigiełki, 37-418 Krzeszów | 10 943,770 | 6,16 |
| 6. | Dębickie Zakłady Komunalne "DEZAKO" Sp. z o.o. gm. Dębica, ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica | 8 597,770 | 4,84 |
| Razem |  | 140 273,5 | 78,95 |

1 – w stosunku do całkowitej masy odpadów poddanych unieszkodliwieniu na terenie woj. podkarpackiego

W poniższej tabeli zestawiono informacje o poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w województwie podkarpackim takich odpadów jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale.

Tab. 3.1.-9. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metali (obliczenia własne)

| Wyszczególnienie | Wytworzone | Odebrane i zebrane razem | Odzysk, w tym recykling |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa (Mg) |  |  |  |
| Papier i tektura | 56 600,0 | 1 782,314 | 919,295 |
| Szkło | 53 500,0 | 2 868,708 | 2 500,377 |
| Tworzywa sztuczne | 64 100,0 | 1 617,698 | 1 083,195 |
| Metale | 11 700,0 | 4 774,551 | 250,092 |
| Razem | 185 900,000 | 11 043,271 | 4 752,959 |
| Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu (% w stosunku do wytworzonych) |  |  |  |
| Papier i tektura | 100,0 | 3,1 | 1,6 |
| Szkło | 100,0 | 5,4 | 4,7 |
| Tworzywa sztuczne | 100,0 | 2,5 | 1,7 |
| Metale | 100,0 | 40,8 | 2,1 |
| Razem | 100,0 | 5,9 | 2,6 |
| Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu (% w stosunku do odebranych i zebranych) |  |  |  |
| Papier i tektura | - | 100,0 | 51,6 |
| Szkło | - | 100,0 | 87,2 |
| Tworzywa sztuczne | - | 100,0 | 67,0 |
| Metale | - | 100,0 | 5,2 |
| Razem | - | 100,0 | 43,0 |

Jak wynika z informacji zamieszczonych w tabeli 3.1.-9., w województwie podkarpackim w 2010 roku zebrano łącznie jedynie 5,9% szacowanej masy wytworzonych frakcji odpadów komunalnych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Spośród tych odpadów, jedynie masa zebranych metali była znaczna – 40,8% szacowanej ilości wytworzonej masy.

W stosunku do szacowanej wytworzonej masy tych odpadów, na terenie województwa podkarpackiego odzyskowi, w tym recyklingowi poddano jedynie 2,6% masy odpadów. Natomiast w stosunku do masy tych odpadów odebranych i zebranych, na terenie województwa podkarpackiego poddano odzyskowi, w tym recyklingowi aż 43,0% masy odpadów.

W województwie podkarpackim nie zagospodarowywano odpadów komunalnych takich jak baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o cechach odpadów niebezpiecznych pochodzący z gospodarstw domowych oraz wielu innych odpadów komunalnych klasyfikowanych jako niebezpieczne. Odpady te były kierowane do instalacji znajdujących się poza województwem. W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, nie jest wykluczone, że odpad ten klasyfikowany był przez odbierających jako grupa 16, co omówiono w rozdz. 3.3.5.

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji

W roku 1995 wytworzono w województwie podkarpackim 192 900 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Wg przyjętych w „Planie gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego” (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.)” celów, w roku 2010 można było unieszkodliwić przez składowanie najwyżej 75% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 – czyli 144 675,0 Mg. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podkarpackiego za lata 2009 – 2010” (2011), na składowiskach województwa podkarpackiego unieszkodliwiono 167 660,585 Mg odpadów ulegających biodegradacji, czyli 86,9% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji. Oznacza to, że w 2010 roku nie zrealizowano zakładanego w tym zakresie celu.

### 3.1.4. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Sortownie

W województwie podkarpackim na koniec 2010 roku funkcjonowało 17 sortowni przetwarzających odpady komunalne i opakowaniowe, w tym 7 sortowni odpadów z selektywnej zbiórki, 4 sortownie odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych oraz 6 sortowni wyłącznie odpadów zmieszanych o łącznych nominalnych mocach przerobowych 264,2 tys. Mg/rok (tab. 3.1.-10.). Biorąc pod uwagę, że w województwie wytworzono w 2010 roku ok. 500 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (bez odpadów wielkogabarytowych) należy uznać, że istniejące moce przerobowe są zbyt niskie.

W roku 2011 oddano do eksploatacji nowe sortownie w następujących miejscowościach (nominalna moc przerobowa przy pracy jednozmianowej): Giedlarowa (10 000 Mg/rok), Jedlicze (300 Mg/rok), Sanok (1 224 Mg/rok), Strzyżów (12 000 Mg/rok), Cieszanów (2000 Mg/rok).

Ponadto, w województwie funkcjonuje 1 sortownia opakowań szklanych i stłuczki szklanej o nominalnej mocy przerobowej 100,0 tys. Mg/rok.

W tabeli 3.1.-10 podano podstawową charakterystykę sortowni, a na mapie 3.2.-1. pokazano ich rozmieszczenie na terenie województwa podkarpackiego.

Tab. 3.1.-10. Charakterystyka instalacji do sortowania odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne (Mg/rok, 1 zmianę) | Ilość odpadów przetworzonych w 2010. r. (Mg]) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sortownia odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Jodłowa 1A 39-225 Jodłowa | Jodłowa 1A 39-225 Jodłowa | R14 | 150101 150102 150107 | 860,0 | 645,76 |
| 2. | Sortownia odpadów zmieszanych Rozdrabniacz DW3060+Sito SM518 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | R15 | 200301 | 50 000,0 | 16 614,210 |
| 3. | Sortownia zmieszanych odpadów opakowaniowych Taśmociąg 9/800 i 10/500 |  |  | R15 | 150106 | 1 000,0 | 0,0 |
| 4. | Sortownia odpadów zmieszanych1 | Zakład Separacji Odpadów „JAREMA AKRYL” Magdalena Przygórzewska –Małek ul. Lipowa 22a, 39-120 Sędziszów Małopolski | Kozodrza gmina Ostrów | R14 R15 | 150106 168202 191212 200301 200301 | 45 000,0 | 2,417 5 046,520 3 013,860 3 062,530 |
| 5. | Sortownia odpadów zmieszanych | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Borowa 223, 39-305 Borowa | Borowa 223, 39-305 Borowa | R14 | 203010 | 4 800,0 | 206,700 |
| 6. | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Paszczyna 62B | Paszczyna 62b 39-207 Brzeźnica | R14 | 07,13, 15,16, 19,20 | 10 000,0 | 5 287,02 |
| 7. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. ul. Parkowa 5 38-450 Dukla | ul. Parkowa 5 38-450 Dukla | R15 | 150101 150102 150106 150107 | 1 500,0 | 24,800 7,900 80,400 35,100 |
| 8. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne) | LOTOS Jasło S.A. | ul. 3 Maja 101 38-200 Jasło | R14 | 150102 | 5 000,0 | 1 260,900 |
| 9. | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28 38-200 Jasło | Wolica k/Jasła | R15 | 200301 | 18 000,0 | 4 252,020 |
| 10. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 3, 37- 300 Leżajsk | 37-300 Leżajsk ul. Podolszyny 1 | R15 | 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 160103 160117 160118 160119 160199 160601 160603 160605 160614 160605 168001 170101 170102 170103 170107 170108 170182 170202 170203 1704 1912 200101 200102 200119 200121 200123 200136 200139 200140 200307 | 15 000,0 | 4 721,58. |
| 11. | Sortownia odpadów, stacja uzdatniania stłuczki z opakowań szklanych2 | RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. ul. Morawska 1 37-500 Jarosław | Jarosław ul. Morawska 1 | R14 R15 | 150107 | 100 000,0 | 53 725,490 |
| 12. | Linia sortownicza do uszlachetniania stłuczki szklanej | MDJ Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski | Wiązownica 24 37-524 Wiązownica | R14 | 101110 101112 150107 | 35 000,0 | b.d. |
| 13. | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie ul. al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | Rzeszów ul. Ciepłownicza | R15 | 200301 150102 | 15 000,0 | 22 594,790 |
| 14. | Sortownia odpadów zmieszanych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „ZAGRODA” Sp. z o.o. | ul. 1-Maja 38b 38-100 Strzyżów | R14 | 200301 200307 | 4 000,0 | 1 032,470 52,360 |
| 15 | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne | Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne | - R15 | 150101 150102 150107 200203 200301 200302 200303 200307 | 10 000,0 | 0,000 0,000 0,000 70,100 4 657,710 15,260 5,820 36,010 |
| 16. | Zakład Segregacji Odpadów Sortownia odpadów selektywnie zbieranych | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy | ul. Wolności 295 37-403 Pysznica | R15 | 200199 200307 | 2 000,0 | 386,860 36,060 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 217 160,0 | 122 153,067 (brak części danych) |
| Zakład do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sortownia odpadów zmieszanych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. | ul. Fredry 12, 38-400 Krosno | R15 | 150106 200301 200302 200307 | 37 000,0 | 135,000 25 249,800 82,800 348,400 |
| Razem: |  |  |  |  |  | 37 000,0 | 25 816,0 |
| Razem sortownie |  |  |  |  |  | 254 160,02 | 147 969,067 (brak części danych) |

1 - Zakończona działalność w 2011r., utracono tytuł prawny do instalacji i wygaszono decyzję

2 – tylko dla sortowni odpadów komunalnych i opakowaniowych (bez instalacji sortowania wyłącznie stłuczki szklanej przedsiębiorstwa RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław)

Instalacje zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji

Na terenie województwa podkarpackiego na koniec 2010 roku funkcjonowały 4 instalacje zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o łącznych nominalnych mocach przerobowych 30,56 tys. Mg/rok (tab. 3.1.-11).

Tab. 3.1.-11. Charakterystyka instalacji i urządzeń do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na terenie województwa podkarpackiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)

| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010. r. (Mg]) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) oraz kompostownia pryzmowa | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | R3 | 020204 020304 030105 190801 190802 190805 200201 | kompostownia bębnowa: 3 000,0 Kompostownia pryzmowa: 10 000,0 | 3 569,055 |
| 2. | Kompostownia pryzmowa | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 3, 37 – 300 Leżajsk | 37 – 300 Leżajsk ul. Podolszyny 1 | R3 | 020103 020107 020381 020382 030105 190805 200201 | 6 000,0 | 4 860,590 |
| 3. | Kompostownia odpadów selektywnie zebranych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. | ul. Fredry 12, 38-400 Krosno | R3 | 020103 020304 030105 191212 200201 | 4 760,0 | 11,300 527,300 36,900 1 231,500 730,800 |
| 4. | Oczyszczalnia ścieków (fermentacja frakcji organicznej odpadów ze osadami ściekowymi) |  |  | D8 | 020580 020780 190206 190899 | 18 500,0 (masa wydzielonych odpadów do fermentacji | 2 495,900 8 820,000 8 701,400 130,000 |
| Razem kompostownie |  |  |  |  |  | 35 260,0 | 31 114,745 |

Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów

W województwie podkarpackim w 2010 roku eksploatowano 5 instalacji, w których wytwarzano paliwo m.in. z odpadów komunalnych (grupa 20) oraz z wysortowanej z odpadów komunalnych frakcji palnej (tab. 3.1.-12.). Łączna moc przerobowa tych instalacji wynosiła 334,3 tys. Mg/rok i była wyższa niż masa wytwarzanych odpadów komunalnych o właściwościach palnych (ok. 160,0 tys. Mg).

Tab. 3.1.-12. Wykaz instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego m.in. z odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (WSO)

| L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa instalacji | Proces | Grupa odpadów | Moc przerobowa Mg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „EURO-EKO” Sp. zo.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych na terenie SSE EURO-PARK w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | R15 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09,12, 15, 16, 17, 19, 20 | 144 800,0 |
| 2. |  | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy | R15 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09,12, 15, 16, 17, 19, 20 | 72 000,0 |
| 3. | FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317 39-331 Chorzelów | Linia do produkcji paliwa alternatywnego Malinie 317 39-331 Chorzelów | R15 | 03, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 20 | 50 000,0 |
| 4. | RAF-EKOLOGIA SP. z o.o. ul. Trzecieskiego 14 38-460 Jedlicze | Węzeł do wytwarzania paliwa alternatywnego ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze | R15 | 01, 03, 05, 15, 16, 19, 20 | 17 500,0 |
| 5. | WTÓR-STEEL Sp. Z o.o. ul. Grabskiego 12 37-450 Stalowa Wola | Linia do wytwarzania paliw alternatywnych ul. Grabskiego 12 37-450 Stalowa Wola | R15 | 03, 15, 16, 17, 19, 20 | 50 000,0 |
| Razem w województwie |  |  |  |  | 334 300,0 |

Składowiska odpadów komunalnych

W województwie podkarpackim wg stanu na dzień 31.12.2010 r., odpady komunalne przyjmowane były na 27 składowiskach, które mają wolną pojemność pozwalająca na składowanie 1 394 646,40 Mg odpadów (tab. 3.1.-13).

Wg WIOŚ w Rzeszowie, na terenie województwa podkarpackiego na koniec 2010 r. brak było składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska.

Tab. 3.1.-13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie województwa podkarpackiego, na których są składowane odpady komunalne wg podziału zgodnego z WPGO – stan na dzień 31.12.2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzkiego Systemu Odpadowego Województwa Podkarpackiego i danych Urzędu Marszałkowskiego)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Pojemność /masa całkowita [m3/Mg] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Region Centralny |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Strzyżowie Strzyżów, składowisko „Strzyżów” | 123 100,0 60 000,0 | 60 500,0 | 62 600,0 | 28 465,7 | 31 534,30 |
| 2. | Międzygminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie miasto Dynów ul. Wuśki, składowisko „Dynów” | 72 033,0 41 630,0 | 48 300,0 | 23 733,0 | 39 711,30 | 1 918,70 |
| Region Południowo - Wschodni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Średnim Wielkim Średnie Wielkie, gmina Zagórz, składowisko ”Średnie Wielkie” | 183 766,0 209 493,0 | 87 518,0 | 96 248,0 | 111 309,1 | 98 183,9 |
| Region Południowo - Zachodni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Dukli 38-450 Dukla, ul. Pocztowa, składowisko ”Dukla” | 230 000,0 110 361,0 | 110 000,0 | 120 000,0 | 104 154,0 | 6 207,0 |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska, składowisko ”Krosno” | 700 000,0 780 000,0 | 517 453,0 | 182 547,0 | 574 875,50 | 205 124,5 |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Radoszycach Radoszyce, gmina Komańcza składowisko ”Radoszyce” | 17 000,0 15 000,0 | 13 286,0 | 3 714,0 | 11 071,70 | 3 928,3 |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych w Karlikowie 38-505 Karlików, gmina Bukowsko składowisko ”Karlików” | 26 000,0 8 929,0 | 2 600,0 | 23 400,0 | 892,9 | 8 036,10 |
| Region Północny |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Woli Zarczyckiej Wola Zarczycka, składowisko „Wola Zarczycka” | 73 300,0 49 500,0 | 63 513,0 | 9 787,0 | 48 335,0 | 1 165,0 |
| 2. | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Sokołowie Młp.- nowe, Sokołów Małopolski, składowisko „Sokołów Młp ” | 98 000,0 24 556,0 | 53 500,0 | 44 500,0 | 17 436,7 | 7 119,3 |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Giedlarowej Giedlarowa, składowisko „Giedlarowa” | 283 000,0 190 000,0 | 190 129,33 | 92 870,67 | 115 593,6 | 74 406,4 |
| 4. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, Stalowa Wola składowisko ”Stalowa Wola” | 495 000,0 377 000,0 | 311 000,0 | 184 000,0 | 245 457,9 | 131 542,1 |
| 5. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Zaklikowie ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików składowisko ”Zaklików” | 13 879,0 15 095,0 | 7 906,0 | 5 973,0 | 9 209,0 | 5 886,0 |
| 6. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Jarocinie 37-405 Jarocin, składowisko ”Jarocin” | 5 918,0 3 500,0 | 4 766,0 | 1 152,0 | 2 288,0 | 1 212,0 |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych w Jeziórku Jeziórko, gmina Grębów składowisko ”Jeziórko” | 82 377,0 12 000,0 | 41 477,0 | 40 900,0 | 7 579,2 | 4 420,8 |
| 8. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy, Pysznica-Kaczyłów, składowisko ”Pysznica” | 20 192,0 16 800,0 | 17 450,0 | 2 742,0 | 15 713,60 | 1 086,4 |
| 9. | Składowisko odpadów komunalnych Sigiełki 37-418 Krzeszów – Sigiełki składowisko ”Sigiełki” | 130 000,0 103 635,2 | 99 614,00 | 30 386,0 | 78 810,0 | 24 825,2 |
| Region Wschodni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów w m. Młyny Młyny, gmina Radymno, składowisko ”Młyny” | 946 134,0 355 221,0 | 750 906,0 | 195 228,0 | 365 468,5 | 0,0 |
| 2. | Składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej Wólka Pełkińska, gmina Jarosław, składowisko ”Wólka Pełkińska” | 47 000,0 15 000,0 | 31 000,0 | 16 000,0 | 14 264,5 | 735,50 |
| 3. | Składowisko odpadów w Narolu 37-610 Narol składowisko ”Narol” | 16 131,0 15 800,0 | 13 793,0 | 2 338,0 | 13 974,6 | 1 825,40 |
| 4. | Składowisko odpadów w Futorach, Futory – gmina Oleszyce składowisko ”Futory” | 17 500,0 2 500,0 | 6 636,0 | 10 864,0 | 1 644,2 | 855,8 |
| 5. | Składowisko odpadów innych niż niebezp. i obojętne w Przemyślu, ul. Piastowska 22- Przemyśl składowisko ”Przemyśl” | 1 200 000,0 900 000,0 | 285 088,00 | 914 912,0 | 182 830,3 | 717 169,7 |
| Region Zachodni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Strzegocicach Strzegocice, składowisko „Strzegocice” | 20 830,0 25 000,0 | 17 657,0 | 3 173,0 | 21 196,50 | 3 803,50 |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy. Kozodrza, gmina Ostrów, składowisko „Kozodrza” | 1 564 700,0 1 443 700,0 | 1 518 585,0 | 46 115,00 | 1 410 902,0 | 32 798,0 |
| 3. | Gminne składowisko odpadów w Jodłowej - 39 -225 Jodłowa, składowisko ”Jodłowa” | 14 774,0 7 400,0 | 10 109,0 | 4 665,0 | 3 682,30 | 3 717,7 |
| 4. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Mielcu ul. Wolności 171, 39-300 Mielec składowisko ”Mielec” | 165 160,0 234 856,0 | 159 189,0 | 5 971,0 | 213 159,7 | 21 696,3 |
| 5. | Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Borowa 39-305 Borowa składowisko ”Borowa” | 29 000,0 16 600,0 | 17 400,0 | 11600,0 | 11 383,1 | 5 216,9 |
| 6. | Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych w Paszczynie Paszczyna, składowisko „Paszczyna” | 238 000,0 152 196,0 | 231 928,0 | 6 072,0 | 151 964,4 | 231,6 |
| Razem: |  | 6 812 794,00 5 185 772,20 | 4 671 303,33 | 2 141 490,67 | 3 801 373,30 | 1 394 646,40 |

### 3.1.5. Identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami

Analiza gospodarowania odpadami w województwie podkarpackim w 2010 roku pozwala na wskazanie następujących problemów w tym zakresie:

- Przy istniejącym systemie nadawania kodów odpadom, brak jest możliwości precyzyjnego obliczenia ilości zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, gdyż część odpadów opakowaniowych klasyfikowana jest w grupie 15.

- W 2010 roku odebrano i zebrano ok. 80,6% szacowanej ilości odpadów wytwarzanych. Część odpadów porzucana była na tzw. dzikich wysypiskach. W przypadku spalania tworzyw sztucznych oraz drewna zawierającego impregnaty oraz farby i lakiery emitowane są liczne zanieczyszczenia (np. dioksyny, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie). Znajdujące się na dzikich wysypiskach odpady również są przyczyną zanieczyszczenia środowiska.

- Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych było w województwie jedynie 80,8% mieszkańców (wg GUS).

- W województwie podkarpackim w 2010 roku zebrano łącznie jedynie 5,9% szacowanej masy wytworzonych frakcji odpadów komunalnych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Spośród tych odpadów, jedynie masa zebranych metali była znaczna – 40,8% szacowanej ilości wytworzonej masy.

- Biorąc pod uwagę, że w województwie wytworzono w 2010 roku ok. 500 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (bez odpadów wielkogabarytowych) należy uznać, że istniejące moce przerobowe sortowni, które wynosiły w analizowanym roku 264,2 tys. Mg/rok były zbyt niskie. Sytuacja nie poprawiła się w tym zakresie w roku 2011, gdyż oddane do eksploatacji sortownie mają moce przerobowe 25,5 tys. Mg/rok.

- W roku 1995 wytworzono w województwie podkarpackim 192 900 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Wg przyjętych w „Planie gospodarki odpadami dla woj. podkarpackiego” (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.)” celów, w roku 2010 można było unieszkodliwić przez składowanie najwyżej 75% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995 – czyli 144 675,0 Mg. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podkarpackiego za lata 2009 – 2010” (2011), na składowiskach województwa podkarpackiego unieszkodliwiono 167 660,585 Mg odpadów ulegających biodegradacji, czyli 86,9% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji. Oznacza to, że w 2010 roku nie zrealizowano zakładanego w tym zakresie celu.

- W województwie podkarpackim wg stanu na dzień 31.12.2010 r., odpady komunalne przyjmowane były na 27 składowiskach, które mają wolną pojemność pozwalająca na składowanie 1 355 076,00 Mg odpadów. W przypadku składowania całej masy wytwarzanych w województwie odpadów komunalnych, składowiska te zostałyby wypełnione w ciągu ok. 3 lat.

- Biorąc pod uwagę zadania określone w Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (Uchwała Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r.) należy stwierdzić, ze są one generalnie realizowane, choć w przypadku budowy zakładów zagospodarowania odpadów, realizacja jest zbyt powolna. Istnieje realne zagrożenie, że do roku 2013 nie uda się wybudować odpowiedniej ilości instalacji, które zapewniłyby zagospodarowanie w odpowiedniej ilości frakcję ulegającą biodegradacji.

## 3.2. Odpady z grup 01 – 19 (informacje ogólne)

### 3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Wg danych zgromadzonych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym (WSO), w 2010 roku wytworzono w województwie podkarpackim ok. 2,1 mln Mg odpadów z grup 01 - 19, a więc o około 0,4 mln Mg więcej niż w roku poprzednim (tab. 3.2.-1.). Blisko jedna trzecia odpadów (30,8%) powstała 
w wyniku prowadzenia prac budowlanych i remontowych (grupa 17). Znaczącą masę odpadów stanowiły także odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (17,1%) oraz odpady z procesów termicznych (16,6%).

Tab. 3.2.-1. Masa wytwarzanych odpadów grup 01 – 19 na obszarze województwa podkarpackiego 
w roku 2010 (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 28 853,910 | 1,40 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 170 710,072 | 8,28 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 175 555,830 | 8,51 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 990,341 | 0,05 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1 779,610 | 0,09 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 334,781 | 0,02 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 41 421,324 | 2,01 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 3 793,901 | 0,18 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 135,410 | 0,01 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 341 745,037 | 16,57 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 6 625,896 | 0,32 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 201 288,200 | 9,76 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 6 048,197 | 0,29 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 118,722 | 0,01 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 37 182,454 | 1,80 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 55 775,918 | 2,70 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 635 081,525 | 30,79 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2 079,874 | 0,10 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 353 008,457 | 17,12 |
| Razem |  | 2 062 527,031 | 100,00 |

W masie wytworzonych odpadów z grup 01 – 19 znajdowało się ok. 3% odpadów niebezpiecznych (tab. 3.2.-2.). Odpady niebezpieczne powstawały głownie w procesach produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (grupa 07) – 32,7%.

Tab. 3.2.-2. Masa odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 1 895,030 | 3,17 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 0,934 | 0,002 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 3,429 | 0,01 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1 559,761 | 2,61 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 100,711 | 0,17 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 19 548,794 | 32,72 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 1 145,263 | 1,92 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 129,390 | 0,22 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 336,138 | 0,56 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 5 951,526 | 9,96 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 2 539,762 | 4,25 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 6 048,197 | 10,12 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 118,722 | 0,20 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 1 089,952 | 1,82 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 2 783,126 | 4,66 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 4 080,491 | 6,83 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 1 749,560 | 2,93 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 10 669,651 | 17,86 |
| Razem |  | 59 750,437 | 100,00 |

Blisko połowę masy odpadów (46,4%) wytworzono w siedmiu przedsiębiorstwach:

Tab. 3.2.-3. Najwięksi wytwórcy odpadów z grup 01 - 19 (w tym odpadów niebezpiecznych) na obszarze województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)

| L.p. | Podmiot | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | %1 |
| 1. | BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (Dębica, Jasionka, Rzeszów) | 234 226,24 | 11,36 |
| 2. | RADKO Sp. z o.o., Świlcza, Głogów Małopolski | 219 635,87 | 10,65 |
| 3. | HSW - Huta Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola | 172 327,46 | 8,36 |
| 4. | Elektrownia "Stalowa Wola" S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola | 138 296,01 | 6,71 |
| 5. | KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 79 950,19 | 3,88 |
| 6. | SUDZUCKER POLSKA S.A. - Zakład Produkcyjny "Cukrownia Ropczyce", ul. Kolejowa 140, 39-100 Ropczyce | 57 503,40 | 2,79 |
| 7. | "EURO-EKO" Sp. z o.o. Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec (Kozodrza, Mielec) | 54 821,61 | 2,66 |
| Razem |  | 956 760,78 | 46,41 |

1 – w stosunku do całkowitej masy odpadów z grup 01 - 19 wytworzonych w województwie podkarpackim

### 3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwienia

Informacje ogólne

Wg informacji podanych przez GUS, w 2010 roku głównym sposobem postępowania z wytworzonymi w województwie podkarpackim odpadami z grup 01 – 19 było poddanie ich odzyskowi (80,5%) (rys. 3.2.-1.). Unieszkodliwianiu przez składowanie poddano jedynie 0,4% masy wytworzonych odpadów.

Rys. 3.2.-1.	Sposoby gospodarowania wytworzonymi w województwie podkarpackim odpadami 
z grup 01 – 19 w roku 2010 (GUS)

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Wg WSO, na terenie województwa podkarpackiego poddano odzyskowi około 2,1 mln Mg odpadów 
z grup 01 – 19, a więc o ok. 10,3 tys. Mg mniej niż wytworzono na jego terenie (tab. 3.2.-4). Procesom odzysku poddawane były przede wszystkim odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt 
i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (grupa 03) oraz odpady z procesów termicznych (grupa 10). Odpady poddawane były odzyskowi głównie metodą R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13. W ten sposób przetworzono 68% masy odpadów (tab. 3.2.-5).

Tab. 3.2.-4. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych odzyskowi w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 5 668,820 | 0,28 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 118 183,529 | 5,76 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 770 547,900 | 37,55 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 534,415 | 0,03 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1 172,143 | 0,06 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 39,245 | 0,002 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 11 396,509 | 0,56 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 1 262,915 | 0,06 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 34,097 | 0,002 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 382 110,855 | 18,62 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 243,237 | 0,01 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 41 817,276 | 2,04 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 31 134,164 | 1,52 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 148,350 | 0,01 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 99 701,816 | 4,86 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 245 990,608 | 11,99 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 176 792,101 | 8,61 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 95,910 | 0,00 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 165 384,393 | 8,06 |
| Razem |  | 2 052 258,283 | 100,00 |

Tab. 3.2.-5. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach odzysku odpadów z grup 01 - 19 
w  2010 roku na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Metoda1 | Nazwa procesu | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| R1 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii | 182 521,671 | 8,89 |
| R2 | Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników | 5,070 | 0,0002 |
| R3 | Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) | 67 626,820 | 3,30 |
| R4 | Recykling lub regeneracja metali i związków metali | 187 453,634 | 9,13 |
| R5 | Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych | 55 202,833 | 2,69 |
| R7 | Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń | 8 375,000 | 0,41 |
| R9 | Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju | 30 321,184 | 1,48 |
| R10 | Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby | 22 574,365 | 1,10 |
| R13 | Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) | 196,520 | 0,01 |
| R14 | Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13 | 1 395 244,141 | 67,99 |
| R15 | Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu | 102 737,045 | 5,01 |
| Razem |  | 2 052 258,283 | 100,00 |

1 - Zgodnie z Załącznikiem 5 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Procesy odzysku odpadów niebezpiecznych stosowane były głównie przy przetwarzaniu odpadów olejowych (grup 13). W instalacjach znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego przetworzono 31,1 tys. Mg odpadów z tej grupy (tab. 3.2.-6). Odpady niebezpieczne poddawane były odzyskowi głównie metodą R9 - Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju (tab. 3.2.-7).

Tab. 3.2.-6. Masa odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 119,680 | 0,22 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 281,520 | 0,51 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 9,701 | 0,02 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 996,602 | 1,82 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 8,465 | 0,02 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 28,359 | 0,05 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 59,339 | 0,11 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 3,664 | 0,01 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 496,000 | 0,91 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 176,257 | 0,32 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 489,311 | 0,89 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 31 134,164 | 56,93 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 148,350 | 0,27 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 528,144 | 0,97 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 16 107,900 | 29,45 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 443,097 | 0,81 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 3 657,640 | 6,69 |
| Razem |  | 54 688,193 | 100,00 |

Tab. 3.2.-7. Wykaz stosowanych metod odzysku odpadów niebezpiecznych w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Metoda | Nazwa procesu | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| R1 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii | 54,477 | 0,10 |
| R2 | Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników | 5,070 | 0,01 |
| R4 | Recykling lub regeneracja metali i związków metali | 553,029 | 1,01 |
| R9 | Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju | 30 321,184 | 55,44 |
| R14 | Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13 | 10 159,197 | 18,58 |
| R15 | Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu | 13 595,236 | 24,86 |
| Razem |  | 54 688,193 | 100,00 |

W poniższej tabeli podano wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą ilość odpadów powstających w obiektach przemysłowych.

Tab. 3.2.-8. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały odzyskowi największą masę odpadów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)

| L.p. | Podmiot | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | %1 |
| 1. | KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 659 384,400 | 32,13 |
| 2. | BUDIMEX S.A. - Dębica, ul. Wielopolska 23, 39-200 DĘBICA | 168 458,920 | 8,21 |
| 3. | GOLDENLINE Paweł Dostych, 21, 36-071 Trzciana | 160 216,000 | 7,81 |
| 4. | HSW-Huta Stali Jakościowych S.A., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola | 158 278,650 | 7,71 |
| 5. | SARIA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Przewrotne 323, 36-003 PRZEWROTNE | 82 497,900 | 4,02 |
| 6. | Elektrownia "Stalowa Wola" S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola | 70 087,000 | 3,42 |
| Razem |  | 1 298 922,87 | 63,29 |

1 – w stosunku do całkowitej masy odpadów z przemysłu poddanych odzyskowi w województwie podkarpackim

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwienia

Na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku poddano unieszkodliwieniu 138,3 tys. Mg odpadów z grup 01 – 19, w tym 37,2 tys. Mg odpadów niebezpiecznych (tab. 3.2.-9., 3.2.-10). Procesom unieszkodliwienia poddawane były przede wszystkim odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19).

Tab. 3.2.-9. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych unieszkodliwieniu w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 351,800 | 0,25 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 7 717,076 | 5,58 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 2 612,056 | 1,89 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 0,300 | 0,0002 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1,120 | 0,001 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 3,485 | 0,003 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 17 841,485 | 12,90 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 164,645 | 0,12 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 3,598 | 0,003 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 576,265 | 0,42 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 5 229,034 | 3,78 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 2 009,874 | 1,45 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 302,750 | 0,22 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 15,799 | 0,01 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 42,656 | 0,03 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 14 219,119 | 10,28 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 891,727 | 0,64 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 6 879,326 | 4,97 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 79 487,719 | 57,45 |
| Razem |  | 138 349,834 | 100,00 |

Tab. 3.2.-10. Masa odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 351,800 | 0,94 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 0,002 | 0,00001 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 3,056 | 0,01 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1,120 | 0,003 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 3,485 | 0,01 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 17 740,029 | 47,64 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 112,295 | 0,30 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 3,598 | 0,01 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 0,400 | 0,001 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 5 224,034 | 14,03 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 2 009,197 | 5,40 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 302,750 | 0,81 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 15,799 | 0,04 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 40,347 | 0,11 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 796,069 | 2,14 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 729,255 | 1,96 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 6 673,309 | 17,92 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 3 232,031 | 8,68 |
| Razem |  | 37 238,576 | 100,00 |

Odpady inne niż niebezpieczne poddawano unieszkodliwieniu na terenie województwa podkarpackiego głównie przez składowanie (proces D5) (tab. 3.2.-11.). Natomiast odpady niebezpieczne unieszkodliwiano przede wszystkim metodami termicznymi (proces D10) (tab. 3.2.-12).

Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwieniu na terenie województwa podkarpackiego największą ilość odpadów podano w tabeli 3.2.-13.

Tab. 3.2.-11. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów z grup 01 - 19 w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Metoda1 | Nazwa procesu | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| D5 | Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne | 89 932,675 | 65,00 |
| D8 | Obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np.fermentacja) | 719,300 | 0,52 |
| D9 | Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) | 20 390,010 | 14,74 |
| D10 | Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie | 26 066,636 | 18,84 |
| D16 | Przetwarzanie odpadów, w wyniku, którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania | 1 241,213 | 0,90 |
| Razem |  | 138 349,834 | 100,00 |

1 - Zgodnie z Załącznikiem 6 do ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.):

Tab. 3.2.-12. Informacje syntetyczne o stosowanych metodach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w roku 2010 na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| Metoda | Nazwa procesu | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | % |
| D5 | Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne | 1 295,370 | 3,48 |
| D9 | Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) | 8 876,175 | 23,84 |
| D10 | Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie | 25 835,519 | 69,38 |
| D16 | Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania | 1 231,512 | 3,31 |
| Razem |  | 37 238,576 | 100,00 |

Tab. 3.2.-13. Wykaz przedsiębiorstw, które poddały unieszkodliwieniu największą masę odpadów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)

| L.p. | Podmiot | Masa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg | %1 |
| 1. | Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów | 67 443,100 | 48,75 |
| 2. | Zakłady Tworzyw Sztucznych "LERG" S.A., Pustków, 39-206 Pustków 3 | 19 613,950 | 14,18 |
| 3. | UTIRES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Leżachów 133, 37-530 Sieniawa | 7 655,200 | 5,53 |
| 4. | RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O., ul. TRZECIESKIEGO 14, 38-460 Jedlicze | 5 772,593 | 4,17 |
| 5. | Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz | 5 090,095 | 3,68 |
| 6. | "EURO-EKO" Sp. z o.o. Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 4 983,490 | 3,60 |
| Razem |  | 110 558,43 | 79,91 |

1 – w stosunku do całkowitej masy odpadów z przemysłu poddanych unieszkodliwieniu w województwie podkarpackim

Informacje o łącznej ilości odpadów zagospodarowanych na terenie województwa podkarpackiego, 
w stosunku do ilości odpadów wytworzonych na jego terenie zamieszczono w tabeli 3.2.-14. Jak 
z zamieszczonych informacji wynika (dane WSO), w roku 2010 na terenie województwa zagospodarowano więcej odpadów niż wytworzono (o 6,2%). Do instalacji znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, dostarczane były spoza województwa przede wszystkim oleje odpadowe (zagospodarowano w województwie ponad 5 razy więcej niż wytworzono), odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (4,4 razy więcej niż wytworzono), odpady nieujęte w innych grupach (4,7 razy więcej niż wytworzono) oraz odpady medyczne i weterynaryjne (3,3 razy więcej niż wytworzono). Natomiast poza województwo podkarpackie kierowano do zagospodarowywania głównie odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (grupa 06) oraz odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin (grupa 01).

Odpady wytwarzane w województwie podkarpackim w 2010 nie były kierowane do zagospodarowania do instalacji znajdujących się poza granicami kraju.

Tab. 3.2.-14. Masa odpadów z grup 01 – 19 poddanych zagospodarowaniu na terenie województwa podkarpackiego (odzysk, unieszkodliwianie), w stosunku do ilości odpadów wytworzonych (WSO)

| Grupa odpadów | Nazwa grupy odpadów | Masa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odpady wytworzone (Mg) | odpady zagospodarowane (Mg) | w stosunku do wytworzonych (%) |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 28 853,910 | 6 020,620 | 20,87 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 170 710,072 | 125 900,605 | 73,75 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 175 555,830 | 773 159,956 | 440,41 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 990,341 | 534,715 | 53,99 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1 779,610 | 1 173,263 | 65,93 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 334,781 | 42,730 | 12,76 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 41 421,324 | 29 237,994 | 70,59 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 3 793,901 | 1 427,560 | 37,63 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 135,410 | 37,695 | 27,84 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 341 745,037 | 382 687,120 | 111,98 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 6 625,896 | 5 472,271 | 82,59 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 201 288,200 | 43 827,150 | 21,77 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 6 048,197 | 31 436,914 | 519,77 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | 118,722 | 164,149 | 138,26 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 37 182,454 | 99 744,472 | 268,26 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | 55 775,918 | 260 209,727 | 466,53 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 635 081,525 | 177 683,828 | 27,98 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2 078,660 | 6 975,236 | 335,56 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 353 008,457 | 244 872,112 | 69,37 |
| Razem |  | 2 062 528,245 | 2 190 608,117 | 106,21 |

Rodzaj, rozmieszczenie i moce przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało w 2010 roku 276 instalacji i urządzeń, 
w których poddawano odpady odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Ich łączna moc przerobowa wynosiła 5 039 632,0 Mg odpadów/rok.

Procesy odzysku prowadzono w 260 instalacjach, o łącznej mocy przerobowej 4 345 513 Mg, co stanowiło 86,2% przepustowości wszystkich instalacji (rys. 3.2.-2. i 3.2.-3). Najwięcej instalacji - 98 – prowadziło procesy odzysku R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13.

Rys. 3.2.-2.	 Ilość instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów odzysku odpadów z grup 01 – 19 (WSO)

Rys. 3.2.-3.	 Sumaryczne moce przerobowe instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów odzysku odpadów z grup 
01 – 19 (Mg/rok) (WSO)

Procesy unieszkodliwiania prowadzone były w 16 instalacjach (bez składowisk odpadów) o łącznych mocach przerobowych 694 119,0 Mg/rok.

Wśród instalacji prowadzących procesy unieszkodliwiania, największą przepustowość posiadały instalacje prowadzące proces D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie) – 486 606,0 Mg/rok (3 instalacje).

Rys. 3.2.-4.	 Ilość instalacji (bez składowisk) w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów unieszkodliwiania odpadów z grup 
01 – 19 (WSO)

Rys. 3.2.-5.	 Sumaryczne moce przerobowe instalacji w 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego, w których prowadzone były poszczególne rodzaje procesów unieszkodliwiania odpadów z grup 01 – 19 (Mg/rok) (WSO)

Oprócz ww. instalacji unieszkodliwiania odpadów z grup 01 - 19, w województwie podkarpackim 
w 2010 roku funkcjonowały następujące składowiska:

- 4 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne,

- 2 składowiska odpadów niebezpiecznych,

- 1 składowisko odpadów obojętnych,

- 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest.

Szczegółową charakterystykę wybranych typów instalacji przedstawiono w rozdz. 3.3.

Tab. 3.2.-15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, WSO oraz danych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność/ masa całkowita [m3/Mg] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakładowe Składowisko Odpadów w Pustkowie – sektor „B” Pustków 3 składowisko ”LERG Pustków” | N50°7' E21°31’ | 21 275,0 13 980,0 | 14 167,0 | 7 108,0 | 10 065,0 | 3 915,0 |
| 2. | Składowisko odpadów przemysłowych w Mielcu 39-300 Mielec, ul.Wojska Polskiego 3 składowisko ”EURO EKO Mielec” | N50°16' E21°29’ | 4 580,0 5 954,0 | 1 068,77 | 3 511,23 | 1 495,7 | 4 458,3 |
| 3. | Składowisko odpadów ZTS Gamrat S.A. 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 składowisko ” GAMRAT - Jasło” | N49°45' E21°24 | 28 000,0 10 000,0 | 15 830,0 | 12 170,0 | 5 432,8 | 4 567,2 |
| 4. | Składowisko odpadów przemysłowych LOTOS Jasło S.A. (dawniej Rafinerii JASŁO S.A.) 38-200 Jasło, ul. Żniwna składowisko ” LOTOS -Jasło” | N49°43' E21°27 | 14 840,0 13 972,0 | 1 041,0 | 13 799,0 | 1 002,6 | 12 969,4 |
|  |  |  | 68 695,0 43 906,0 | 32 106,77 | 36 588,23 | 17 996,10 | 25 909,9 |

Tab. 3.2.-16. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) – stan na dzień 31 grudnia 
2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz WSO)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność/ masa całkowita [m3/Mg] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów niebezpiecznych Polimex - Mostostal S.A. Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych Z3D Ocynkownia Dębica Dębica, ul. Metalowców 25 składowisko ”Polimex- Mostostal” | N50°4' E21°26’ | 4 540,0 4 540,0 | 5 032,0 | 0,0 | 5 032,0 | 0,0 |
| 2. | Zakładowe Składowisko Odpadów w Pustkowie – sektor „A”, Pustków 3, gmina Dębica składowisko ”LERG Pustków” | N50°7' E21°31’ | 21 275,0 9 100,0 | 14 167,0 | 7 108,0 | 8 348,1 | 751,9 |
| Razem |  |  | 25 815,0 13 640,0 | 19 199,0 | 7 108,0 | 13 380,1 | 751,9 |

Tab. 3.2.-17. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz WSO)

| L.p | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność/ masa całkowita [m3/Mg] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów przemysłowych Jeziórko- gmina Tarnobrzeg składowisko ”Siarkopol -Jeziórko” | N50°32' E21°47’ | 11 470,0 1 700,0 | 4 945,0 | 6525 | 1 403,9 | 296,1 |

Tab. 3.2.-18. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień 31 grudnia 2010 r. (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i oraz WSO)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność/ masa całkowita [m3/Mg] | Masa składowanych odpadów [m3/Mg] | Masa odpadów do przyjęcia [m3/Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów w m.Młyny, komora Sk-A do składowania odpadów zawierających azbest, Młyny- gmina Radymno | N50°6' E22°36’ | 38 309,0 ---- | 543,2 ----- | 37 765,8 ---- |
| 2. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy, Pysznica-Kaczyłów, składowisko ”Pysznica” | N50°34' E22°8’ | ------- 500,0 | ----------- 11,2 | ------------ 488,8 |

## 3.3. Charakterystyka szczegółowa dotycząca wybranych odpadów

### 3.3.1. Odpady zawierające PCB

Źródła i ilość powstających odpadów

Polichlorowane bifenyle, w skrócie PCB, to grupa związków organicznych, w których, jako podstawniki w pierścieniach związków aromatycznych, występują atomy fluorowca – najczęściej chloru.

PCB znajdują się przede wszystkim w kondensatorach (ponad 75% całej produkcji PCB). Eksploatowane w Polsce kondensatory, w których jako syciwo zastosowano PCB, posiadają następujące oznaczenia literowe:

- wyprodukowane w Polsce 	– C,

- wyprodukowane w NRD 	– BK, LKC, LKP, LKCI, LKPI, KCI, KPI, LKPF, LPXF,

- wyprodukowane w ZSRR 	– KC,

- wyprodukowane w Rumunii 	– FSME, FCME.

- wyprodukowane w Austrii 	– EMC,

- wyprodukowane w Szwecji 	– CR.

Oprócz kondensatorów, w przemyśle mogą jeszcze pracować transformatory z importu, które wypełnione są płynami na bazie PCB lub olejami mineralnymi skażonymi PCB na skutek nieświadomego obchodzenia się z tymi związkami. Graniczna wartość oznaczająca, że mieszanina bądź urządzenie jest skażone PCB wynosi 50 ppm.

Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, w roku 2010 wymontowano (wytworzono) w przedsiębiorstwach 212,531 Mg urządzeń zawierających PCB:

Tab. 3.3.-1. Masa odpadów zawierających PCB w urządzeniach wymontowanych w 2010 roku w województwie podkarpackim (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 1,140 |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 210,878 |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 0,513 |
| Razem |  | 212,531 |

Sposoby gospodarowania odpadami

W województwie podkarpackim brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB. W związku z tym, wytworzone odpady zawierające PCB zostały skierowane do unieszkodliwienia poza województwem. W Polsce, instalacje takie znajdują się w następujących miejscowościach:

- Włocławek (firma CHEMEKO).

- Brzeg Dolny (PCC Rokita S.A.).

- Dąbrowa Górnicza (Lobbe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.).

Część odpadów zawierających PCB jest zagospodarowywana poza terytorium kraju.

W 2010 roku zakończono proces likwidacji urządzeń zawierających PCB na terenie województwa podkarpackiego.

### 3.3.2. Oleje odpadowe

Źródła i ilość powstających odpadów

Oleje odpadowe powstają w wyniku wymiany zużytych olejów, awarii instalacji i urządzeń, jak również w wyniku usuwania ich z innych odpadów, m.in. pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szacuje się, że w masie odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie, w 2010 roku znajdowało się 0,4 tys. Mg olejów innych niż oleje jadalne. W roku 2010 w sektorze gospodarczym województwa podkarpackiego wytworzono następującą ilość olejów odpadowych (tab. 3.3.-2.):

Tab. 3.3.-2. Ilość i rodzaj wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego olejów odpadowych w roku 2010 (Mg) (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa |
| --- | --- | --- |
| 13 01 04 | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 0,500 |
| 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 51,684 |
| 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 2,363 |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 141,265 |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 0,488 |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 2,594 |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 14,694 |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 20,809 |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 820,647 |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 71,128 |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 2,650 |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 435,487 |
| 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 1,140 |
| 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 112,917 |
| 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 0,400 |
| 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 0,015 |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 37,170 |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 262,590 |
| 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 25,647 |
| Razem |  | 2 004,188 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Sposób postępowania z olejami odpadowymi określono w art. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wskazano w niej, że oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

Gospodarowanie odpadami olejowymi w Polsce wynika z systemu utworzonego w wyniku wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). Wprowadzający oleje są zobowiązani do uzyskania poziomów odzysku i recyklingu. Obowiązek ten mogą wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem olejów odpadowych zajmują się wyspecjalizowane podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. W województwie funkcjonuje Podkarpacki System Zbiórki Olejów Odpadowych.

W instalacjach województwa podkarpackiego w roku 2010 zagospodarowano wielokrotnie więcej zużytych olejów niż wytworzono na jego terenie: odzyskowi poddano 31 134,164 Mg olejów odpadowych, a unieszkodliwieniu - 302,75 Mg (wg WSO). Wynika to z funkcjonowania w województwie Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., o mocach przerobowych 80,0 tys. Mg/rok. Poza tym przedsiębiorstwem, zużyte oleje odpadowe były poddawane odzyskowi w przedsiębiorstwach wykazanych w tabeli 3.3.-3.

Tab. 3.3.-3. Charakterystyka instalacji, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, 
w których poddawano odzyskowi oleje odpadowe oraz odpady zaolejone wg stanu na dzień 
31.12.2010 r. (wg WSO)

| L.p. | Nazwa podmiotu | Nazwa instalacji, adres | Proces | Kody odpadów | Nominalne moce przerobowe (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rafineria Nafty Jedlicze S.A . | Regeneracja olejów przepracowanych, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze | R9, R14 | 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130306* 130307* 130308* 130309* 130899* 130105* 130205* 130208* 130403* 130506* 130701* 130703* 130899* | 80 000 |
| 2. | "GEYER & HOSAJA Zakłady Gumowe" Sp. z o.o. | Instalacja do produkcji gumy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | R14 | 130208* | 14 400 |
| 3. | "EURO-EKO" Sp. z o.o. | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | R15 | 130113* 130208* 130506* 130701* 130899* | 11 400 |
| 4. | AUTOSAN S.A. | Sporządzanie mieszanki betonowej, ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok (betoniarka) | R14 | 130502* | 120 |
| Razem |  |  |  |  | 105 920 |

W województwie poddano odzyskowi 59,4% oraz recyklingowi 43,3% wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, co oznacza realizację postawionych w tym zakresie celów (odpowiednio 50% i 35%).

Najważniejsze problemy

- Rozproszenie wytwórców olejów odpadowych, co podnosi koszty transportu odpadów.

### 3.3.3. Zużyte baterie i akumulatory

Źródła i ilość powstających odpadów

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci wielkogabarytowej oraz małogabarytowej. Spośród powstających zużytych baterii i akumulatorów największy udział mają baterie i akumulatory kwasowo – ołowiowe. Powstają one głównie w branży transportowej oraz u indywidualnych użytkowników samochodów. Prawie 90% ilości zużytych akumulatorów ołowiowych (16 06 01*) powstaje w sektorze transportowym, zarówno w podmiotach gospodarczych jak i u indywidualnych użytkowników.

Akumulatory niklowo – kadmowo wielkogabarytowe (16 06 02*) używane są głównie przez podmioty gospodarcze. Ich ilość wprowadzana na rynek systematycznie maleje ze względu na powszechne wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat. Szacuje się, że rocznie w kraju wycofywanych jest z eksploatacji ok. 2 tys. Mg tego typu baterii i akumulatorów.

Niewielką ilość stanowią również baterie manganowo – cynkowe, cynkowo – węglowe, cynkowo – manganowe, litowe, litowo – jonowe.

W województwie podkarpackim w 2010 r. wytworzono następującą ilość odpadowych baterii i akumulatorów (tab. 3.3.-4.):

Tab. 3.3.-4. Ilość i rodzaj wytworzonych zużytych baterii i akumulatorów w obiektach przemysłowych  na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 1 030,188 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1,797 |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 0,000 |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,881 |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 7,734 |
| Razem |  | 1 040,599 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666), wprowadzający baterie lub akumulatory na rynek obowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

System zbierania zużytych akumulatorów i baterii jest obecnie na etapie tworzenia. Zużyte akumulatory ołowiowe są przy zakupie nowego oddawane w punktach sprzedaży. W województwie podkarpackim zużyte baterie zbierane są również w niektórych szkołach i urzędach.

W województwie podkarpackim zebrano w 2010 roku 34 078,104 Mg zużytych baterii i akumulatorów, a więc więcej niż wprowadziły na rynek przedsiębiorcy mający swoją siedzibę na terenie województwa (tab. 3.3.-5).

Tab. 3.3.-5. Ilość i rodzaj zebranych zużytych baterii i akumulatorów na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 24 450,637 |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 4,213 |
| 16 06 03* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,000 |
| 16 06 04* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 3,971 |
| 16 06 05* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 9,461 |
| 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 0,950 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 9 606,697 |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 2,176 |
| Razem |  | 34 078,104 |

W województwie podkarpackim nie poddawano odzyskowi baterii i akumulatorów, lecz jedynie 0,360 Mg elektrolitu z baterii i akumulatorów (kod odpadu 16 06 06*; proces R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13.

W województwie podkarpackim funkcjonuje 1 instalacja do zagospodarowania elektrolitu ze zużytych akumulatorów o nominalnej mocy przerobowej 700,0 Mg/rok (Okręgowe Warsztaty Techniczne, 
ul. Wojska Polskiego 24, 37 – 710 Żurawica).

Wobec tego, że moce przerobowe instalacji funkcjonującej na terenie województwa są niewystarczające w stosunku do ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów, zużyte baterie i akumulatory kierowane są do zagospodarowania przede wszystkim do instalacji znajdujących się poza województwem podkarpackim.

W kraju funkcjonują 2 firmy zajmujące się odzyskiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (poza województwem podkarpackim). Firmy te posiadają własną sieć zbierania akumulatorów kwasowo-ołowiowych obejmującą teren całego kraju.

Zakłada się, że w związku z koniecznością wypełnienia ustawowych wymagań nastąpi znaczny wzrost efektywności zbierania i recyklingu szczególnie w odniesieniu do baterii i akumulatorów małogabarytowych. Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie tendencja nieznacznie wzrostowa 
w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Najważniejsze problemy

- Moce przerobowe instalacji funkcjonującej na terenie województwa są niewystarczające w stosunku do ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów.

### 3.3.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Źródła i ilość powstających odpadów

Odpady medyczne

Odpady medyczne powstają w ośrodkach służby zdrowia, laboratoriach badawczych, zakładach farmakologicznych, prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych, ambulatoriach, instytutach badawczych, zakładach kosmetycznych. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

W 2010 roku mieszkańcy województwa podkarpackiego wytworzyli 0,160 tys. Mg przeterminowanych lub niewykorzystanych leków (kod 20 01 31*).

W poniższej tabeli zamieszczono informacje o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów w jednostkach służby zdrowia z terenu województwa podkarpackiego w 2010 roku:

Tab. 3.3.-6. Ilość i rodzaj odpadów medycznych powstających w województwie podkarpackim 
w 2010 roku (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 4,110 |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 21,627 |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 1 706,028 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 70,792 |
| 18 0 106* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 4,235 |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 0,255 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4,789 |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 3,025 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0,262 |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych | 0,008 |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 | 248,300 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 11,813 |
| Razem |  | 2 075,244 |

Odpady weterynaryjne

Przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady powstające w placówkach weterynaryjnych, podobnie jak w placówkach medycznych, reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwościach fizycznych.

Oprócz laboratoriów i gabinetów weterynaryjnych część odpadów powstaje również w wyniku przeterminowania lub niewykorzystania środków farmaceutycznych, chemicznych itp. przeznaczonych dla zwierząt, a zakupionych w obiektach handlowych.

Wg WSO, w województwie podkarpackim w 2010 roku wytworzono następująca ilość odpadów weterynaryjnych:

Tab. 3.3.-7. Ilość i rodzaje odpadów weterynaryjnych powstających w województwie podkarpackim 
w 2010 roku  (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa(Mg) |
| --- | --- | --- |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 2,409 |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1,746 |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 0,140 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 0,266 |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 0,069 |
| Razem |  | 4,630 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego jak również właściwości fizycznych.

Odpady medyczne i weterynaryjne powstające w jednostkach leczniczych zbierane są z reguły selektywnie do odpowiednich pojemników. Kierowane są one następnie do unieszkodliwienia, głownie w procesach termicznych.

Przeterminowane lub niewykorzystane leki od mieszkańców zbierane są przez niektóre apteki.

W tabeli 3.3.-8. podano informacje o ilości i kodach odpadów medycznych i weterynaryjnych poddawanych unieszkodliwieniu na terenie województwa podkarpackiego.

Tab. 3.3.-8. Ilość i rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych poddanych unieszkodliwieniu na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Odzysk |  | Unieszkodliwianie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oznaczenie procesu | Masa (Mg) | Oznaczenie procesu | Masa (Mg) |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |
| 180101 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |  |  | D9 | 0,118 |
|  |  |  |  | D10 | 1,134 |
| 180102* | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |  |  | D10 | 261,325 |
| 180103* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |  |  | D9 | 1 201,234 |
|  |  |  |  | D10 | 4 741,435 |
|  |  |  |  | D16 | 305,664 |
| 180104 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | R3 | 1,910 | D9 | 21,187 |
|  |  |  |  | D10 | 136,352 |
|  |  |  |  | D16 | 7,177 |
| 180106* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |  |  | D10 | 36,600 |
| 180107 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |  |  | D10 | 2,825 |
| 180108* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  |  | D10 | 19,854 |
| 180109 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |  |  | D9 | 1,000 |
|  |  |  |  | D10 | 25,436 |
|  |  |  |  | D16 | 2,524 |
| 180181 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 | R15 | 94,000 |  |  |
| 180182* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |  |  | D9 | 5,596 |
|  |  |  |  | D10 | 22,346 |
|  |  |  |  | D16 | 1,384 |
| Razem |  |  | 95,910 |  | 850,522 |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |
| 180201 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |  |  | D9 | 0,005 |
|  |  |  |  | D10 | 2,462 |
| 180202* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |  |  | D9 | 2,475 |
|  |  |  |  | D10 | 71,911 |
|  |  |  |  | D16 | 0,464 |
| 180203 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |  |  | D9 | 0,005 |
|  |  |  |  | D10 | 5,666 |
| 180205* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |  |  | D10 | 0,303 |
| 180206 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |  |  | D10 | 0,041 |
| 180207* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  |  | D10 | 0,718 |
| 180208 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |  |  | D10 | 0,085 |
| Razem |  |  | 0,0 |  | 84,135 |

Odpady medyczne i weterynaryjne poddawane są unieszkodliwieniu w spalarniach odpadów (w 1 spalającej wyłącznie odpady medyczne i weterynaryjne oraz w 2 spalających również inne odpady), a także w trzech instalacjach innych niż spalarnie:

Tab. 3.3.-9. Wykaz instalacji do unieszkodliwienia odpadów medycznych w woj. podkarpackim po nich (WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalarnie odpadów |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O. 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 Regon: 370484149 | RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O. 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 | D10 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 10 000,0 | 7 211,295 |
| 2. | Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów Regon: 690343725 | Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów | D10 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2 472,5 | 2 459,588 |
| 3. | SERWIMED Arkadiusz Tułecki, ‎ 31-431 Kraków, ul. Brogi 6 | Instalacja do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych typu CP50 39 400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 | D10 | 180102* 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180202* 180206 180207* 180208 190110* 198001 | 438,0 | 302,509 |
| Razem |  |  |  |  | 12 910,5 | 9 973,392 |
| Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | " EKO-MED" Sp. z o.o. ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 DĘBICA | NEWSTER 10 - 2 szt. ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 DĘBICA | D9 | 180103* 180104 180201 180202 | 540,0 | 508,324 |
| 2. | SERWIMED SP. z o.o. ul. Brogi 6, 31 341 Kraków | SERVIMATIC- 2 szt. ul. Jana Pawła II 19B, 39-200 Dębica | D16 | 180101 180103* 180104 180109 180182* 180201 180202* 180208 | 2 628,0 | 317,213 |
| 3. | SERWIMED Arkadiusz Tułecki ul. Brogi 6, 31-431 Krakó | Konwektor sterylizator Bravo Hospital, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów | D9 | 180101 180103* 180104 180109 180182* 180202* | 876,0 | 714,000 |
| Razem |  |  |  |  | 4 044,0 | 1 539,537 |

Należy zwrócić uwagę na fakt, że cześć zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych unieszkodliwiana jest w procesach D9 i D16, w wyniku których powstają odpady unieszkodliwiane następnie w innym procesie (termicznym), co jest niezgodne z zapisami z art. 42 ust. 1a ustawy o odpadach.

W województwie podkarpackim istniejące moce przerobowe instalacji są wystarczające do unieszkodliwienia wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych w tabeli 3.3.-8., cześć odpadów medycznych wytworzonych w województwie podkarpackim kierowanych jest do zagospodarowania do instalacji poza jego granicami, co jest niezgodne z „zasadą bliskości”. Natomiast w przypadku odpadów weterynaryjnych, w instalacjach znajdujących się w województwie podkarpackim unieszkodliwiono odpady spoza jego granic.

Najważniejsze problemy

- Brak powszechnego systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych.

- Niewłaściwe unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (łączenie dwóch metod unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w dwóch różnych instalacjach).

- Kierowanie odpadów medycznych do zagospodarowania w instalacjach znajdujących się poza województwem podkarpackim, co jest niezgodne z „zasadą bliskości”.

### 3.3.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Źródła i ilość powstających odpadów

Wg WSO, w województwie podkarpackim w 2010 roku wytworzono 92,981 Mg zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (kod 16 01 04*) oraz 12 422,547 Mg zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów niezawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów (kod 16 01 06). Wytwarzanie 16 01 04 jest ewidencjonowane w niewielkim zakresie, gdyż większość tych odpadów powstaje u osób fizycznych nie mających obowiązków sprawozdawczych. Zdecydowana większość wytwarzanych odpadów o kodzie 16 01 06 powstaje w związku z demontażem pojazdów 
o kodzie 16 01 04.

W 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 841,2 tys. pojazdów samochodowych i ciągników. Szacuje się, że w najbliższych latach wycofywane będą z rynku pojazdy o łącznej masie ok. 47,0 tys. Mg/rok.

Sposoby gospodarowania odpadami

Każdy posiadacz pojazdu po zakończeniu jego eksploatacji musi oddać go przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.

W stacjach następuje przetworzenie pojazdów wycofanych z eksploatacji, poprzez wymontowanie przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, jak również wymontowanie elementów nadających się do odzysku i recyklingu. Pozostałe odpady kierowane są do unieszkodliwienia.

W stacjach, pojazdy są przyjmowane po uprzednim sprawdzeniu i ważeniu. Wystawiane są stosowne dokumenty pozwalające na wyrejestrowanie złomowanego pojazdu. Pojazd, po dokonanej ocenie, otrzymuje numer identyfikacyjny oraz określa się technologię demontażu uwzględniając jego stan techniczny i kompletność. W przypadku pojazdów zawierających płyny eksploatacyjne, paliwa czy akumulatory, na linię demontażu trafiają one po osuszeniu.

W województwie podkarpackim w 2010 roku przetworzono łącznie 40 261,18 Mg zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów (16 01 04* i 16 01 06), przy mocach przerobowych 100,3 tys. Mg/rok (45 stacji demontażu pojazdów) (tab. 3.3.-8., mapa 3.3.-1.). W poniższej tabeli zamieszczono informacje o mocach przerobowych stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
z terenu województwa podkarpackiego na dzień 01.01.2012 r.

Tab. 3.3.-10. Charakterystyka stacji demontażu pojazdów znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego (wg stanu na dzień 01.01.2012 r.)

| Lp. | Nazwa przedsiębiorcy | Adres siedziby przedsiębiorcy | Adres stacji demontażu | Moc przerobowa Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTO – KOMIS-ZŁOM Skup i Sprzedaż Złomu Alfred Dybaś ( regon: 370309021) | Trzcinica 13 38-207 Przysieki | ul. Niegłowicka 9 38-200 Jasło | 1 900 |
| 2 | Auto –Złom Sebastian Mazur (regon: 690334904) do 31.12.2011r. Renata Mazur | Rudna Mała 154, 36 –060 Głogów Młp. | Rudna Mała 154, 36 –060 Głogów Młp. | 2 400 |
| 3 | Auto Blacharstwo Mechanika Samochodowa Auto Komis Złomowanie Samochodów Sprzedaż Części Używanych Mirosław Strojek ( regon: 004012313) | ul. Krośnieńska 33A 38-430 Miejsce Piastowe | ul. Krośnieńska 33A 38-430 Miejsce Piastowe | 2 600 |
| 4 | "IMPRESJA" Rafał Jaśkowiec (regon:180393296) | ul. Łąkowa 5 37-200 Przeworsk | ul. Łąkowa 5 37-200 Przeworsk | 3 000 |
| 5 | Firma Handlowo- Usługowa "LO STARK" Stanisław Lorenc (regon: 370008911) | ul. Dworska 23 38-430 Miejsce Piastowe | ul. Dworska 23 38-430 Miejsce Piastowe | 2 600 |
| 6 | Firma Usługowo- Handlowa Mieczysław Szczęch ( regon: 690480793) | ul. Grunwaldzka 76 39-120 Sędziszów Młp. | ul. Grunwaldzka 76 39-120 Sędziszów Młp. | 4 000 |
| 7 | Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych WTÓR STAL Sp.j.Krzysztof Sarna Stanisław Moskal Jerzy Jarosz (regon: 830012650) | ul. Przemysłowa 19 37-450 Stalowa Wola | ul. Przemysłowa 19 37-450 Stalowa Wola | 18 500 |
| 8 | AUTO-ZŁOM Handel Samochodami i Częściami Zamiennymi Marek Lizończyk (regon: 690363567) | ul. Piaskowa 9 39-300 Mielec | ul. Piaskowa 9 39-300 Mielec | 800 |
| 9 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (regon: 370374107) | ul. Fredry 12 38-400 Krosno | ul. Fredry 12 38-400 Krosno | 2 300 |
| 10 | Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa (regon: 000466738) | 37-303 Kuryłówka 535 | 37-303 Kuryłówka 535 | 2 300 |
| 11 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BIBMOT" Spółka Jawna Kazimierz Bik i Stanisław Bik (regon: 690248079) | ul. Drzewieckiego 1 39-300 Mielec | ul. Przemysłowa 61 39-300 Mielec | 6 500 |
| 12 | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Mariusz Fedak (regon: 004014826 – 00033) | ul. Witosa 76 38-500 Sanok | ul. Witosa 76 38-500 Sanok | 2 000 |
| 13 | Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (regon: 69153666) | Wola Dalsza 369 37-100 Łańcut | Wola Dalsza 369 37-100 Łańcut | 540 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WIPO" Józef Maciechowski (regon: 370307789) | ul. Hankówka 113 38-200 Jasło | ul. Hankówka 113 38-200 Jasło | 1000 |
| 15 | Skup i Sprzedaż Złomu Stanisław Rudziński (regon: 690328631) | Brzóza Królewska 944 37-307 Brzóza Królewska | Brzóza Królewska 944 37-307 Brzóza Królewska | 45 |
| 16 | AUTO-ZŁOM Skup i Sprzedaż Części Używanych Dariusz Górka (regon: 830361066) | Agatówka 37-464 Stalowa Wola | Agatówka 37-464 Stalowa Wola | 300 |
| 17 | Auto Kompleks, Kasacja Pojazdów, Skup- Sprzedaż części oraz samochodów, Paterak Krzysztof (regon: 690186303) | 39-331 Chorzelów 757 | 39-331 Chorzelów 757 tel. (017)58 413 83 | 350 |
| 18 | Ślusarstwo Produkcja- Handel- Usługi Władysław Radzik (regon: 850236693) | 39-208 Straszęcin 9A | 39-208 Straszęcin 9A | 2 200 |
| 19 | Ekologia II Sp. z o.o. „SP KOMANDYTOWA” (regon: 690298172) | 36-047 Niechobrz 976 | 35-959 Rzeszów ul. Ciepłownicza 8a | 540 |
| 20 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna ( regon: 000641940) | ul. Rzeszowska 133 39-200 Dębica | ul. Rzeszowska 133 39-200 Dębica | 1 200 |
| 21 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LESTA Sp. j. Bogdan Leszko & Bogusław Stawowy (regon: 830194467) | Jeziórko Stałe 39-411 Mokrzyszów | Jeziórko Stałe 39-411 Mokrzyszów | 2 000 |
| 22 | Firma Handlowo- Usługowa, Andrzej Łuczak ( regon: 830009040) | ul. Sienkiewicza 34 39-460 Nowa Dęba | ul. Sienkiewicza 34 39-460 Nowa Dęba | 400 |
| 23 | Zakłady Naprawy Samochodów Spółka z o.o. (regon: 691536159) | ul. Techniczna 2 36-040 Boguchwała | ul. Techniczna 2 36-040 Boguchwała | 1 000 |
| 24 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZŁOM – POL" s.c. Andrzej Świątek, Eugeniusz Krajewski (regon: 850515401) | ul. Drogowców 14 39-200 Dębica | Brzeźnica 68B 39-207 Brzeźnica | 800 |
| 25 | "TRANSKOP SD" Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok (regon: 371003420) | ul. Południowa 5A 38-100 Strzyżów | ul. Południowa 5A 38-100 Strzyżów | 2 300 |
| 26 | Edward Pasławski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KRAFT" (regon: 370373668) | ul. Przemysłowa 8 38-600 Lesko | ul. Przemysłowa 8 38-600 Lesko | 2 600 |
| 27 | Tadeusz Kloc, Urszula Kloc, Robert Kloc s.c. Auto- Kasacja-Recykling (regon: 180047743) | Rudna Mała 269 36-054 Mrowla | Rudna Mała 280 36-054 Mrowla | 2 300 |
| 28 | Krzysztof Pazdan Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PIAST" ( regon: 690515681) | ul. Przemysłowa 4A 39-100 Ropczyce | ul. Przemysłowa 4A 39-100 Ropczyce | 1 500 |
| 29 | Małgorzata Paź KAMIL (regon: 180058221) | ul. Senatora Wiącka 16 39-400 Tarnobrzeg | ul. Senatora Wiącka 16 39-400 Tarnobrzeg | 200 |
| 30 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SAN-UST" Spółka z o.o. (regon: 370493591) | ul. Gen. Dwernickiego 2A 38-700 Ustrzyki Dolne | ul. Gen. Dwernickiego 2A 38-700 Ustrzyki Dolne | 1 200 |
| 31 | ZPOM AGRO FRUCT Aneta Gazda Zakład Pracy Chronionej ( regon: 370451517) | ul. Łukasiewicza 17 38-100 Strzyżów | Szufnarowa Gm. Wiśniowa, powiat strzyżowski | 720 |
| 32 | Mechanika Pojazdowa, Sprzedaż Części i Materiałów (regon: 830088771) | ul. Lubelska 53 37-470 Zaklików | ul. Lubelska 53 37-470 Zaklików, powiat stalowowolski | 1 500 |
| 33 | Piotr Pędrak AUTO-ZŁOM, Usługi Wulkanizacyjne, Pomoc Drogowa (regon: 830268119) | Rzeczyca Długa 213 37-455 Radomyśl n/Sanem | Rzeczyca Długa 213 37-455 Radomyśl n/Sanem | 2 000 |
| 34 | Józef Lisak AUTO-ZŁOM Kasacja Pojazdów Mechanicznych (regon: 370103360) | ul. Chopina 7 36-200 Brzozów | ul. Bema 8 36-200 Brzozów | 2 600 |
| 35 | P.H.U. „ECO-MED.” Kazimierz Tkaczyk (regon: 650074251) | Tywonia 56 37-500 Jarosław | Tywonia 56 37-500 Jarosław | 245 |
| 36 | Bogdan Czech "RYZO" Sprzedaż Detaliczna Części i Akcesoriów do Pojazdów Samochodowych (regon: 180143010) | Jasienica Rosielna 325D 36-220 Jasienica Rosielna | Jasienica Rosielna 325D 36-220 Jasienica Rosielna | 2 600 |
| 37 | Stefan Strycharz s.c. Stacja Paliw-AUTO GAZ Materiały Budowlane (regon: 005673318) | ul. Warszawska 95 39-400 Tarnobrzeg | ul. Warszawska 95 39-400 Tarnobrzeg | 300 |
| 38 | Stanisław Lenio "STALNEY" (regon: 3701699382) | Nagórzany 47a, 38-505 Bukowsko | Nadolany 38-505 Bukowsko | 240 |
| 39 | Tomasz Mikuszewski S-ce Auto Naprawa i Handel (regon: 690171069) | Glinik Średni 66 38-130 Frysztak | 38-125 Cieszyna | 800 |
| 40 | AUTOCZĘŚCI s.c. Woźniak, Osmala (regon: 180286175) | ul. Narutowicza 1/9 39-400 Tarnobrzeg | STALE gm. Grębów | 900 |
| 41 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło Sp. z o.o. (regon: 000680259) | ul. Przemysłowa 6 38-200 Jasło | ul. Przemysłowa 6 38-200 Jasło | 1 470 |
| 42 | Firma RETMAN Jerzy Burdzy (regon: 005673459) | ul. Przemysłowa 75 36-450 Stalowa Wola | ul. Przemysłowa 75 36-450 Stalowa Wola | 2 000 |
| 43 | Stanisław Głowacki AUTO-KRAM (regon: 370379808) | ul. Łukasiewicza 7 38-457 Zręcin | Szczepańcowa 328 | 2 600 |
| 44 | Firma Handlowo-Usługowa Barbara Karnas, (regon: 651492915) | Ujkowice 208, 37-713 Maćkowice | ul. Wernyhory 25 37-700 Przemyśl | 1 700 |
| 45 | „IMPRESJA” Robert Jaśkowiec (regon: 650108530) | ul. Łąkowa 5 37-200 Przeworsk | ul. Łąkowa 5 37-200 Przeworsk | 2 200 |
| 46 | „JARMET” Bogusław i Kazimierz Jareccy Spółka Jawna (regon: 180083510) | ul. Graniczna 45 38-200 Jasło | Trzcinica 38-207 Przysieki | 3 360 (w świetle ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji) 3 880 (z lokomotywami) |
| 47 | Firma Usługowo-Handlowa „TABOR” s.c. Maria Prorok, Dariusz Nycz, Władysław Prorok, Władysława Stryjak (regon: 180083510) | ul. Sanocka 25 B, 38-480 Rymanów | ul. Sanocka 25 B, 38-480 Rymanów | 3 000 |
| 48 | Zakład Usługowo-Handlowy AUTO MARK Tomasz Marek (regon: 830262772) | Stale gm. Grębów | ul. H. Sienkiewicza 5, 39-460 Nowa Dęba | 2 700 |
| Razem |  |  |  | 100 310 |

Najważniejsze problemy

- Brak pełnych danych dotyczących ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu.

Mapa 3.3.-1. Lokalizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(wg stanu na dzień 01.01.2012 r.)

### 3.3.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Źródła i ilość powstających odpadów

Odpady elektryczne i elektroniczne występują praktycznie wszędzie tam gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w gospodarstwach domowych. Do odpadów tej grupy należą również transformatory i kondensatory zawierające PCB, zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, zużyte urządzenia zawierające azbest.

Szacuje się, że w gospodarstwach domowych w 2010 roku wytworzono w województwie podkarpackim ok. 361 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zaliczanych do odpadów niebezpiecznych (0,20 kg/mieszkańca). W wojewódzkiej bazie danych zarejestrowano wytworzenie następujących ilości tych odpadów (tabela 3.3-11.):

Tab. 3.3.-11. Ilość i rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wytworzonego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 160209* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 207,282 |
| 160210* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 0,512 |
| 160211* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 18,689 |
| 160213* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 124,101 |
| 160214 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 179,338 |
| 200121* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,461 |
| 200123* | Urządzenia zawierające freony | 1,100 |
| 200135* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 3,840 |
| 200136 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 6,618 |
| Razem |  | 541,941 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych powinien być zbierany przez jednostki handlowe na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu lub w punktach wskazanych przez organ wykonawczy gminy oraz przekazywany podmiotowi posiadającemu zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W części województwa funkcjonuje zbieranie tych odpadów podczas tzw. wystawek oraz usługi „na telefon”. Zużyte urządzenia powstające w przemyśle zagospodarowywane są zazwyczaj przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.

W 2010 roku zebranego na terenie województwa podkarpackiego 1 040,599 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (1,05 kg/mieszkańca), w tym 1 518,713 Mg klasyfikowanego w grupie 20 (0,72 kg/mieszkańca) (tab. 3.3.-12). Oznacza to, że w 2010 roku nie zrealizowano zakładanego celu zebrania 4 kg zużytego sprzętu na 1 mieszkańca.

Tab. 3.3.-12. Masa i rodzaj zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 66,634 |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 152,640 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 144,396 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 325,464 |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 1,681 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 185,681 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 153,985 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 1 177,366 |
| Razem |  | 2 207,847 |

W województwie podkarpackim w 2010 roku funkcjonowały 4 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o łącznych nominalnych mocach przerobowych 16 753,0 Mg/rok (tab. 3.3.-13., mapa 3.3.-2.).

Tab. 3.3.-13. Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa podkarpackiego (wg WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobo-we roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 180352601 „GRANDEKO” Paweł Traciak Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Ropczyce ul. Witosa 1, 39-100 Ropczyce | Ropczyce ul. Witosa 1, 39-100 Ropczyce | R15 | 160213* | 753,0 | 22,550 |
| 2. | PHU RADIOLOK Andrzej Kucharski, ul. Piłsudskiego 90d, 36 100 Kolbuszowa | Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ul. Piłsudskiego 90d, 36-100 Kolbuszowa | R14 R15 | 160214 160216 | 11 100,0 | bd |
| 3. | EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI RADOSŁAW BOCZAR | Zakład przetwarzania ZSEiE Jabłonica Polska 169, 36 213 Haczów | R14 R15 | 160213* 160214 160216 | 2 600,0 | 491,234 |
| 4. | R-STAL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE Sp.j. B. Kamerduła ul. Przemysłowa 1, 36-040 Boguchwała | zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ul. Przemysłowa 1, 36-040 Boguchwała | R15 | 200136 | 2 30,00 | 491,234 |
| Razem |  |  |  |  | 16 753,0 | 1 005,018 |

Przyjmując, że zgodnie z Kpgo 2014, należy osiągnąć poziom zbierania selektywnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na poziomie 
4 kg/mieszkańca/rok, w związku z tym należy zebrać w województwie 8,4 tys. Mg tego typu odpadów. Jak zatem widać, istniejące w województwie możliwości przetworzenia zebranego sprzętu są wystarczające.

Na terenie województwa podkarpackiego działa aktualnie 434 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 4 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uaktualniany wykaz tych przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: www.gios.gov.pl.

Najważniejsze problemy

- Zbyt słabo rozwinięty system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mapa 3.3.-2. Lokalizacja zakładów przetwarzani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(wg stanu na dzień 31.12.2010r.)

### 3.3.7. Odpady zawierające azbest

Źródła i ilość powstających odpadów

Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Rozróżnia się następujące typy azbestu: chryzotyl (włóknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt (krzemian żelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-żelazowy), antofilit (krzemian magnezowy zawierający żelazo).

Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zastosowaniami azbestu są:

- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10-35% azbestu;

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych. Zawierają one w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu;

- wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,

- wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu hamulców,

- wyroby tekstylne: sznury i maty,

- wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie).

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.). Zgodnie z ustawą w Polsce do 28 września 1998 r. została całkowicie zakończona produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest.

Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego sprowadzanego do diafragmy do elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wyrobów azbestowo-kauczukowych.

W 2010 roku opracowano „Wojewódzki program usuwania azbestu na lata 2009 - 2032”. Jak podano w Programie, w województwie podkarpackim w roku 2009 było 192 306,55 Mg zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych, z tego 190 017,20 Mg w gminach w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, natomiast 2 289,35 Mg wyrobów azbestowych eksploatowanych było przez przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość zinwentaryzowanych wyrobów stanowiły pokrycia dachowe z płyty azbestowo-cementowej 191 974,09 Mg (99,8%), niewielką część stanowiły rury cementowo azbestowe - 178,64 Mg (0,07 %) oraz pozostałe wyroby (gąsiory, wyroby cierne, izolacje, materiały konstrukcyjne) – 153,82 Mg (0,06%).

W 2010 roku usunięto z terenu województwa podkarpackiego 290,17 Mg wyrobów zawierających azbest co oznacza, że na terenie województwa pozostało jeszcze ponad 192,0 tys. Mg tych wyrobów.

Sposoby gospodarowania odpadami

Biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, odpady zawierające azbest mogą być usuwane tylko przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Odpady te unieszkodliwiane są obecnie przez składowanie.

W województwie podkarpackim odpady azbestowe przyjmowane były w 2010 r. na 2 składowiskach:

- Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Młyny, gm. Radymno (kwatera do składowania odpadów zawierających azbest).

- Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy.

W 2010 roku rozpoczęto budowę dwóch kwater na odpady zawierające azbest na składowisku w m. Kozodrza (kwatera nr A1 – 8 800,70 m3, A2 – 8 800,70 m3). Ponadto, na składowisku „Futory” budowana jest kwatera na odpady zawierająca azbest o pojemności 4 200 m3.

Istniejące i projektowane kwatery na odpady zawierające azbest w woj. podkarpackim posiadają pojemności wystarczająca na unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych występujących na jego terenie.

Najważniejsze problemy

- Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowia i życia ludzi odpadów zawierających azbest (w tym niezgodnego z wymogami prawa usuwania wyrobów zawierających azbest).

### 3.3.8. Przeterminowane środki ochrony roślin

Źródła i ilość powstających odpadów

Przeterminowane środki ochrony roślin pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie.

Szacuje się, że w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim corocznie powstaje ok. 200 Mg przeterminowanych i zużytych środków ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy). W roku 2010 na terenie województwa zarejestrowano wytworzenia 412,755 Mg przeterminowanych i zużytych środków ochrony roślin i opakowań po nich (tab. 3.3.-14.)

Tab. 3.3.-14. Ilość wytworzonych przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich w 2010 roku w województwie podkarpackim (WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa (Mg) |
| --- | --- | --- |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,004 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 412,751 |
| Razem |  | 412,755 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Odbiór opakowań po pestycydach odbywa się zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 21 maja 2004 roku. Zgodnie z nią, sprzedawca ma obowiązek przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin, a posiadacz zobowiązany jest do ich zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania nabywcę o istniejącym systemie zbierania opakowań po środkach ochrony roślin oraz o pobierania kaucji.

W województwie podkarpackim w 2010 roku poddano odzyskowi (odpad o kodzie 15 01 10* w procesach R1 i R15) i unieszkodliwieniu (odpady o kodzie 02 01 08* i 15 01 10* w procesie D10 – tab. 3.3.-15.) łącznie 229,041 Mg odpadów. Pozostała masa przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po nich kierowana była do instalacji poza województwem podkarpackim.

Tab. 3.3.-15. Wykaz spalarni odpadów w woj. podkarpackim, w których unieszkodliwiono przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich (WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O. 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 Regon: 370484149 | RAF-EKOLOGIA SP. Z O.O. 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14 | D10 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 10 000,0 | 7 211,295 |
| 2. | Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o. ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów Regon: 690343725 | Firma Usługowo-Handlowa "EKO-TOP" Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów | D10 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2 472,5 | 2 459,588 |
| Razem |  |  |  |  | 12 472,5 | 9 670,883 |

Na terenie województwa podkarpackiego brak jest mogilników z przeterminowanymi środkami ochrony roślin.

Najważniejsze problemy

- Niska świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla środowiska odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin, czego skutkiem jest m.in. wyrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane.

### 3.3.9. Odpady materiałów wybuchowych

Źródła i ilość powstających odpadów

Odpady materiałów wybuchowych (kod 16 04 03*) powstają w wyniku działalności wojska zarówno w okresie minionym, jak i działalności prowadzonej obecnie. Powstają one również w policji i służbie granicznej oraz w przedsiębiorstwach produkujących bądź stosujących materiały wybuchowe. Są to m.in. odpady amunicji, odpadowe wyroby pirotechniczne oraz inne materiały. Na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku wykazano wytworzenia 4,582 Mg tych odpadów.

Sposoby gospodarowania odpadami

W Polsce odpowiednie resorty prowadzą na bieżąco ścisłą ewidencję środków bojowych.

Z zasady najstarsze partie środków bojowych przeznaczane są do bieżącego szkolenia.

Wytworzone odpady materiałów wybuchowych unieszkodliwiono w 2010 roku w Zakładzie Produkcji Specjalnej GAMRAT z Jasła (1,836 Mg, proces D10).

### 3.3.10. Zużyte opony

Źródła i ilość powstających odpadów

Zużyte opony (kod 16 01 03) powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Źródłem powstawania tego odpadu są też samochody wycofane z eksploatacji. W roku 2010 zarejestrowano wytworzenie w województwie podkarpackim 4 000,299 Mg zużytych opon.

Sposoby gospodarowania odpadami

Wytwórca opon bądź sprowadzający je do Polski jako osobne produkty, ale także sprowadzając je do kraju jako części pojazdów, jest zobowiązany do osiągnięcia określonych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opon. W przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu zarówno do nieuzyskanego poziomu odzysku, jak i nieuzyskanego poziomu recyklingu. Obowiązki te przedsiębiorca może realizować samodzielnie lub poprzez ich powierzenie organizacji odzysku.

Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu pojazdów, gminy i osoby fizyczne.

Zużyte opony mogą być poddane regeneracji, recyklingowi lub współspalane w cementowniach jako paliwo alternatywne.

Zakazane jest składowanie zużytych opon z wyjątkiem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm.

Wytworzone w województwie podkarpackim zużyte opony zagospodarowane są w instalacjach znajdujących się na terenie województwa:

Tab. 3.3.-16. Wykaz instalacji do odzysku i recyklingu zużytych opon w województwie podkarpackim (WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geyer & Hosaja Zakłady Gumowe" Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | Linia technologiczna bieżnikowania opon ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | R14 | 160103 | 10 400,0 | 2202,368 |
| 2. | "Geyer & Hosaja" Sp. z o.o. ul. Partynicka 12, 39-310 Radomyśl Wielki | linia technologiczna bieżnikowania opon ul. Gorliczyńska 157, 37-200 Przeworsk | R14 | 160103 | bd | bd |
| 3. |  | instalacja do produkcji regeneratów ul. Gorliczyńska 157, 37-200 Przeworsk | R14 | 070280 160103 | 3 400,0 | 1370,000 75,700 |
| 4. | TARGUM Sp. z o.o. ul. Racławicka 3 39-300 Mielec Regon: 180151417 | Urządzenie do bieżnikowania opon (instalacja do regeneracji) ul. Racławicka 3 39-300 Mielec | R14 | 160103 | 300,0 | 931,529 |
| 5. | REZIN s.c. Bartosz Ścisłowicz Dariusz Brud Makowisko 164, 37-500 Jarosław | szorstarka do opon SIO 12"-28" Makowisko 164, 37-500 Jarosław | R3 | 160103 | 700,0 | 695,300 |
| 6. | REZIN s.c. Bartosz Ścisłowicz Dariusz Brud Makowisko 164, 37-500 Jarosław | szorstarka do opon SIO 13"-16" Makowisko 164, 37-500 Jarosław | R3 | 160103 | 500,0 | bd |
| 7. | EKSPORT-IMPORT ART. PRZEMYSŁOWYMI ADAM LASEK Partynia 84, 39-310 Radomyśl Wielki | Prasy wulkanizacyjne (Linia do bieżnikowania opon) Korzeniów | R14 | 160103 | 930,0 | 114,685 |
| Razem |  |  |  |  | 16 230,0 | 117,685 |

Najważniejsze problemy

- Brak systemów zbierania zużytych opon od osób fizycznych.

- Niewłaściwe zagospodarowanie zużytych opon np. porzucanie na tzw. dzikich wysypiskach, niekontrolowane spalanie.

### 3.3.11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa

Źródła i ilość powstających odpadów

Odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury powstają w budownictwie mieszkalnym jak i przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie w dużym rozproszeniu. Odpady budowlane i remontowe wytwarzane są także w gospodarstwach domowych, jako odpady z remontów mieszkań, prowadzonych na małą skalę i wówczas są ujęte w zmieszanych odpadach komunalnych, oznaczonych kodem 20 03 01. Katalog nie wyodrębnia tego odpadu w grupie odpadów komunalnych, podgrupie odpadów gromadzonych selektywnie, ani wśród innych odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwa zbierające od mieszkańców odpady mające charakter budowlanych, nadają im kody z grupy 17 (Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), stąd brak ich w wykazach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2010, w województwie podkarpackim wytworzono 635 319,66 Mg odpadów budowlanych:

Tab. 3.3.-17. Ilość i rodzaj odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) | 31 372,827 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 4 031,201 |
| 17 01 03 | Gruz ceglany | 203,9362 |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 2,062 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 3 038,121 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 2,062 |
| 17 01 81 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 3 818,600 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 7,230 |
| 17 02 01 | Drewno | 1 550,150 |
| 17 02 02 | Szkło | 71,771 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 211,5455 |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 570,1380 |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę | 0,328 |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 | 44,390 |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 1,056 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 166,721 |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 1 452,3305 |
| 17 04 02 | Aluminium | 7 270,2882 |
| 17 04 03 | Ołów | 822,691 |
| 17 04 04 | Cynk | 6,663 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 52 446,035 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 378,2341 |
| 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,435 |
| 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 0,0022 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 122,124 |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 3 039,390 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 301 986,630 |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 220 825,560 |
| 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne | 6,160 |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 3,000 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 160,7883 |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 0,593 |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 10,322 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 1 696,277 |
| Razem |  | 635 319,66 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Mieszkańcy gromadzą odpady powstające w trakcie prac remontowych w podstawianych kontenerach („na telefon”). Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się wytwórcy tych odpadów jakimi są firmy budowlane, remontowe i demontażowe oraz osoby fizyczne prowadzące te prace. Odpady tej grupy poddawane są głównie odzyskowi np. do produkcji materiałów budowlanych. W województwie zagospodarowano w 2010 roku 190 524,068 Mg odpadów budowlanych i remontowych, a więc ok. 30% wytworzonej masy.

Jednak w przypadku masy tej grupy odpadów bez gleby, ziemi i urobku z pogłębiania, w województwie podkarpackim zagospodarowano więcej odpadów budowlanych i remontowych niż wytworzono w 2010 r.

Tab. 3.3.-18. Wykaz instalacji do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALUMETAL GORZYCE Sp. zo.o. ul. Odlewników 52 39-432 Gorzyce | Piec indukcyjny PIT-6000 ul. Odlewników 52 39-432 Gorzyce | R4 | 170401 170402 170405 170407 | 10 800,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 2. | HSW – Huta Stali Jakościowych S.A. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | 37-450 Stalowa Wola Piec D-5 elektryczny, piec łukowy | R4 | 170405 | 270 000,0 | 103 220,840 |
| 3. | MET-AL.-TECH Sp. Zo.o. ul. Bukowa 8, 39-400 Tarnobrzeg | Piec indukcyjny-3 szt. ul. Kwiatkowskiego 1 | R4 | 170401 170402 | 9 720,0 | 0,0 423,828 |
| 4. | EKO-CENTRUM Sp. zo.o. (oddział w Nowej Debie ul. Al. Wojska Polskiego 13a 32-650 Kęty | Linia technologiczna do produkcji aluminiowych stopów odlewniczych | R4 | 170401 170402 | 12 000,0 | 1,800 2981,100 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „WTÓRSTAL” Sp. j. K. Sarna, ST. Sarna , J. Jarosz Ul. Przemysłowa 19, 37-450 Stalowa Wola | Instalacja do cięcia odpadów metali ul. Przemysłowa 19, 37-450 Stalowa Wola | R15 | 170407 | 800,0 | 17,931 |
| 6. | HSW-LORRESTA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Instalacja sortująco-przesiewająca wraz z zespołem kruszarki ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | R14 | 170102 170107 170181 170302 | 390 000,0 | 52,990 26,080 184,940 2,900 |
| 7. | FENIX METALS Sp. zo.o. ul. Zakładowa 50 39-400 Tarnobrzeg | Piec obrotowy Kotły rafinacyjne ul. Zakłądowa 50, 39-400 Tarnobrzeg | R4 | 170401 170402 170403 | 12 000,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 8. | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Paliw Alternatywnych na terenie SSE EURO-PARK w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | R15 | 170182 170201 170203 170204* 170301* 170303* 170380 170411 170604 170903* | 144 800,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 9. | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy | R15 | 170182 170201 170203 170380 170411 170604 | 72 000,0 | 13,400 2,500 8,130 1,320 0,000 7,150 |
| 10. | EUROMETAL S.A. Grupa Kapitałowa „EKO-ŚWIAT” ul. Mościckiego 8 37-450 Stalowa Wola | ul. Mościckiego 8 37-450 Stalowa Wola | R14 | 170402 | 7 200,0 | 0,0 |
| 11. | FHUP WIBO-RECYKLING Sp z o.o. Malinie 317 39-331 Chorzelów | Linia do produkcji paliwa alternatywnego Malinie 317, 39-331 Chorzelów | R15 | 170203 170380 | 20 000 ,0 | 0,0 0,0 |
| Razem |  |  |  |  | 938 520,000 | 3 724,069 |

Najważniejsze problemy

- Usuwanie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury budownictwa na tzw. dzikie wysypiska.

### 3.3.12. Komunalne osady ściekowe

Źródła i ilość powstających odpadów

Produktem oczyszczania ścieków jest silnie uwodniony osad stanowiący 1 - 2% ilości oczyszczanych ścieków. Ilość powstających osadów jest tym większa, im wyższa jest sprawność oczyszczalni.

Skład osadów ściekowych zależy nie tylko od rodzaju oczyszczanych ścieków, ale także od stosowanych procesów ich oczyszczania.

Osady ściekowe z oczyszczania ścieków komunalnych charakteryzują się łatwością zagniwania
 (z powodu dużej zawartości wysokobiałkowej substancji organicznej), nadmiernym uwodnieniem, trudnością w odwadnianiu (zależnie od postaci wody, jaką zawierają), lepkością i konsystencją, która powoduje, iż płyną wolniej niż woda.

Ciepło spalania osadów zależy od ilości i rodzaju związków organicznych w nich zawartych, dlatego osady surowe charakteryzuje wartość opałowa 15-21 tys. kJ/kg s.m). Osady ustabilizowane (po fermentacji beztlenowej lub tlenowej stabilizacji) mają niższą wartość opałową: 6,3-18 tys. kJ/kg s.m.

Osady wykazują dużą zmienność składu chemicznego zależną od właściwości ścieków, technologii oczyszczania i przeróbki osadów. Jest on także podstawą do oceny prawidłowości przebiegu procesu stabilizacji i stabilności osadu oraz decyduje o wyborze sposobu stabilizacji i oceny możliwości jego ostatecznego unieszkodliwiania.

Oprócz metali ciężkich w osadach znajdują się zarówno składniki pokarmowe, niezbędne dla organizmów żywych, takie jak: Cr, Sn, Zn, F, J, Co, Si, Mn, Cu, Mo, V (pod warunkiem, że nie występują 
w ilościach nadmiernych), jak i składniki uciążliwe dla środowiska. Do grupy wyjątkowo szkodliwych należą: Cd, Pb, Hg, As.

Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

W 2010 roku wytworzono w województwie podkarpackim 88 452,200 Mg osadów ściekowych.

Sposoby gospodarowania odpadami

Osady ściekowe były przede wszystkim poddane odzyskowi. Znaczącą masę osadów wykorzystano 
w rolnictwie:

Tab. 3.3.-19. Zagospodarowanie osadów ściekowych w województwie podkarpackim w 2010 r. 
(wg WSO)

| Proces odzysku | Nazwa procesu | Masa Mg | Proces unieszkodliwienia | Nazwa procesu | Masa Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) | 7 940,510 | D5 | Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne | 3 794,925 |
| R10 | Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby | 20 686,365 | - | - | - |
| R14 | Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do R13 | 5 594,940 | - | - | - |
| R15 | Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu | 498,790 | - | - | - |
| Razem |  | 34 720,605 | Razem |  | 3 794,925 |

W województwie podkarpackim łączne moce przerobowe instalacji przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (poza instalacjami termicznego przekształcania odpadów) znacznie przewyższają potrzeby w tym zakresie i wynoszą 252,9 tys. Mg/rok:

Tab. 3.3.-20. Instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych) w województwie podkarpackim (wg WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Gospodarowania Odpadami Paszczyna w likwidacji Paszczyna 123B, 39-207 Brzeźnica | Kompostownia Paszczyna 123B 39-207 Brzeźnica | R3 | 190805 | 1300 | 0,000 |
| 2. | Zakład Gospodarowania Odpadami Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Paszczyna | Kompostownia Paszczyna Paszczyna 62B, 39-207 Paszczyna | R3 | 190805 | 1300 | 0,0 |
| 3. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Rzeszowa Ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów | R3 | 190805 | 142305 | 0,0 |
| 4 | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych na terenie SSE EURO-PARK w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | R15 | 190805 | 144800 | 498,790 |
| 5. | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy | R15 | 190805 | 72 000 | 0,000 |
| 6. | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3 37-300 Leżajsk | Kompostownia osadów ul. Podolszyny 1 37-300 Leżajsk | R3 | 190805 | 36000 | 0,0 |
| Razem |  |  |  |  | 252 905,000 | 498,790 |

Najważniejsze problemy

- Często występująca wysoka zawartość metali ciężkich części osadów uniemożliwia ich pełne wykorzystanie w rolnictwie.

- Część osadów ściekowych magazynuje się na terenie oczyszczalni oraz unieszkodliwia na składowiskach odpadów, co należy uznać za zjawiska niekorzystne.

### 3.3.13. Odpady opakowaniowe

Źródła i ilość powstających odpadów

Odpady opakowaniowe to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych stosowanych w całym systemie pakowania towarów. Powstają one głównie w związku z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp. W województwie podkarpackim w 2010 roku wytworzono następująca ilość odpadów opakowaniowych:

Tab. 3.3.-21. Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku (wg WSO)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Masa(Mg) |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 17 657,291 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7 262,617 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 3 708,386 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 314,809 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 335,789 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 160,901 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 5 182,649 |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,171 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 447,239 |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,746 |
| Razem |  | 36 070,598 |

Sposoby gospodarowania odpadami

Odpady opakowaniowe zbierane są z reguły selektywnie (do worków lub pojemników). Kierowane są następnie do odzysku lub recyklingu. W 2010 roku odzyskowi i recyklingowi poddano w województwie 31,5 tys. Mg odpadów opakowaniowych. Dla opakowań ogółem osiągnięto zakładany poziom odzysku i recyklingu (patrz tab. 3.3.-22.). Natomiast nie osiągnięto planowanego poziomu recyklingu dla opakowań z aluminium i ze stali.

Tab. 3.3.-22. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w województwie podkarpackim w 2010 roku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego (wg Sprawozdanie, 2011)

| Wyszczególnienie | Odzysk |  | Recykling |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany | Uzyskany | Wymagany (minimum) | Uzyskany |
| Opakowania ogółem | 60 | 63,8 | 38 | 46,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | - | - | 18 | 38,7 |
| Opakowania z aluminium | - | - | 45 | 0,0 |
| Opakowania ze stali | - | - | 35 | 28,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | - | - | 54 | 58,8 |
| Opakowania ze szkła | - | - | 49 | 78,9 |
| Opakowania z drewna | - | - | 15 | 22,5 |

W 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowały 32 podmioty, w których zagospodarowano odpady opakowaniowe (tab. 3.3.-23., mapa 3.3.-3.). Ich łączne moce przerobowe wynosiły 441,1 tys. Mg odpadów rocznie, co przekracza potrzeby województwa w tym zakresie (ok. 70 tys. Mg/rok).

Tab. 3.3.-23. Wykaz instalacji do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie województwa podkarpackiego (WSO)

| L.p. | Nazwa i adres Podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych (Rok 2010) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spółdzielnia Inwalidów SIP „Praca” Jarosław ul. Podzamcze 40 37-500 Jarosław | Młyn ul. Podzamcze 40 37-500 Jarosław | R14 | 150102 | 400 | bd |
|  | Onduline Production Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielelc | Linia do produkcji płyt bitumicznych ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielelc | R3 | 150101 | 33000 | 24857,431 |
|  | SERWIMED Sp. z o.o. ul. Brogi 6 31-341 Kraków | Obróbka fizyczna, rozdrabnia nie, mieszanie, granulacja ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 Dębica SERWIMED ul. Al. Jana Pawła II 19b, 39-200 Dębica | R15 | 150101 | 10000 | 5,974 |
|  | Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna EKO-SZKŁO-DREW Karkoszka, Krupa, Trela sc. Ul. Korczaka 37 39-300 Mielec | Linia do recyklingu tworzyw sztucznych Ul. Korczaka 37 39-300 Mielec | R5 | 150102 | 600 | bd |
|  | WTÓR-STEEL Sp. z o.o. Ul. Grabskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Strzępiarka ul. Grabskiego 1 37-450 Stalowa Wola | R15 | 150104 | 60000 | bd |
|  | HSW-Huta Stali Jakościowych S.A ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Piec D-5 elektryczny piec łukowy do wytopu stali ze złomu stalowego o poj. 40 Mg ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | R4 | 150104 | 270000 | 902,440 |
|  | MET-AL-TECH Sp. z o.o. ul. Bukowa 8, 39-400 Tarnobrzeg | Piec indukcyjny- 3 szt. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola | R4 | 150104 | 9 720 | 251,904 |
|  | „PEKSAN“ Sp. z o.o. w Sanoku ul. Gen. Okulickiego 5 38-500 Sanok | Urządzenie do rozdrabniania ul. Gen. Okulickiego 5 38-500 Sanok | R5 | 150102 | 800 | bd |
|  | Nowy Styl sp. z o.o. ul. Pużaka 49 38-400 Krosno | Instalacja do regranulacji tworzyw sztucznych ul. Fabryczna 4 38-200 Jasło | R3 | 150102 | 2400 | 252,300 |
|  | "Elementy Budowlane Radymno" Sp. z o.o. | Złota Góra 56, 37-550 Radymno | R1 | 150101 | 35 | 0,010 |
|  | " REKFOL" Janusz Gruszecki s.j., ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec | Linia do produkcji worków foliowych z poliprapylenu, ul. Wojska Polskiego | R14 | 150101 | 50 | 12,380 |
|  | Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” S.A. Ul. Rzeszowska 12 36-200 Brzozów | Stacja uzdatniania odpadów –rozdrabnia nie i regranulacja odpadów i wytwarza nie produktu Stacja uzdatniania odpadów-wydział produkcji tworzyw ul. Rzeszowska 12 36-200 Brzozów | R3 | 150102 | 2580 | 133,908 |
|  |  |  | R3 | 150102 | 2110 | 24,430 |
|  | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych JUT S.C. J. Urbanik, J. Urbanik Ul. Solna Góra7 38-100 Strzyżów | Linia do granulacji Ul. Solna Góra7 38-100 Strzyżów | R3 | 150102 | 1200 | 67,000 |
|  | Zakład Odlewniczy KAW-MET Marek Kawiński Orły 11, 37-716 Orły | Piec szyb. Zwany żeliwniak, Orły 11, 37-716 Orły | R4 | 150110 | 250 | bd |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MS FOLIA ul. Lubelska 13a 35-241 Rzeszów | Granularka Lubelska 13a 35-241 Rzeszów | R5 | 150102 | 30 | 1,000 |
|  | EL-KAN Wytwarzanie Art. z Tworz. Szt. Handel Stanisław Bąk | młyn do rozdrabniania tworzyw sztucznych ul. Dębicka 19, 35-503 Rzeszów | R14 | 150102 | 30 | 14,350 |
|  | „DELTA” Skowroński i Skowroński Spółka Jawna Kolbuszowa Dolna ul. Tarnobrzeska 181 36-100 Kolbuszowa | Linia do granulacji odpadów Kolbuszowa Dolna ul. Tarnobrzeska 181 36-100 Kolbuszowa | R14 | 150102 | bd | bd |
|  | „MARMA” Polskie Folie Sp. z o.o. ul. Al. Pod Kasztanami 10 35-030 Rzeszów | EREMA ul. Płachciń skiego 2 37-220 Kańczuga | R3 | 150102 | 190 | 165,100 |
|  | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ANIMA Jacek Baranowski ul. Strażacka 9 35-312 Rzeszów | Linia do recyklingu polietylenu ul. Strażacka 9 35-312 Rzeszów | R5 | 150102 | 190 | bd |
|  | POLIMER S.C. Witold Bąk, Stanisław Kawalec ul. Dębicka 11, 35-503 Rzeszów | Linia do regranulacji odpadów (młyn, urządzenie myjące, suszarka, granularka) ul. Dębicka 11, 35-503 Rzeszów | R14 | 150102 | 2160 | bd |
|  | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | Taśmociąg 9/800 i 10/500, ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | R15 | 150106 | 1000 | bd |
|  | Firma Handlowo-Usługowa ATUS Leszek Barnaś Sadkowa Góra 12 39-305 Borowa | Ciąg technologiczny do przerobu odpadów tworzyw sztucznych Sadkowa Góra 12 39-305 Borowa Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych PET Sadkowa Góra 12 39-305 Borowa | R14 | 150102 | 3000 | bd |
|  | P.P.H.U. „ERGPET” Sp. z o.o. Pustków 3 39-206 Pustków | Linia recyklingowa PET Pustków 3 39-206 Pustków | R14 | 150102 | 5000 | 3099,500 |
|  | „MTM” Sp. z o.o. ul Straszęcin 295C 39-218 Straszęcin | Linia technologiczna do produkcji papieru ul Straszęcin 295C 39-218 Straszęcin | R3 | 150101 150203 | 10000 | 1580,200 |
|  | ABN PROFIL, Tomasz Radziejowski, ul. Lubelska 9, 37-400 Nisko | Zespół Spalania AZSD-500, ul. Lubelska 9, 37-400 Nisko | R1 | 150101 | bd | bd |
|  | Zakład Pracy Chronionej "DREWLUX", ul. Sandomierska 143, 39-432 Gorzyce | Kocioł ogrzewający hale produkcyjne typu Univex-AJ | R1 | 150101 |  | 5,090 |
|  | Stolarnia Turbia s.c Józef i Krzysztof Nowak, Turbia 252, 37-416 Zbydniów | Kocioł VISGAS, Turbia 252, 37-416 Zbydniów | R1 | 150101 | 160 | 0,055 |
|  | WELON Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 39-100 Ropczyce | Instalacja do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych ul. Przemysłowa 13 39-100 Ropczyce | R3 | 150102 | 4800 | 20,040 |
|  | Huta Stalowa Wola –HSW S.A. ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Prasonożyce HS-600/700 ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | R15 | 150104 | 1800 | bd |
|  | „EURO_EKO” Sp. zo.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | R15 | 150102 150105 150106 150110* |  | 17,260 58,070 35,410 144,986 |
|  |  | Zakład Produkcji paliw alternatywnych w Kozodrzy gmina Ostrów, Kozodrza, 39-103 Ostrów |  | 50102 150105 150106 |  | 6,600 6,570 9,880 |
|  | ALUMETAL GORZYCE Sp. z o.o. | ul. Odlewników 52, 39-432 Gorzyce | R4 | 150104 | bd | bd |
|  | FHUP WIBO-RECYKLING Sp z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów | Linia do produkcji paliwa alternatywnego, Malinie 317, 39-331 Chorzelów | R14 R15 | 150102 150105 150106 | 20000 | bd |
| Razem |  |  |  |  | 441 105,0 | 31 419,738 |

Najważniejsze problemy

- Niedostateczny poziom zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

- Trudności ze zbytem zebranych surowców i ich niskie oraz niestabilne ceny.

Mapa 3.3.-3. Lokalizacja instalacji do odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych (wg stanu na dzień 31.12.2010r.)

## 3.4. Zamknięte składowiska odpadów będące w trakcie rekultywacji lub będące w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 77 zidentyfikowanych zamkniętych składowisk odpadów zlokalizowanych w następujących „Regionach” (podział na Regiony – patrz rozdz. 6.1.6.):

- Region Centralny 				10 składowisk

- Region Południowo – Wschodni		6 składowisk

- Region Południowo – Zachodni		10 składowisk

- Region Północny 				21 składowisk

- Region Wschodni 				16 składowisk

- Region Zachodni				14 składowisk

Zakłada się, że wszystkie zamknięte składowiska odpadów na terenie województwa podkarpackiego zostaną poddane rekultywacji i będzie prowadzony ich „monitoring” oraz inne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tab. 3.4.-1. Zestawienie zidentyfikowanych zamkniętych składowisk odpadów będących między innymi w trakcie rekultywacji lub monitoringu po zakończeniu rekultywacji – stan na dzień 31.12.2010r (wykonano na podstawie „Bazy składowisk” opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i materiałów własnych PBPP Rzeszów)

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Region Centralny |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Przedmieściu Czudeckim Gmina Czudec, Powiat Strzyżowski Składowisko ,,Czudec” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 2. | Składowisko odpadów Rudna Mała – Bór Gmina Głogów Młp., Powiat Rzeszowski Składowisko „Bór” | 1982 r. | 1985 r. | 2015 r. |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Woli Zgłobieńskiej Gmina Boguchwała”, Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Wola Zagłobieńska” | 1990 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 4. | Składowisko odpadów w m. Bóbrka Kańczucka Gmina Kańczuga, Powiat Przeworski Składowisko „Bóbrka Kańczucka” | 2007 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 5. | Składowisko odpadów w miejscowości Jawornik Polski Gmina Jawornik Polski, Powiat Przeworski Składowisko „Jawornik Polski – Grabnik” | 2004 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych w Jaworniku Niebyleckim. Gmina Niebylec, Powiat Strzyżowski Składowisko ,,Jawornik Niebylecki” | 2006 r. | w trakcie rekultywacji |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów poneutralizacyjnych Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubek” S.A. w Albigowej Gmina Łańcut, Powiat Łańcucki Składowisko ,,Albigowa” | 1984 r. | 1990 r. | 2020 r. |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Pogwizdów Nowy, Głogów Młp. Gmina Głogów Młp., Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Wygoda” | 1989 r. | 1995 r. | 2025 r. |
| 2. | Składowisko odpadów Bór-Rogoźnica Zbiornik WSK Gmina Boguchwała, Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Bór- Rogoźnica” | 1990 r. | 1990 r. | 2020 r. |
| 3. | Składowisko odpadów w Woli Zgłobieńskiej Zbiornik WSK Gmina Boguchwała, Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Wola Zagłobieńska” | 1996 r. | 1996 r. | 2026 r. |
| Region Południowo-Wschodni |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Huzele. Gmina Lesko, Powiat Leski Składowisko ,,Huzele” | 2000 r. | 2001 r. | 2031 r. |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Lipiu gmina Czarna , Powiat bieszczadzki Składowisko „Lipie” | 2009 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Smolniku Gmina Lutowiska, Powiat Bieszczadzki Składowisko ,,Smolnik” | 2007 r. | 2010 r. | 2040 r. |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych w Brzegach Dolnych Gmina Ustrzyki Dolne, Powiat Bieszczadzki Składowisko ,,Brzegi Dolne” | 2007 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w Stężnicy Gmina Baligród, Powiat Leski Składowisko ,,Stężnica” | 2009 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Łodyna. Gmina Ustrzyki Dolne, Powiat Bieszczadzki Składowisko ,,Brzegi Dolne-Łodyna” | 1978 r. | W latach 1978-1987 składowano odpady komunalne. W 1988 roku zatwierdzono projekt rekultywacji. Do chwili obecnej nie podjęto działań rekultywacyjnych. Składowisko nieczynne. | - |
| Region Południowo-Zachodni |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Jaśle – Sobniowie Miasto Jasło, Powiat Jasielski Składowisko ,,Jasło” | 2007 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Jaszczwi Gmina Jedlicze, Powiat Krośnieński Składowisko ,,Jaszczew” | 2009 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Dukli – stare. Gmina Dukla, Powiat Krośnieński Składowisko ,,Dukla” | 1999 r. | 2007 r. | 2037 r. |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych w Brzozowie. Gmina Brzozów, Powiat Brzozowski, Składowisko ,,Brzozów” | 1996 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w Sanoku Miasto Sanok, Powiat Sanocki Składowisko ,,Sanok” | 2000 r. | 2001 r. | 2031 r. |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych w Brzozowie – 1. Gmina Brzozów, Powiat Brzozowski Składowisko ,,Brzozów-1” | 2005 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów przemysłowych LOTOS Jasło S.A.(dawniej Rafineria Jasło S.A.) Miasto Jasło, Powiat Jasielski Składowisko ,,LOTOS-Jasło” | 1999 r. | 2000 r. | 2030 r. |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów pogalwanicznych i polakierniczych Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL-Krosno” S.A. Miasto Krosno, Powiat Krośnieński Składowisko ,,Krosno” | 2003 r. | Składowisko znajduje sie na terenie Zakładu, który jest całodobowo dozorowany. Składowisko nieczynne. | - |
| 2. | Stare nielegalne wysypisko odpadów w Niegłowicach Gmina Jasło, Powiat Jasielski Składowisko „Niegłowice” | 1970 r. | Stare nielegalne składowisko odpadów leżące na działkach osób prywatnych. Odpady były składowane w wyrobiskach pożwirowych. Składowisko nieczynne. | - |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów gumowych w Bykowcach Gmina Sanok, Powiat Sanocki Składowisko „Bykowce” | 2000 r. | 2002 r. | 2032 r. |
| Region Północny |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Stalowej Woli Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski Składowisko „Stalowa Wola-3” | 1999 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Stalowej Woli Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski Składowisko „Stalowa Wola-2” | 2001 r. | 2012 r. | 2042 r |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Nisku Gmina Nisko, Powiat Niżański Składowisko „Nisko” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 4. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Ulanowie Gmina Ulanów, Powiat Niżański Składowisko „Ulanów” | 2003 r. | 2011 r. | 2041 r |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w Rudniku, m. Rudnik Gmina Rudnik, Powiat Niżański Składowisko „Rudnik” | 2006 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 6. | Gminne Wysypisko Odpadów w Harasiukach Gmina Harasiuki, Powiat Niżański Składowisko „Harasiuki” | 2004 r. | 2010 r. | 2040 r. |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych w Krzeszowie Gmina Krzeszów, Powiat Niżański Składowisko „Krzeszów” | 2001 r. | 2010 r. | 2040 r. |
| 8. | Składowisko odpadów komunalnych w Jeżowym, m. Jeżowe Gmina Jeżowe , Powiat Niżański Składowisko „Jeżowe” | 2006 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 9. | Składowisko odpadów komunalnych w Kuryłówce Gmina Kuryłówka, Powiat Leżajski Składowisko ,,Kuryłówka” | 1993 r. | 1999 r. | 2029 r. |
| 10. | Składowisko odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim – stare. Gmina Sokołów Małopolski, Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Sokołów” | 2006 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 11. | Składowisko odpadów w Czarnej Łańcuckiej Gmina Łańcut, Powiat Rzeszowski Składowisko ,,Czarna Łańcucka” | 1990 r. | 2005 r. | 2035 r. |
| 12. | Składowisko odpadów w miejscowości Wylewa Gmina Sieniawa, Powiat Przeworski Składowisko „Sieniawa” | 2006 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Osadnik odpadów poflotacyjnych w Cyganach Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski Składowisko „Cygany” | 1996 r. | 2003 r. | 2033 r. |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Jeziórku,m. Jeziórko Składowisko „KEK-Jeziórko” Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski | 2006 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 3. | Składowisko odpadów przemysłowych o kodzie -1 04 09, m.Stale Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski Składowisko „Stale-Jeziórko” | 2002 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 4. | Składowisko odpadów przemysłowych w Woli Zarczyckiej –Zbiornik nr 2A Gmina Nowa Sarzyna, Powiat Leżajski Składowisko ,,Wola Zarczycka” | 2010 r. | 2014 r. | 2044 r. |
| 5. | Składowisko odpadów przemysłowych w Woli Zarczyckiej –Zbiornik nr 2 Gmina Nowa Sarzyna, Powiat Leżajski Składowisko ,,Wola Zarczycka” | 1990 r. | 1991 r. | 2021 r. |
| 6. | Składowisko odpadów poneutralizacyjnych w Rakszawie Rakszawa-Rabane Gmina Rakszawa, Powiat Łańcucki Składowisko ,,FŚ Łańcut” | 2010 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych i poprodukcyjnych w Nowej Dębie Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski Składowisko „Nowa Dęba” | 2004 r. | 2008 r. | 2038 r. |
| 8. | Składowisko odpadów przemysłowych-stawy osadowe Nr 1-6 Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski Składowisko „Stalowa Wola -1” | 2002 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów przemysłowych – hałda odpadów żużla hutniczego Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski Składowisko „Stalowa Wola” | 1998 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| Region Wschodni |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów miejscowości Jarosław gmina Jarosław, Powiat Jarosławski Składowisko „Jarosław” | 2007 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 2. | Składowisko odpadów w Pełnatyczach Gmina Zarzecze, Powiat Przeworski Składowisko „Pełnatycze” | 2002 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 3. | Składowisko odpadów w miejscowości Młyny – III kwatera Gmina Radymno, Powiat Jarosławski Składowisko „Młyny III kwatera” | 2007 r. | w trakcie rekultywacji | - |
| 4. | Składowisko odpadów w miejscowości Horyniec Zdrój Gmina Horyniec Zdrój, Powiat Lubaczowski Składowisko „Horyniec Zdrój” | 2005 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| 5. | Składowisko odpadów w miejscowości Lubaczów Gmina Lubaczów, Powiat Lubaczowski Składowisko „Lubaczów” | 2008 r. | 2012 r. | 2042 r. |
| 6. | Składowisko odpadów w miejscowości Cieszanów (Las Żarek). Gmina Cieszanów, Powiat Lubaczowski Składowisko „Cieszanów” | 2002 r. | 2012 r. | 2042 r |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rozbórz Okrągły. Gmina Pruchnik, Powiat Jarosławski Składowisko ,, Rozbórz Okrągły” | 2001 r. | 2004 r. | 2034 r. |
| 8. | Składowisko odpadów w miejscowości Stubno Gmina Stubno, Powiat Przemyski Składowisko „Stubno” | 2002 r. | 2004r. | 2034 r. |
| 9. | Składowisko odpadów w miejscowości Krzywcza Składowisko „Krzywcza” Gmina Krzywcza, Powiat Przemyski | 2001 r. | 2004r. | 2034 r. |
| 10. | Składowisko odpadów w miejscowości Olszany Gmina Krasiczyn, Powiat Przemyski Składowisko „Olszany” | 2001 r. | 2005 r. | 2035 r. |
| 11. | Składowisko odpadów w miejscowości Przeworsk ul. Czarnieckiego Gmina Przeworsk, Powiat Przeworski Składowisko „Przeworsk” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 12. | Składowisko odpadów w Przemyślu przy ul. Fabrycznej Miasto Przemyśl, Powiat Przemyski Składowisko „Przemyśl” | 1999 r. | 2001 r. | 2031 r. |
| 13. | Składowisko odpadów w miejscowości Nienadowa Gmina Dubiecko, Powiat Przemyski Składowisko „Nienadowa” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 14. | Składowisko odpadów w miejscowości Fredropol Gmina Fredropol Powiat Przemyski Składowisko „Fredropol” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| 15. | Składowisko odpadów w miejscowości Duńkowiczki. Gmina Żurawica, Powiat Przemyski Składowisko „Duńkowiczki” | 2005 r. | 2009 r. | 2039 r. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Pola lagunowe w Siedliskach Gmina Medyka, Powiat Przemyski Składowisko „Siedliska” | 2005 r. | 2007 r. | 2037 r. |
| Region Zachodni |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w Padwi, m. Padew Narodowa Gmina Padew Narodowa, Powiat Mielecki Składowisko „Padew Narodowa” | 2007 r. | Do chwili obecnej nie rozpoczęto rekultywacji. Jest w trakcie przygotowywania dokumentacja na rekultywację składowiska. | - |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych „Smoczka” w Mielcu Miasto Mielec, Powiat Mielecki Składowisko „Mielec 1” | 1997 r. | 2001 r. | 2031 r. |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w Mielcu Gmina Mielec, Powiat Mielecki Składowisko „Mielec” | 1997 r. | 1998 r. | 2028 r. |
| 4. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej Gmina Kolbuszowa, Powiat Kolbuszowski Składowisko „Kolbuszowa” | 2006 r. | 2007 r. | 2037 r. |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w Radomyślu Wielkim (dzikie) Gmina Radomyśl Wielki, Powiat Mielecki Składowisko „Radomyśl Wlk.” | 1999 r. | 1999 r. | 2029 r. |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych w Wólce Błońskiej Gmina Przecław, Powiat Mielecki Składowisko „Wólka Błońska” | 1996 r. | 2001 r. | 2031 r. |
| 7. | Składowisko odpadów komunalnych w Chotowej Gmina Czarna Tarnowska, Powiat Dębicki Składowisko ,,Chotowa” | 1994 r. | 1995 r. | 2025 r. |
| 8. | Składowisko odpadów komunalnych w Ropczycach Gmina Ropczyce., Powiat Ropczycko-Sędziszowski Składowisko ,,Ropczyce” | 1994 r. | 1995 r. | 2025 r. |
| 9. | Składowisko odpadów komunalnych w Czarnej Sędziszowskiej Gmina Sędziszów Młp., Powiat Ropczycko-Sędziszowski Składowisko ,,Czarna Sędziszowska” | 1990 r. | 1995 r. | 2025 r. |
| 10. | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Paszczynie. Gmina Dębica, Powiat Dębicki Składowisko ,,Paszczyna” | 2005 r | 2009 r. | 2039 r. |
| 11. | Składowisko Odpadów w Krzątce m. Krzątka Gmina Majdan Królewski, Powiat Kolbuszowski Składowisko „Krzątka” | 2009 r. | 2011 r. | 2041 r. |
| 12. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Woli Brzosteckiej. Gmina Dębica”, Powiat Dębicki Składowisko ,,Wola Brzostecka” | 2005 r. | 2013 r. | 2043 r. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów poprodukcyjnych T.C. Dębica S.A. w Kędzierzu Gmina Dębica, Powiat Dębicki Składowisko ,,Kędzierz” | 2007 r. | 2011 r. | 2041 |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów Wieloncza sektory I i II – Pustków Gmina Dębica, Powiat Dębicki Składowisko ,,Pustków” | 1996 r. | w trakcie rekultywacji | - |

Mapa 3.3.-4. Diagnoza stanu aktualnego (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.)

4. PROGNOZA ZMIAN

## 4.1. Prognoza demograficzna

Prognozę ludności dla województwa podkarpackiego wykonano wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Uwzględniono przy tym prognozy dla ludności zamieszkującej tereny miejskie i wiejskie. Zamieszczone w tabeli 4.1.-1. dane pokazują, że ludność województwa będzie do roku 2023 systematycznie spadać.

Tab. 4.1.-1. Prognoza liczby mieszkańców województwa podkarpackiego na lata 2012 - 2023
(wg GUS)

| Rok | Typ obszaru |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miejski | wiejski | ilość mieszkańców | % |
| 2012 | 850 981 | 1 240 920 | 2 091 901 | 100,0 |
| 2013 | 848 543 | 1 237 556 | 2 086 099 | 99,7 |
| 2014 | 846 106 | 1 234 192 | 2 080 297 | 99,4 |
| 2015 | 843 671 | 1 230 827 | 2 074 498 | 99,2 |
| 2016 | 841 436 | 1 226 920 | 2 068 357 | 98,9 |
| 2017 | 839 202 | 1 223 013 | 2 062 215 | 98,6 |
| 2018 | 836 967 | 1 219 106 | 2 056 074 | 98,3 |
| 2019 | 834 733 | 1 215 199 | 2 049 932 | 98,0 |
| 2020 | 832 637 | 1 211 292 | 2 043 929 | 97,7 |
| 2021 | 830 677 | 1 207 385 | 2 038 063 | 97,4 |
| 2022 | 828 854 | 1 203 478 | 2 032 333 | 97,2 |
| 2023 | 827 166 | 1 199 572 | 2 026 738 | 96,9 |

## 4.2. Prognozowane zmiany w zakresie organizacyjnym i technologicznym

W latach 2012 – 2023 należy oczekiwać następujących zmian w gospodarowaniu odpadami na obszarze województwa podkarpackiego:

- Od 2013 roku zmieni się system  gospodarki odpadami komunalnymi poprzez przejęcie przez gminy obowiązków od właścicieli nieruchomości (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). W wyniku tego zwiększać się będzie systematycznie ilość odbieranych odpadów komunalnych.

- Zmniejszy się ilość składowanych odpadów ze względu na:

- konieczność przygotowania do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych (50% ich masy w 2020 roku).

- konieczność przygotowania do ponownego wykorzystania, recykling i innego sposobu odzysku materiałów, w tym do wypełniania wyrobisk, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją dotyczącą odpadu o kodzie 17 05 04 w Europejskim Katalogu Odpadów (70% ich masy do 2020 r.).

- ograniczenia w składowaniu odpadów o właściwościach palnych i zawierających frakcje organiczne od 2013 roku (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. Nr. 186, poz. 1553 z późn. zm.).

- Przyspieszone zostaną działania w zakresie tworzenia regionalnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

- Wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co związane będzie m.in. ze wzrostem opłat środowiskowych. Będzie miało to wpływ na zwiększenie opłacalności odzysku.

- Pojawiać się będą coraz tańsze technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- W wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie bardziej rozwiniętych systemów gospodarki odpadami.

## 4.3. Odpady komunalne (grupa 20)

Prognozy dotyczące masy oraz składu morfologicznego odpadów komunalnych przeprowadzono , biorąc pod uwagę wskaźniki zamieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014. Uwzględniono, że szacowany wzrost jednostkowego wskaźnika odpadów wytwarzanych przez mieszkańców będzie na tyle wysoki, że przewyższy spodziewany spadek ilości mieszkańców. Stąd, prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego będzie do roku 2023 wzrastać.

W poniższych tabelach zamieszczono informacje o prognozowanej masie poszczególnych strumieni odpadów.

- Tab. 4.3.-1. Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 58,0 | 58,6 | 59,4 | 60,5 | 61,3 | 62,4 | 63,1 | 63,7 | 64,4 | 65,0 | 65,6 | 66,1 |
| Szkło | 54,1 | 54,6 | 54,9 | 55,2 | 55,6 | 55,9 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57,2 | 57,6 |
| Metale | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 11,0 |
| Tworzywa sztuczne | 65,5 | 66,2 | 66,9 | 67,3 | 68,0 | 68,5 | 69,3 | 70,4 | 71,5 | 72,6 | 73,6 | 74,1 |
| Odpady wielomateriałowe | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 22,2 | 22,3 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 174,5 | 174,3 | 173,9 | 173,9 | 174,0 | 174,1 | 174,2 | 174,4 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 175,8 |
| Odpady mineralne | 23,5 | 23,6 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,1 | 26,7 | 27,3 | 27,7 | 28,4 | 28,9 | 29,2 |
| Frakcja < 10 mm | 53,5 | 53,9 | 54,0 | 54,3 | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,9 | 55,0 | 55,0 | 55,2 | 55,6 |
| Tekstylia | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,3 | 16,4 |
| Drewno | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| Odpady niebezpieczne | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| Inne kategorie | 24,1 | 24,6 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 29,7 |
| Odpady wielkogabarytowe | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |
| Razem | 518,4 | 522,1 | 525,9 | 529,6 | 533,4 | 537,2 | 541,0 | 544,8 | 548,7 | 552,7 | 556,8 | 560,9 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 |
| Razem | 540,5 | 544,5 | 548,6 | 552,8 | 557,0 | 561,1 | 565,3 | 569,6 | 573,9 | 578,2 | 582,7 | 587,3 |
| Mg/m, rok | 0,258 | 0,261 | 0,264 | 0,266 | 0,269 | 0,272 | 0,275 | 0,278 | 0,281 | 0,284 | 0,287 | 0,290 |

Tab. 4.3.-2. Prognoza masy i składu morfologicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023 (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady z pielęgnacji gminnych terenów zielonych | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 174,5 | 174,3 | 173,9 | 173,9 | 174,0 | 174,1 | 174,2 | 174,4 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 175,8 |
| Papier i tektura | 58,0 | 58,6 | 59,4 | 60,5 | 61,3 | 62,4 | 63,1 | 63,7 | 64,4 | 65,0 | 65,6 | 66,1 |
| Tekstylia | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
| Drewno | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Odpady wielomateriałowe | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 8,9 |
| Frakcja do 10 mm | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,7 |
| Razem | 287,3 | 288,4 | 289,2 | 291,0 | 292,5 | 294,3 | 295,9 | 297,1 | 298,5 | 299,8 | 301,2 | 303,7 |
| Mg/mieszkańca, rok | 0,137 | 0,138 | 0,139 | 0,140 | 0,141 | 0,143 | 0,144 | 0,145 | 0,146 | 0,147 | 0,148 | 0,150 |

## 4.4. Odpady z pozostałych grup (grupy 01 - 19)

Prognozowanie ilości odpadów powstających w przemyśle uwzględniać musi bardzo wiele czynników, które wynikają z kolei z mało przewidywalnych zjawisk, jakimi są w kolejnych kilkunastu latach np.

- Poziom rozwoju gospodarczego Polski.

- Koniunktura na rynkach zagranicznych.

- Polityka Państwa wobec poszczególnych gałęzi produkcji itp.

- Zmiany uregulowań prawnych.

- Zmiany w technologiach produkcji.

Analizę prognoz dla poszczególnych grup odpadów przedstawiono w formie tabelarycznej 
(tab. 4.4). W analizie tej, poza obserwacją trendów w zakresie powstawania odpadów w województwie podkarpackim wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu R. Szpadta: Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami (Ministerstwo Środowiska, 2010).

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń, do roku 2023 wzrastała będzie masa wytwarzanych w przemyśle odpadów (do 5 400,0 tys. Mg).

Tab. 4.4. Prognoza wytwarzania odpadów powstających w przemyśle na terenie województwa podkarpackiego (tys. Mg) (obliczenia własne)

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2017 | 2023 |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | Opis prognozy: Perspektywy rosnącej koniunktury w infrastrukturze drogowej i kolejowej powinny wpłynąć na wzrost wydobycia i produkcji kruszywa budowlanego, a tym samym na wzrost ilości powstających odpadów. Ze względu na prognozowane zmniejszenie udziału węgla kamiennego w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku, zmniejszać się będzie z kolei ilość wytwarzanych odpadów z tej grupy. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto, że masa odpadów z grupy 01 pozostanie na poziomie z roku 2010. |  |  |
|  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | Opis prognozy: Biorąc pod uwagę planowany wzrost produkcji rolniczej, przy jednoczesnym dużym wykorzystaniu odpadów jako paszy w hodowli zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz do nawożenia w rolnictwie, należy przypuszczać, że ilość wytwarzanych odpadów w tej grupie będzie nieznacznie wzrastać, (średnio 1% rocznie) - wzrost wytwarzania w wolniejszym tempie niż wzrost PKB. |  |  |
|  |  | 169,1 | 177,8 | 188,7 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | Opis prognozy: Trudności w przemyśle meblarskim będą miały wpływ na zmniejszenie się ilości odpadów |  |  |
|  |  | 170,0 | 165,0 | 160,0 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | Opis prognozy: Wzrastająca konkurencja zagranicznych producentów wyrobów ze skóry i tekstyliów powodować będzie lekko spadkowy trend w ilości powstających odpadów |  |  |
|  |  | 980,0 | 950,0 | 940,0 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | Opis prognozy: Produkcja przemysłu rafineryjnego jest w Polsce w praktyce ustabilizowana od lat, nie przewiduje się także ponownego wzrostu wytwarzania ciekłych odpadów z przetwarzania węgla kamiennego |  |  |
|  |  | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | Opis prognozy: Zakłada się, że po okresie stabilizacji lub niewielkiego spadku produkcji chemii nieorganicznej w roku 2010, przemysł ten powróci do rozwoju produkcji już w roku 2011. Zakłada się niewielki (średnio 1% rocznie) wzrost wytwarzania odpadów w latach 2011-2017, w wolniejszym tempie niż wzrost PKB, biorąc pod uwagę spodziewane przemiany własnościowe tego przemysłu (prywatyzacja) i zmiany produkcji |  |  |
|  |  | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | Opis prognozy: Założono niewielki wzrost wytwarzania odpadów tej branży przemysłowej (średnio 0,5% rocznie), która wykazywała duże nieregularne zmiany produkcji w poszczególnych latach |  |  |
|  |  | 41,6 | 42,8 | 44,2 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | Opis prognozy: Biorąc pod uwagę dużą zmienność wytwarzania tych odpadów, trudno jest określić kierunek dalszych zmian. Produkty tej branży mają zastosowanie w różnych działach gospodarki o zmiennych trendach rozwojowych, w tym w dużym stopniu w budownictwie, które po okresie dekoniunktury w latach 2009-2010, powinno powrócić do wzrostu w następnych latach. Przyjęto jednak zachowawczo, że wzrost ilości wytwarzanych odpadów będzie się utrzymywał na poziomie 2% rocznie. |  |  |
|  |  | 4,0 | 4,4 | 4,9 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | Opis prognozy: Systematyczny rozwój fotografii cyfrowej powodował będzie spadek ilości odpadów. |  |  |
|  |  | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | Opis prognozy: Uwzględniając generalne trendy zmian produkcji energii oraz produkcji hutniczej nie należy spodziewać się wzrostu wytwarzania odpadów w perspektywie roku 2017. Prawdopodobny jest raczej powolny spadek lub stabilizacja ilości wytwarzanych odpadów w tym sektorze gospodarki. Przyjęto założenie o stabilizacji wytwarzania odpadów w latach 2011-2017 na poziomie roku 2010 |  |  |
|  |  | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | Opis prognozy: Przyjęto stabilizację poziomu wytwarzania odpadów, biorąc pod uwagę prognozę stabilizacji produkcji stali i metali kolorowych |  |  |
|  |  | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | Opis prognozy: Biorąc pod uwagę prognozy dla przemysłu metalowego, przyjęto stabilizację wytwarzania odpadów na poziomie z 2010 r. |  |  |
|  |  | 201,3 | 201,3 | 201,3 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | Opis prognozy: Ogólny spadek zużycia świeżych olejów spowodowany jest m.in. wydłużeniem czasu eksploatacji olejów w wyniku stałej poprawy ich jakości. W związku z tym spodziewany jest spadek ilości olejów odpadowych możliwych do pozyskania |  |  |
|  |  | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | Opis prognozy: Odpady te są wytwarzane w bardzo małych ilościach, praktycznie nie mających wpływu na ogólny krajowy bilans odpadów. Przyjęto stabilizację wytwarzania odpadów na poziomie z 2010 r. |  |  |
|  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | Opis prognozy: Do roku 2023 przyjęto tempo wzrostu masy odpadów opakowaniowych ok. 3,5% rocznie |  |  |
|  |  | 39,8 | 47,3 | 58,2 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach | Opis prognozy: Przyjęto nieznaczny wzrostu masy odpadów ze wzrostem PKB |  |  |
|  |  | 58,1 | 64,1 | 72,2 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | Opis prognozy: Przyjęto, że po stagnacji i spadku produkcji budowlanej w latach 2009-2010, w następnych latach nastąpi wzrost budownictwa, co również wpłynie na wzrost wytwarzania odpadów. Przyjęto poziom roku 2010 jako poziom odniesienia i wzrost średnioroczny o 3,5%. |  |  |
|  |  | 680,3 | 808,0 | 993,3 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | Opis prognozy: Biorąc pod uwagę zakładany w Polsce wzrost dostępności usług medycznych oraz starzenie się społeczeństwa, wzrastać będzie ilość odpadów. Przyjęto poziom roku 2010 jako poziom odniesienia i wzrost średnioroczny o 2,0% |  |  |
|  |  | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | Opis prognozy: Prognozuje się znaczący wzrost masy tych odpadów do 2017 roku w wyniku budowy nowych i rozbudowy istniejących oczyszczalni ścieków – wzrost masy osadów ściekowych, a także budowy nowych instalacji do mechanicznego, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz z instalacji termicznego przekształcania odpadów. Następnie, w wyniku zwiększania się ilości odpadów przekształcanych termicznie oraz wzrostu ilości odpadów poddanych odzyskowi następować będzie spadek ilości odpadów z grupy 19. |  |  |
|  |  | 355,0 | 650,0 | 550,0 |

# 5. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI NA LATA 2012 - 2023

## 5.1. Odpady komunalne (grupa 20)

- Cele główne:

- Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich mieszkańców województwa.

- Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

- Cele szczegółowe:

- Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.

- Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku.

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.

- Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku.

- Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:

- Rok 2017: 80%

- Rok 2020: 95%

- Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych:

- Rok 2017: 55%

- Rok 2020: 70%

- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:

- Rok 2017: 60%

- Rok 2020: 95%

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.

## 5.2. Odpady niebezpieczne (grupy 01 - 19)

W tabeli 5.2.-1. podano szczegółowe cele gospodarowania odpadami dla wybranych grup odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim. Podane cele są zgodne z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. Uwzględniają one wyniki analizy stanu aktualnego gospodarowania tymi odpadami oraz prognozę ich wytwarzania.

Tab. 5.2.-1. Cele szczegółowe gospodarowania odpadami wybranych grup odpadów niebezpiecznych na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kpgo 2014)

| Okres realizacji | Cele szczegółowe |
| --- | --- |
| Odpady zawierające PCB |  |
| 2012 - 2023 | - Sukcesywna likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm |
| Oleje odpadowe |  |
| 2012 - 2023 | - Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. - Dążenie do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji do regeneracji olejów odpadowych. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |
| 2012 - 2023 | - W okresie do 2023 r. podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych. |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |
| 2012 - 2023 | - Rozbudowa systemu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów, który pozwoli na osiągnięcie następujących poziomów zbierania: - Do 2012 r. – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości co najmniej 25%; - Do 2016 r. i w latach następnych – poziom zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych. - Osiągnięcie poziomów wydajności recyklingu – co najmniej 65% ich masy. |
| Zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |
| 2012 - 2023 | W okresie od 2011 r. do 2023 r. wyznacza się następujące cele - Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości: - Dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania: - poziomu odzysku w wysokości co najmniej 80% masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu; - Dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego: - poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75% masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 65% masy zużytego sprzętu; - Dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli: - poziomu odzysku w wysokości co najmniej 70% masy zużytego sprzętu, - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości co najmniej 50% masy zużytego sprzętu; - Dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości co najmniej 80% masy tych zużytych lamp, - Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok. |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |
| 2012 - 2023 | Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku: - 85% i 80% do końca 2014 roku, - 95% i 85% od dnia 1 stycznia 2015 r. |
| Odpady zawierające azbest |  |
| 2012 - 2023 | Zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz „Wojewódzkim programie usuwania azbestu na lata 2009 - 2032”. |
| Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych (w przypadku pojawienia się) |  |
| 2012 - 2023 | Zakłada się sukcesywne zagospodarowanie odpadów materiałów wybuchowych, poprzez kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania zbędnych środków bojowych. |

## 5.3. Odpady inne niż niebezpieczne (grupy 01 - 19)

W tabeli 5.3.-1. podano szczegółowe cele gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 01 – 19 wytwarzanych w województwie podkarpackim. Podane cele są zgodne z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014. Uwzględniają one wyniki analizy stanu aktualnego gospodarowania tymi odpadami oraz prognozę ich wytwarzania.

Tab. 5.3.-1. Cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów innych niż niebezpiecznych (zgodnie z Kpgo 2014)

| Okres realizacji | Cele szczegółowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużyte opony |  |  |  |  |
| 2012 - 2023 | W perspektywie do 2023 r. podstawowym celem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku na poziomie co najmniej 75%, a recyklingu na poziomie co najmniej 15%. |  |  |  |
| Odpady z budowy, remontów demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
| 2012 - 2023 | Do 2020 r. poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych powinien wynosić minimum 70% wagowo. |  |  |  |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |
| 2012 - 2023 | W perspektywie do 2023 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące: - Od 1 stycznia 2013 r. zagospodarowanie osadów ściekowych metodami innymi niż składowanie, - Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi, - Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego. |  |  |  |
| Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne |  |  |  |  |
| 2012 - 2023 | Do roku 2023 zakłada się zmniejszenie masy składowanych odpadów do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych odpadów. |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |
| 2012 - 2023 | Do roku 2014: Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, aby osiągnąć nw. cele (%). W latach następnych poziomy te należy utrzymać. |  |  |  |
|  | L.p. | Odpad powstały z: | Minimalny poziom (%) |  |
|  |  | Rodzaj opakowań | odzysku | recyklingu |
|  | 1. | Opakowania razem | 601 | 551 |
|  | 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 22,51, 2 |
|  | 3. | Opakowania z aluminium | - | 501 |
|  | 4. | Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | - | 501 |
|  | 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | 601 |
|  | 6. | Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | - | 601 |
|  | 7. | Opakowania z drewna | - | 151 |
|  | 1 Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, 2 Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |  |

# 6. KIERUNKI DZIAŁAŃ I SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

## 6.1. Odpady komunalne (grupa 20)

### 6.1.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.

- Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

W działaniach tych można kierować się zaleceniami podanymi w rozdziale 6.3. Natomiast koszt działań podano w rozdz. 6.1.6. (w poszczególnych regionach) oraz w rozdz. 7 (koszty sumaryczne dla województwa podkarpackiego).

### 6.1.2. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

- Gospodarka odpadami w województwie podkarpackim opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

- W każdym regionie wyznacza się instalacje regionalne i zastępcze.

- Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

- Gminy województwa podkarpackiego zobowiązane są do osiągnięcia wskazanych w rozdz. 5.1. celów ilościowych.

- Prowadzenie w regionach gospodarowania odpadami selektywnego zbierania i odbierania, co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

  - odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków oraz z targowisk,

  - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

  - odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

  - tworzywa sztuczne,

  - metale,

  - zużyte baterie i akumulatory,

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  - przeterminowane leki,

  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlano - remontowe.

- Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

- Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

- Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji mogą być wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.

- Organizacja w gminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu o:

- sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

- placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane.

- Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych odpadów, takich jak:

- kompostowni odpadów z selektywnej zbiórki,

- instalacji fermentacji odpadów ulegających biodegradacji,

- instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

- Wysortowana frakcja palna powinna być wykorzystana do produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF) lub kierowana bezpośrednio do instalacji zapewniającej termiczne przekształcanie odpadów.

- Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

- Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem odpadów.

### 6.1.3. System gospodarowania odpadami na terenie województwa podkarpackiego

W województwie podkarpackim przyjęto następujące uwarunkowania funkcjonowania instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym instalacji regionalnych:

Regiony gospodarki odpadami

- Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

- Wydajność (przepustowość) instalacji regionalnych została obliczona dla każdego regionu oddzielnie, przy uwzględnieniu:

- udziału ludności zamieszkującej tereny miejskie i wiejskie,

- jednostkowych wskaźników wytwarzania odpadów,

- powierzchni pielęgnowanych terenów zielonych w każdej gminie regionu (powierzchnia potencjalna),

- obliczonych wskaźników odzysku i unieszkodliwiania dla lata 2012 – 2023.

- Dla Regionu Południowo – Wschodniego przyjęto założenia opracowane w ramach „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012 r.).

- W każdym RGO wyznacza się instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze.

Na podstawie uzyskanych opinii w trakcie konsultowania „Założeń do Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego” oraz w trakcie opiniowania Projektu WPGO, w niniejszym planie wyznacza się następujące Regiony gospodarki odpadami (liczba mieszkańców w 2012 r.):

- Region Centralny.

- Region Południowo - Wschodni

- Region Południowo - Zachodni

- Region Północny.

- Region Wschodni.

- Region Zachodni

W Regionie Centralnym i Zachodnim docelowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opierać się będzie na ich termicznym przekształcaniu z uzyskaniem energii.

Na mapie 6.1.-1. zamieszczono podział województwa na regiony gospodarowania odpadami.

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

- Od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie wykonania WPGO wszystkie odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 należy kierować do regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

- Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić rozdział odpadów zmieszanych minimum na dwie frakcje:

- frakcję o zwiększonej zawartości odpadów biodegradowalnych (tzw. frakcję mokrą lub podsitową) kierowaną do procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów w ramach części biologicznej;

- frakcję o zwiększonej kaloryczności (tzw. frakcję suchą lub nadsitową);

- Funkcjonowanie części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych powinno zapewnić także:

- automatyczną lub ręczną segregację odpadów, mającą na celu zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

- zmniejszenie tzw. kaloryczności odpadów stanowiących pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczoną do składowania, do poziomu nie większego niż:

- ciepło spalania 6 MJ/kg s.m.;

- zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) 5% s.m.;

- strata przy prażeniu (LOI) 8% s.m.

- Część mechaniczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych może posiadać elementy do produkcji komponentów paliwa alternatywnego (RDF). W przypadku ich braku, odpady stanowiące pozostałość z sortowania odpadów komunalnych (za wyjątkiem odpadów pochodzących z części biologicznej), powinny być przekazywane do innych instalacji zagospodarowania odpadów.

- W ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, należy poddać procesom tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów, frakcję o wielkości co najmniej 0 - 80 mm (tzw. frakcję mokrą lub podsitową)..

- Warunki prowadzenia procesu tlenowej lub beztlenowej stabilizacji przy użyciu mikroorganizamów w ramach części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powinny być zgodne z rozporządzeniem MŚ w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacje przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

- Celem funkcjonowania instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych jest wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych.

- Instalacje, które nie wytwarzają produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin zakwalifikowane zostały do instalacji zastępczych. Instalacje te uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin.

- Przepustowość (wydajność) regionalnej instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych została obliczona dla każdego regionu, przy uwzględnieniu powierzchni pielęgnowanych terenów zielonych w każdej gminie regionu;

- Rozbudowę (zwiększenie mocy przerobowych) lub modernizację (uszczelnienie płyty kompostowej) wszystkich istniejących kompostowni zastępczych (potencjalnych kompostowni regionalnych) wraz z uzyskaniem certyfikatu uzyskania produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin należy przeprowadzić do końca 2013 r.

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są przyjmowane odpady komunalne

- W związku z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. Nr 186 z 2005 r., poz. 1553 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2013 obowiązywać będzie zakaz przyjmowania na składowiska odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01.

- Pojemność kwalifikującą składowisko do instalacji regionalnych obliczono dla każdego regionu oddzielnie, biorąc pod uwagę szacowaną masę odpadów do składowania.

- Wszystkie istniejące składowiska odpadów spełniające wymagania techniczne dla składowisk określane w przepisach szczególnych, a niespełniające wymagań dla instalacji regionalnej, i których nie przewiduje do rozbudowy lub modernizacji w kierunku instalacji regionalnej, klasyfikowane zostają, jako instalacje zastępcze, a po ich wypełnieniu będą zamykane zgodnie z poniższym harmonogramem. W niniejszym planie przyjęto, że podane w poniższej tabeli składowiska klasyfikowane jako instalacje zastępcze eksploatowane będą do wypełnienia.

- Tab. 6.1.-1. Plan zamykania składowisk na terenie województwa podkarpackiego

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Gmina/Miasto | Planowany rok zamknięcia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko ”Paszczyna” | gm. Dębica | Po wypełnieniu |
| 2. | Składowisko ”Borowa” | gm. Borowa | Po wypełnieniu |
| 3. | Składowisko ”Strzegocice | gm. Pilzno | Po wypełnieniu |
| 4. | Składowisko ”Mielec” | m. Mielec | Po wypełnieniu |
| 5. | Składowisko ”Jodłowa” | gm. Jodłowa | Po wypełnieniu |
| 6. | Składowisko ”Dynów” | gm. Dynów | Po wypełnieniu |
| 7. | Składowisko ”Strzyżów” | m. Strzyżów | Po wypełnieniu |
| 8. | Składowisko ”Sokołów Młp.” | m. Sokołów | Po wypełnieniu |
| 9. | Składowisko ”Kozodrza” | gm. Ostrów | Po wypełnieniu |
| 10. | Składowisko ”Karlików” | gm. Bukowsko | Po wypełnieniu |
| 11. | Składowisko ”Radoszyce” | gm. Komańcza | Po wypełnieniu |
| 12. | Składowisko ”Krosno” | m. Krosno | Po wypełnieniu |
| 13. | Składowisko ”Średnie Wielkie" | gm. Zagórz | Po wypełnieniu |
| 14. | składowisko ”Wola Zarczycka” | gm. Nowa Sarzyna | Po wypełnieniu |
| 15. | składowisko ”Zaklików” | gm. Zaklików | Po wypełnieniu |
| 16. | składowisko ”Pysznica” | gm. Pysznica | Po wypełnieniu |
| 17. | składowisko ”Jarocin” | gm. Jarocin | Po wypełnieniu |
| 18. | składowisko ”Jeziórko” | gm. Grębów | Po wypełnieniu |
| 19. | składowisko ”Sigiełki” | gm. Krzeszów | Po wypełnieniu |
| 20. | składowisko ”Stalowa Wola” | m. Stalowa Wola | Po wypełnieniu |
| 21. | składowisko ”Giedlarowa” | gm. Leżajsk | Po wypełnieniu |
| 22. | składowisko ”Młyny” | gm. Radymno | Po wypełnieniu |
| 23. | składowisko ”Futory” | gm. Oleszyce | Po wypełnieniu |
| 24. | składowisko ”Wólka Pełkińska” | gm. Jarosław | 2015 |
| 25. | składowisko ”Narol” | gm. Narol | Po wypełnieniu |
| 26. | składowisko ”Przemyśl” | m. Przemyśl | Po wypełnieniu |

Pozostałe instalacje zagospodarowania odpadów

- Dopuszcza się lokalizowanie na terenie województwa (z uwzględnieniem przepisów szczególnych) innych instalacji zagospodarowania odpadów, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych do zagospodarowania: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

- Przykładowymi ww. instalacjami mogą być:

- sortownie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, w tym odpadów opakowaniowych;

- instalacje tlenowego lub beztlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych innych niż odpady zielone (np. odpadów kuchennych);

- instalacje produkcji komponentów paliwa alternatywnego (tzw. RDF);

- instalacje zagospodarowania gruzu budowlanego;

- instalacje zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych;

- Celem budowy powyższych instalacji powinno być:

- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

- zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;

- produkcja kompostu z odpadów innych niż odpady zielone - produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych;

- Do powyższych instalacji mogą być kierowane między innymi odpady stanowiące pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nieprzeznaczone do składowania. W szczególności w celu spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. Nr 186 z 2005 r., poz. 1553 ze zm.), ograniczającego składowanie tzw. odpadów kalorycznych.

- Odpady powstające w ww. instalacjach przeznaczone do składowania należy umieszczać na składowiskach stanowiących instalacje regionalne lub zastępcze, zlokalizowanych w tym samym regionie gospodarki odpadami co instalacja je wytwarzająca.

Zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogą przyjmować odpady wyłącznie do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, lub w przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich z regionu odpadów, które należy kierować do RIPOK, a także w przypadku, gdy instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Mapa 6.1.-1. Regiony gospodarowania odpadami

### 6.1.4. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Założone cele

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995 (190,4 tys. Mg), dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.

Oznacza to, że dopuszcza się do składowania następującą masę tych odpadów:

- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 95,2 tys. Mg,

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 66,6 tys. Mg.

System gospodarki odpadami

- Jako priorytetowe przyjmuje się zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych. Ma to szczególne duże znaczenie w regionach, gdzie moce przerobowe instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji są zbyt małe.

- Zaleca się stosowanie takich technologii przekształcania odpadów ulegających biodegradacji, w wyniku, których efektem procesu będzie kompost, albo produkt mający właściwości nawozowe.

- Przy zastosowaniu technologii fermentacji odpadów, jako priorytetowe przyjmuje się technologie bazujące na odpadach komunalnych zbieranych selektywnie tak, aby efektem końcowym procesu był biogaz o wartościach energetycznych i kompost.

- Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji traktowane jest jako docelowe i powinno być podstawą wyboru systemu gospodarowania odpadami we wszystkich regionach województwa podkarpackiego.

- Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wprowadzania zbierania selektywnego odpadów tzw. kuchennych, a więc z przygotowania posiłków.

- Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

- Frakcja podsitowa z sortowni (od 0 – 80/100 mm), do której przechodzi ponad 80% odpadów ulegających biodegradacji zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych (Wg: Emilia den Boer, Ryszard Szpadt: Charakterystyka biodegradowalnych frakcji odpadów komunalnych oraz stopnia ich rozkładu w procesach tlenowych i beztlenowych. Zarządzanie gospodarką odpadami. Poznań, 2008), powinna być w pierwszej kolejności poddana procesowi fermentacji celem pozyskania biogazu lub w przypadku braku instalacji fermentacji poddana stabilizacji biologicznej, po której może być składowana.

- Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji mogą być również poddane termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody termiczne pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.

- Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami ulegającymi biodegradacji z przemysłu, z rolnictwa oraz jeśli będzie to uzasadnione technologicznie również z osadami ściekowymi. Jako priorytetowy należy przyjmować taki dobór substratów do procesu, aby w wyniku przekształcenia odpadów ulegających biodegradacji uzyskać biogaz oraz nawóz.

W rozdziale 6.1.6. podano szczegółowe informacje dla poszczególnych regionów gospodarowania odpadami dotyczące gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji:

- Niezbędnego poziomu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2012 – 2023.

- Wielkość mocy przerobowych instalacji regionalnych.

- Charakterystykę istniejących, realizowanych i planowanych inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji.

- Koszt inwestycji.

### 6.1.5. Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

Na terenie województwa podkarpackiego nie ma instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych wymagających zamknięcia.

### Organizacja poszczególnych regionów gospodarowania odpadami komunalnymi

### Kryteria rozmieszenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami.

Przy określaniu rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami wzięto m. in. 
pod uwagę:

- zapisy ustawowe, z których wynika, iż  w Planie uwzględnia się przedsięwzięcia, które spełniały wymagania przewidziane dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz dla których zgodnie 
z zapisami art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. do 1 stycznia 2012r. ) cyt.”…wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu..”;

- zasadę bliskości uwzględniającą istniejące i projektowane układy komunikacyjne.

Ponadto mogą być realizowane przedsięwzięcia realizowane w trybie art. 3a ustawy zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o ile w danym regionie gospodarki odpadami moce przerobowe istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych nie są wystarczające do zagospodarowania wszystkich wytwarzanych tego rodzaju odpadów w danym regionie.

W Planie zamieszczono nazwy podmiotów zarządzających lub realizujących wskazane w Planie przedsięwzięcie w celu ułatwienia jego identyfikacji.

#### 6.1.6.1. Region Centralny 
Tab. 6.1.-2. Syntetyczna charakterystyka Regionu Centralnego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 438 740 |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 453 195 |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 449 765 |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | W roku 2010: 129,7 tys. Mg (0,286 Mg/M) w roku 2012: 131,3 tys. Mg (0,292 Mg/M) w roku 2023: 140,0 tys. Mg (0,325 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 42,1 Mg w roku 2010: 71,0 Mg w roku 2013: 72,0 Mg w roku 2020: 74,5 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (w przypadku nie wybudowania instalacji termicznego przekształcania odpadów) - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 112,0 tys. Mg 56,0 tys. Mg | 116,6 tys. Mg 58,3 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 51,0 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 59,7 tys. Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 4,7 tys. Mg | 5,1 tys. Mg |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 626,2 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 34,0 tys. Mg 6,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | 33,5 tys. Mg |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020) |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 180,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 0,0 tys. Mg 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 3,0 tys. Mg od 2013 r. do uruchomienia zakładu termicznego przekształcania odpadów w Rzeszowie 8,5 tys. Mg (zwiększenie mocy przerobowych po uruchomieniu zakładu termicznego przekształcania odpadów w Rzeszowie) |  |
| W zakresie składowania odpadów | 0,0 tys. Mg (składowanie odpadów poza Regionem Centralnym) |  |
| Razem instalacje w 2020 r.3 |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 180,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 0,0 tys. Mg 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 8,5 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | 0,0 tys. Mg (składowanie odpadów poza Regionem Centralnym) |  |

1.Przy określaniu mocy instalacje do odpadów zmieszanych założono, że selektywnie zbieranych będzie 10% wytworzonych odpadów komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych).

2Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

3 niezbędna budowa 2 stacji przeładunkowych

- Tab. 6.1.-3. Wykaz gmin Regionu Centralnego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat brzozowski | Nozdrzec | W |
| 2 | Powiat rzeszowski | Błażowa | M-W |
| 3 | Powiat rzeszowski | Boguchwała | M-W |
| 4 | Powiat rzeszowski | Chmielnik | W |
| 5 | Powiat strzyżowski | Czudec | W |
| 6 | Powiat rzeszowski | Dynów | M |
| 7 | Powiat rzeszowski | Dynów | W |
| 8 | Powiat strzyżowski | Frysztak | W |
| 9 | Powiat przeworski | Gać | W |
| 10 | Powiat rzeszowski | Głogów Małopolski | M-W |
| 11 | Powiat rzeszowski | Hyżne | W |
| 12 | Powiat przeworski | Jawornik Polski | W |
| 13 | Powiat przeworski | Kańczuga | M-W |
| 14 | Powiat rzeszowski | Krasne | W |
| 15 | Powiat rzeszowski | Lubenia | W |
| 16 | Powiat łańcucki | Łańcut | M |
| 17 | Powiat łańcucki | Łańcut | W |
| 18 | Powiat łańcucki | Markowa | W |
| 19 | Powiat strzyżowski | Niebylec | W |
| 20 | Powiat m. Rzeszów | Rzeszów | M |
| 21 | Powiat strzyżowski | Strzyżów | M-W |
| 22 | Powiat rzeszowski | Świlcza | W |
| 23 | Powiat rzeszowski | Trzebownisko | W |
| 24 | Powiat rzeszowski | Tyczyn | M-W |
| 25 | Powiat strzyżowski | Wiśniowa | W |

- Tab. 6.1.-4. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Centralnym (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 |
| Szkło | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 |
| Metale | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Tworzywa sztuczne | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
| Odpady wielomateriałowe | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 41,0 | 41,1 | 41,1 | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,3 |
| Odpady mineralne | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Frakcja < 10 mm | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
| Tekstylia | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Drewno | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Odpady niebezpieczne | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Inne kategorie | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Razem | 126,7 | 127,4 | 128,1 | 128,9 | 129,6 | 130,3 | 131,0 | 131,8 | 132,5 | 133,2 | 134,0 | 134,7 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Razem | 131,3 | 132,1 | 132,9 | 133,7 | 134,5 | 135,3 | 136,1 | 136,9 | 137,7 | 138,4 | 139,2 | 140,0 |
| Mg/m, rok | 0,292 | 0,295 | 0,298 | 0,301 | 0,304 | 0,307 | 0,310 | 0,313 | 0,316 | 0,319 | 0,322 | 0,325 |

- Tab. 6.1.-5. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Centralnym (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 29,5 | 21,0 | 20,6 | 19,8 | 18,9 | 18,1 | 17,3 | 16,4 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,5 |
| Wymagane przetworzenie | 36,2 | 45,0 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,3 | 51,5 | 53,4 | 54,2 | 54,9 | 55,7 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 5,2 | 7,9 | 15,8 | 18,6 | 21,3 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

- Tab. 6.1.-6. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Centralnym

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część mechaniczna: 29,7 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część biologiczna: 14,9 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1,5 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania –232,0 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ - Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów - Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I. Instalacje istniejące

I. A. Instalacje regionalne - brak

I. B. Potencjalny RIPOK - instalacje zastępcze w Regionie Centralnym do czasu dostosowania - (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - brak

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Sortownia odpadów zmieszanych | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 30 000,0 |  | Instalacje zastępcze – do czasu uruchomienia RIPOK Instalacje zastępcze w przypadku awarii instalacji TP |
|  |  | kompostowania frakcji podsitowej |  | 6000,0 |  |  |
| 2. |  | Sortownia odpadów zmieszanych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA”Sp. z o. o., ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów | 4 000,0 |  |  |
| 3. | Składowiska odpadów |  | Składowisko ”Dynów” Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 1 918,7 Mg |  |  |
| 4. |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów | 31 534,3 Mg |  |  |

| I. D. Inne instalacje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki ul. Myśliwska, 36-030 Błażowa | Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa | 2 000,0 | Możliwość pracy na 3 zmiany (6 000 Mg/rok) |
| 2. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki ul. 1-Maja, Strzyżów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów | 12 000,0 |  |
| 3. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki 36-400 Boguchwała | ,,GOKOM” Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15A, 36-040 Boguchwała. | 500,0 |  |

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

| II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych |  | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów | 180 000,0 | Planowany termin uruchomienia: 2017 r. |
| 2. | POZ | Kompostowania | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 8 500,0 | Instalacja do zagospodarowania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów zielonych i innych bioodpadów. |

III. Instalacje planowane w WPGO - niezbędne jako uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie

| III. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Najwłaściwsza lokalizacja w regionie1 | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) | Uwagi |
| 1. | Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Kompostowania | Rzeszów lub jego okolice | 5 300,0 | Założono powstanie w 2013 roku |

1Wskazana lokalizacja realizuje zasadę bliskości.

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Centralnym oraz do instalacji poza Regionem należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-7. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Centralnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Centralnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Zachodni | 1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 2, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) |
|  |  | Od 2015r.: 5. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 2. | Północny | 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych w m. Giedlarowa; ("Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) |
|  |  | Od 2015 r. 2. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) |
| 3. | Wschodni | Od 2012 r. 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |
|  |  | Od 2013 r.: 2. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu; (Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Od 2014 r.: 3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; (Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław) |
| 4. | Południowo - Zachodni | 1. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. , ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
|  |  | 2. Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica; (Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28,38-200 Jasło), |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 111,4 | TP | RIPOK | brak | - |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 111,4 |
|  | MP |  |  |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów” Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 111,4 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 112,0 | TP | RIPOK | brak | - |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, Sp. z o. o. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 85,0 (na 2,5 zmiany) |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 27,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 50,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 112,7 | TP | RIPOK | brak | - |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 85,0 (na 2,5 zmiany) |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 27,7 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 50,4 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 113,3 | TP | RIPOK | brak | - |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 85,0 (na 2,5 zmiany) |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 28,3 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 50,7 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 114,0 | TP | RIPOK | brak | - |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 85,0 (na 2,5 zmiany) |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ,,ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-Maja 38b, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 29,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 51,0 |

| 2017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,6 | TP | RIPOK | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów | 114,6 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 114,6 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-8. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Centralnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Centralnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Zachodni | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 2. | Północny | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk) |
| 3. | Wschodni | Od 2013 r. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w m. Młyny 24, (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |

| Masa odpadów (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa kierowanych odpadów do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 4,7 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | brak | - |
|  | Składowiska | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 4,7 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,7 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 4,7 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym1 | Kompostownia; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 1,7 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 4,8 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym1 | Kompostownia; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 1,8 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 4,8 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym1 | Kompostownia; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 1,8 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 4,9 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym1 | Kompostownia; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o., ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 1,9 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 5,0 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym1 | Kompostownia; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o. , ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów | 5,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

1 Instalacja uzyska status regionalnej, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-9. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Centralnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Centralnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Zachodni | Składowisko ”Kozodrza” (Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów225) |
| 2. | Północny | Składowisko „Stalowa Wola” (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) |
|  |  | Składowisko ”Giedlarowa” („Stare Miasto Park” Sp. z o. o. , Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) |
|  |  | Składowisko „Sigiełki” (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów) |
| 3. | Wschodni | Składowisko „Przemyśl” (Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | składowisko ”Młyny” (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno) |

| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 120,4 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 120,4 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 120,4 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| 76,5 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 76,5 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 76,5 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 75,8 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów, | 75,8 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 75,8 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| 75,4 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 75,4 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 75,4 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 74,9 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Składowisko ”Dynów”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów | 74,9 |
|  |  |  | Składowisko ”Strzyżów”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 74,9 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 34,4 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze poza Regionem Centralnym |  | 34,4 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 34,4 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |

- Tab. 6.1.-10. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Centralnym

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1 | Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów | 2012 - 2023 | 332 200,0 | 332 200,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 2 | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (27) | Gminy | 2012 - 2023 | 13 500,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 3 | Budowa i rozbudowa instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Przedsiębiorcy | 2013 | 3 600,0 | 3 600,0 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 4 | Budowa stacji przeładunkowych (2) | Przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | 3 000,0 | 3 000,0 |  | Środki własne |
| 5 | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 10 500,0 | 5 250,0 | 5 250,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 6 | Monitoring składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 1 824,0 | 960,0 | 864,0 | Środki własne |
| 7 | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 7 100,0 | 4 500,0 | 2 600,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 370 520,0 | 355 060,0 | 15 464,0 |  |

#### 6.1.6.2. Region Południowo - Wschodni

Region Południowo – Wschodni jest obszarem typowo turystycznym. Wg „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012), rocznie obszar ten odwiedza ok. 2 230 tys. turystów. W powyższej Koncepcji przyjęto, że przeciętny turysta przebywa na tym obszarze 14 dni, wytwarzając średnio (w przeliczeni na mieszkańca) 0,125 Mg/rok odpadów komunalnych.

W Regionie tym planuje się zbieranie selektywne odpadów surowcowych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale) na poziomie 30% wytwarzanych odpadów. Sumaryczny bilans wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich skład morfologiczny zamieszczono w tabeli 6.1.-12.

- Tab. 6.1.-11. Syntetyczna charakterystyka Regionu Południowo - Wschodniego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 71 768 (+ turyści) |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 69 836 (+ turyści) |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 173 983 (w tym 89 879 turystów w przeliczeniu na osoby stale zamieszkujące - wg „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012)) |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | w roku 2010: 27,3 tys. Mg (0,171 Mg/M) w roku 2012: 27,9 tys. Mg (0,176 Mg/M) w roku 2023: 29,9 tys. Mg (0,198 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 5,7 Mg w roku 2010: 8,3 Mg w roku 2013: 8,5 Mg w roku 2020: 9,0 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 21,1 tys. Mg 10,6 tys. Mg | 21,9 tys. Mg 11,0 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 5,7 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 7,0 tys. Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 1,0 tys. Mg | 1,1 tys. Mg |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 202,9 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 10,0 tys. Mg 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | Do składowania: 25,7 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 128 tys. Mg (na koniec 2011r) |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020.) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 24,0 tys. Mg (rozbudowa istniejącej) 10,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 1,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Rozbudowa składowisk: 159,1 tys. Mg |  |
| Razem instalacje w 2020 r. |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 24,0 tys. Mg 10,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 1,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Do składowania: 11,6 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 83,9 tys. Mg |  |

1 Przy określaniu mocy instalacje do odpadów zmieszanych założono, że selektywnie zbieranych będzie 10% wytworzonych odpadów komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych).

2Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-12. Wykaz gmin Regionu Południowo - Wschodniego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat bieszczadzki | Czarna | W |
| 2 | Powiat bieszczadzki | Lutowiska | W |
| 3 | Powiat bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | M-W |
| 4 | Powiat sanocki | Tyrawa Wołoska | W |
| 5 | Powiat sanocki | Zagórz | M-W |
| 6 | Powiat leski | Baligród | W |
| 7 | Powiat leski | Cisna | W |
| 8 | Powiat leski | Lesko | M-W |
| 9 | Powiat leski | Olszanica | W |
| 10 | Powiat leski | Solina | W |
| 11 | Powiat przemyski | Bircza | W |

- Tab. 6.1.-13. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Południowo – Wschodnim (obliczenia na podstawie „Koncepcji utworzenia Regionu Gospodarki Odpadami Ustrzyki Dolne – Zagórz” (maj, 2012)) (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 2,54 | 2,56 | 2,57 | 2,59 | 2,60 | 2,62 | 2,63 | 2,65 | 2,66 | 2,68 | 2,69 | 2,71 |
| Szkło | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 |
| Metale | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 |
| Tworzywa sztuczne | 6,44 | 6,47 | 6,51 | 6,55 | 6,59 | 6,62 | 6,66 | 6,70 | 6,74 | 6,77 | 6,81 | 6,85 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 2,03 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 |
| Odpady mineralne | 2,67 | 2,69 | 2,70 | 2,72 | 2,73 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 |
| Frakcja < 10 mm | 9,14 | 9,19 | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 9,40 | 9,46 | 9,51 | 9,56 | 9,62 | 9,67 | 9,72 |
| Tekstylia | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
| Odpady niebezpieczne | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Odpady wielkogabarytowe | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| Razem | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 27,8 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,4 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Razem | 27,7 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 29,6 |
| Mg/m, rok | 0,175 | 0,177 | 0,178 | 0,180 | 0,182 | 0,184 | 0,186 | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,194 | 0,196 |

- Tab. 6.1.-14. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Południowo – Wschodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Wymagane przetworzenie | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 1,2 | 1,8 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

- Tab. 6.1.-15. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Południowo-Wschodnim

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część mechaniczna: 14,0 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część biologiczna: 7,0 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 0,7 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania –202,9 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ - Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów - Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I. Instalacje istniejące

I. A. Instalacje regionalne - brak

I. B. Potencjalny RIPOK - instalacje zastępcze w Regionie Południowo –Wschodnim do czasu dostosowania - (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - brak

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Południowo –Wschodnim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MP | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 10 000,0 |  | Instalacja zastępcza – do czasu rozbudowy do wymagań RIPOK |
| 2. | Składowiska odpadów |  | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz | 98 183,9 Mg |  | Planowana rozbudowa do wielkości pozwalającej zakwalifikować jako RIPOK |

I. D. Inne instalacje - brak

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - brak

| II. B – Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 24 000,0 | Planowany termin uruchomienia: Przyjęto 2015 r. RIPOK po wybudowaniu i spełnieniu parametrów |
|  |  | Część biologiczna | Część biologiczna |  | 10 000,0 |  |
| 2. | POZ |  | Kompostownia „Średnie Wielkie” | Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz , | 1 000,0 | Planowany termin uruchomienia: Przyjęto 2013 r. |

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Południowo - Wschodnim oraz do instalacji poza Regionem należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-16. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Południowo - Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowo - Wschodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Południowo - Zachodni | 1. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. , ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
|  |  | 2. Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica; (Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28,38-200 Jasło), |
| 2. | Centralny | 1. Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów |
| 3. | Zachodni | 1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 2, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |
|  |  | Od 2015r.: 5. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 4. | Wschodni | Od 2012r. 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m.Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |
|  |  | Od 2013 r.: 2. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu; (Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Od 2014 r.: 3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; (Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 21,1 | MBP | RIPOK | brak | 21,1 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 |  |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,1 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 21,3 | MBP | RIPOK | brak | 21,3 (2,5 zmiany) |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,3 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 10,7 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 21,4 | MBP | RIPOK | brak | 21,4 (2,5 zmiany) |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,4 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 10,7 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 21,5 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych wraz z kompostownią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 21,5 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,5 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 21,6 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych wraz z kompostownią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 21,6 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,6 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 21,7 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych wraz z kompostownią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 21,7 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 21,7 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-17. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Południowo - Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowo - Wschodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Południowo - Zachodni | Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
| 2. | Centralny | Od 2013r. Kompostownia, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 3 | Zachodni | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 4. | Wschodni | Od 2013 r. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w m. Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1,0 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | brak | 1,0 |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 1,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 - 2017 |  |  |  |  |
| 1,0 | Kompostownia | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo – Wschodnim1 | Kompostownia – „Średnie Wielkie”; Zakład Usług Technicznych w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz | 1,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 1,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

1 Instalacja uzyska status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-18. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Południowo - Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowo-Wschodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Południowo - Zachodni | Składowisko ”Krosno” (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
| 2. | Zachodni | Składowisko „Kozodrza”(Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225) |
| 3. | Wschodni | Składowisko „Przemyśl” (Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Składowisko „Młyny” (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno) |

| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 25,7 | Składowiska | RIPOK |  | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim |  | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz | 25,7 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 25,7 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 16,1 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  | 16,1 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 16,1 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 13,0 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  | 13,0 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 13,0 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 12,9 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  | 12,9 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 12,9 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 12,9 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie”, Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  | 12,9 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 12,9 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 12,8 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Wschodnim | Składowisko ”Średnie Wielkie", Zakład Usług Technicznych w Zagórzu Sp. z o. o. ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz |  | 12,8 |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 12,8 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-19. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Południowo - Wschodnim

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Rozbudowa sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych, budowa instalacji biologicznego przekształcania odpadów, linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych i innych. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzegi Dolne 1 | 2012 - 2015 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 2. | Rozbudowa składowiska „Średnie Wielkie” | Zarządzający, właściciel | 2012 - 2023 | 5 500,0 | 1 750,0 | 3 750,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 6. | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Gminy | 2012 - 2023 | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 7. | Rekultywacja kwater składowiska | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 8. | Monitoring składowiska | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 1 104,0 | 552,0 | 552,0 | Środki własne |
| 9. | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 1 870,0 | 950,0 | 920,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 22 474,0 | 12 252,0 | 10 222,0 |  |

#### 6.1.6.3. Region Południowo - Zachodni

- Tab. 6.1.-20. Syntetyczna charakterystyka Regionu Południowo - Zachodniego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 409 114 |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 410 480 |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 407 646 |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | w roku 2010: 96,8 tys. Mg (0,236 Mg/M) w roku 2012: 98,1 tys. Mg (0,241 Mg/M) w roku 2023: 105,4 tys. Mg (0,269 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 35,6 Mg w roku 2010: 51,1 Mg w roku 2013: 51,7 Mg w roku 2020: 53,1 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 83,5 tys. Mg 41,8 tys. Mg | 87,1 tys. Mg 43,4 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 33,9 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 40,7 tys. Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 4,0 tys. Mg | 4,6 tys. Mg |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 804,9 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 55,0 tys. Mg 12,5 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 13,05 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | Do składowania: 61,0 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 37,7 tys. Mg |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 86,0 tys. Mg 36,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 13,05 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | 743,9 tys. Mg |  |
| Razem instalacje w 2020 r. |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 141,0 tys. Mg 46,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 13,05 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Do składowania: 49,6 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 359,4 tys. Mg |  |

1 Przy określaniu mocy instalacje do odpadów zmieszanych założono, że selektywnie zbieranych będzie 10% wytworzonych odpadów komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych).

2Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-21. Wykaz gmin Regionu Południowo - Zachodniego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat brzozowski | Brzozów | M-W |
| 2 | Powiat brzozowski | Domaradz | W |
| 3 | Powiat brzozowski | Dydnia | W |
| 4 | Powiat brzozowski | Haczów | W |
| 5 | Powiat brzozowski | Jasienica Rosielna | W |
| 6 | Powiat jasielski | Jasło | M |
| 7 | Powiat jasielski | Brzyska | W |
| 8 | Powiat jasielski | Dębowiec | W |
| 9 | Powiat jasielski | Jasło | W |
| 10 | Powiat jasielski | Kołaczyce | M-W |
| 11 | Powiat jasielski | Krempna | W |
| 12 | Powiat jasielski | Nowy Żmigród | W |
| 13 | Powiat jasielski | Osiek Jasielski | W |
| 14 | Powiat jasielski | Skołyszyn | W |
| 15 | Powiat jasielski | Tarnowiec | W |
| 16 | Powiat krośnieński | Chorkówka | W |
| 17 | Powiat krośnieński | Dukla | M-W |
| 18 | Powiat krośnieński | Iwonicz-Zdrój | M-W |
| 19 | Powiat krośnieński | Jedlicze | M-W |
| 20 | Powiat krośnieński | Korczyna | W |
| 21 | Powiat krośnieński | Krościenko Wyżne | W |
| 22 | Powiat krośnieński | Miejsce Piastowe | W |
| 23 | Powiat krośnieński | Rymanów | M-W |
| 24 | Powiat krośnieński | Wojaszówka | W |
| 25 | Powiat krośnieński | Jaśliska | W |
| 26 | Powiat sanocki | Sanok | M |
| 27 | Powiat sanocki | Besko | W |
| 28 | Powiat sanocki | Bukowsko | W |
| 29 | Powiat sanocki | Komańcza | W |
| 30 | Powiat sanocki | Sanok | W |
| 31 | Powiat sanocki | Zarszyn | W |
| 32 | Powiat m. Krosno | Krosno | M |

- Tab. 6.1.-22. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Południowo – Zachodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Szkło | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 |
| Metale | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Tworzywa sztuczne | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| Odpady wielomateriałowe | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 33,4 | 33,4 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,5 |
| Odpady mineralne | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| Frakcja < 10 mm | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 |
| Tekstylia | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Drewno | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Odpady niebezpieczne | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Inne kategorie | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Razem | 94,2 | 94,8 | 95,3 | 95,9 | 96,5 | 97,1 | 97,6 | 98,2 | 98,8 | 99,4 | 100,0 | 100,6 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| Razem | 98,1 | 98,7 | 99,4 | 100,1 | 100,7 | 101,4 | 102,1 | 102,7 | 103,4 | 104,1 | 104,7 | 105,4 |
| Mg/M, rok | 0,241 | 0,243 | 0,246 | 0,248 | 0,251 | 0,253 | 0,256 | 0,259 | 0,261 | 0,264 | 0,267 | 0,269 |

- Tab. 6.1.-23. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Południowo - Zachodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 24,9 | 17,8 | 17,4 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 13,9 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,4 |
| Wymagane przetworzenie | 21,0 | 28,3 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 31,4 | 32,3 | 33,2 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,5 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 3,0 | 4,5 | 9,1 | 10,7 | 12,3 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,2 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

- Tab. 6.1.-24. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Południowo - Zachodnim

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część mechaniczna: 24,4 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część biologiczna: 12,2 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1,2 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania –214,9 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ - Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów - Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I. Instalacje istniejące

| I. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP2 | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | ZUO Krosno ul. Białobrzeska 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 37 000,0 (na 2 zmiany) | Rozbudowa części mechanicznej o dodatkowe 30 000,0 Planowany termin uruchomienia: Przyjęto: 2015 r. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 12 500,0 |  |
| 2. | POZ3 |  | Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych |  | 13050,0 |  |
| 3. | Składowisko odpadów 4 |  | brak | brak | - |  |

| I. B. Potencjalny RIPOK - instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Zachodnim do czasu dostosowania - (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak |  | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  | - |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |  |
| - | Składowisko odpadów |  |  | brak | - |  |  |

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Zachodnim |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Część mechaniczna | brak |  |  | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  | - |  |
| 2. | MP |  | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło. | 18 000,0 |  | Instalacja zastępcza – do czasu rozbudowy RIPOK do wymaganych wydajności |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |  |
| 3. | Składowisko odpadów |  |  | ZUO Krosno - Składowisko ”Krosno” , MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 205 124,5 Mg |  | Planowana rozbudowa do 940 500,0 Przyjęto, że od 2015r. - RIPOK |
| 4. |  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 | 8 036,1 Mg |  |  |
| 5. |  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 | 3 928,3 Mg |  |  |

| I. D. Inne instalacje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne)1 | PHU EKOKOMPLEX Sp. z o. o., ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik | 5 000,0 |  |
| 2. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. ul. Parkowa 5 38-450 Dukla | 1 500,0 |  |
| 3. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki ul. Jana Pawła II 59 38-500 Sanok | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,ul. Jana Pawła II 59 38-500 Sanok | 1 224,0 |  |
| 4. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki, Żarnowiec, gm. Jedlicze | Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10, 38 – 460 Jedlicze | 300,0 |  |

1instalacja eksploatowana przez LOTOS do 29.10.2010 r.

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

| II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Pojemność składowisk | Uwagi |
| 1. | Składowisko odpadów | ZUO Krosno-Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 205 124,5 Mg | Planowana rozbudowa do 940 500,0 Mg |
| 2. |  | Składowisko ”Dukla” | 0,0 Mg | Planowana rozbudowa do 257 600,0 |

| II. B - Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia z możliwością produkcji paliwa alternatywnego | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło | 56 000 | Planowany termin uruchomienia: Przyjęto po 2017 roku |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 4 000 |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |
| - | Składowisko odpadów |  | brak | brak | - |  |
| 2. | Inne instalacje |  | Sortownia odpadów opakowaniowych | Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe ,,MAL-EKO” Grzegorz Malinowski Rogi 62a, 38-430 Krosno | 1 600,0 |  |
| 3. |  |  | Zakład przerobu i unieszkodliwiania stłuczki szkła technologicznego i komunalnego | PBK Norma Sp. z o.o. –Krosno, ul. Niepodległości 48 a, 38-400 Krosno | 1000,0 |  |

III. Instalacje planowane w WPGO niezbędne jako uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie

| III. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Najwłaściwsza lokalizacja w regionie1 | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) | Uwagi |
| 1. | Instalacja przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych |  | Okolice Jasła lub Krosna lub Sanoka | 32 000,0 | Założono powstanie w 2016 roku |
| 2. | Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Kompostowania | Okolice Jasła lub Krosna lub Sanoka | 1 200,0 | Założono powstanie w 2013 roku |

1Wskazana lokalizacja realizuje zasadę bliskości.

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Południowo - Zachodnim oraz do instalacji poza Regionem należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-25. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Południowo – Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowo – Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | 1 Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów , (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2. | Zachodni | 1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 2, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |
|  |  | Od 2015r.: 5. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 83,0 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 83,0 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Zachodnim | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, |  |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo - Zachodnim | ZUO Krosno-Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  |
|  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 83,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 83,5 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 37,0 (2 zmiany) |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, | 36,0 (2 zmiany) |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 73,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 10,5 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 28,5 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 84,1 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 37,0 (2 zmiany) |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, | 36,0 (2 zmiany) |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 73,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 11,1 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 28,9 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 84,6 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 67,0 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, | 17,6 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 84,6 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 29,1 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 85,1 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 67,1 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, | 18,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,1 |
|  | Razem kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 (w przypadku rozbudowy/budowy BP) |
| 2017 |  |  |  |  |
| 85,6 | MBP | RIPOK | ZUO Krosno ul. ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 67,6 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło, | 18,0 |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 85,6 |
|  | Razem kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 (w przypadku rozbudowy/budowy BP) |

- Tab. 6.1.-26. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Południowo-Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowo - Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | Od 2013 r. Kompostownia, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2. | Zachodni | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 3,9 | Kompostownia |  | RIPOK | ZUO Krosno-Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |  | 3,9 |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | brak |  |  |
|  | Składowisko |  | RIPOK | brak |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | ZUO Krosno- Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  |  |
|  |  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  |  |
|  |  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  |  |  | 3,9 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 |  | Kompostownia | RIPOK | ZUO Krosno -Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) | 4,0 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim1 | Po wybudowaniu: Kompostownia w m. Wolica- Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,0 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 |  | Kompostownia | RIPOK | ZUO Krosno -Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) | 4,1 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim1 | Po wybudowaniu: Kompostownia w m. Wolica- Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,1 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 |  | Kompostownia | RIPOK | ZUO Krosno Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) | 4,1 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim1 | Po wybudowaniu: Kompostownia w m. Wolica- Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,1 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 |  | Kompostownia | RIPOK | ZUO Krosno Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) | 4,2 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim1 | Po wybudowaniu: Kompostownia w m. Wolica- Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,2 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 |  | Kompostownia | RIPOK | ZUO Krosno Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) | 4,3 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim1 | Po wybudowaniu: Kompostownia w m. Wolica- Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 4,3 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |

1 Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-27. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Południowo–Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Południowego -Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Zachodni | Składowisko „Kozodrza” (Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) |

| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 61,0 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno” , MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  | 61,0 |
|  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 61,0 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 57,4 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  | 57,4 |
|  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 57,4 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 56,9 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  | 56,9 |
|  |  |  | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 56,9 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 56,7 | Składowiska | RIPOK | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno” , MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno |  | 56,7 |
|  |  |  | Składowisko ”Dukla” |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  |  | 56,7 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 56,3 | Składowiska | RIPOK | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno”, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 56,3 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Dukla” |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 | Tylko w przypadku awarii RIPOK |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 56,3 |  |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 55,7 | Składowiska | RIPOK | ZUO Krosno -Składowisko ”Krosno” , MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno | 55,7 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Dukla” |  |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowo-Zachodnim | Składowisko ”Karlików”, Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 | Tylko w przypadku awarii RIPOK |  |
|  |  |  | Składowisko ”Radoszyce”, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 38-543 Komańcza 166 |  |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 55,7 |  |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |  |

- Tab. 6.1.-28. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Południowo - Zachodnim

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Rozbudowa części mechanicznej o dodatkowe 30 000,0 w ZUO Krosno ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. | MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. | 2012 - 2015 | 12 000,0 | 12 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 2. | Budowa instalacji MBP - Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy | 2012 - 2023 | 25 600,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | Środki własne |
| 3. | Budowa sortowni odpadów opakowaniowych - Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe ,,MAL-EKO” Grzegorz Malinowski Rogi 62a, 38-430 Krosno | Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe ,,MAL-EKO” G. Malinowski | 2012 - 2017 | 1 280,0 | 1 280,0 |  | Środki własne |
| 4. | Budowa instalacji przetwarzania frakcji podsitowej (ulegającej biodegradacji) | Przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | 25 600,0 | 25 600,0 |  | Środki własne |
| 5. | Budowa i rozbudowa instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Przedsiębiorcy | 2012 - 2013 | 1 200,0 | 1 200,0 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 6. | Rozbudowa składowisk („Krosno”, „Dukla”) | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 22 750,0 | 8 500,0 | 14 250,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 7. | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (33) | Gminy | 2012 - 2023 | 16 500,0 | 8 250,0 | 8 250,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 8. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 16 650,0 | 10 000,0 | 6 650,0 | Fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 9. | Monitoring składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 2 784,0 | 1 440,0 | 1 344,0 | Środki własne |
| 10. | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 4 870,0 | 2 500,0 | 2 370,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 129 234,0 | 83 570,0 | 45 664,0 |  |

#### 6.1.6.4. Region Północny

- Tab. 6.1.-29. Syntetyczna charakterystyka Regionu Północnego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 448 017 |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 440 545 |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 437 482 |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | w roku 2010: 105,5 tys. Mg (0,239 Mg/M) w roku 2012: 106,8 tys. Mg (0,244 Mg/M) w roku 2023: 114,8 tys. Mg (0,273 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 41,3 Mg w roku 2010: 56,0 Mg w roku 2013: 56,7 Mg w roku 2020: 58,2 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 90,1 tys. Mg 45,1 tys. Mg | 93,8 tys. Mg 46,9 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 36,0 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 43,8 tys. Mg Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 5,1 tys. Mg | 6,1 tys. |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 773,1 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 10,0 tys. Mg 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 6,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | Do składowania: 69,7 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 38,1 tys. Mg |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020) |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 40,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 178,0 tys. Mg 77,6 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 5,6 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | 703,4 tys. Mg |  |
| Razem instalacje w 2020 r. |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 40,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 188,0 tys. Mg 77,6 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 11,6 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Do składowania: 44,2 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 317,2 tys. Mg |  |

1 Przy określaniu mocy instalacje do odpadów zmieszanych założono, że selektywnie zbieranych będzie 10% wytworzonych odpadów komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych).

2Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-30. Wykaz gmin Regionu Północnego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat jarosławski | Wiązownica | W |
| 2 | Powiat łańcucki | Czarna | W |
| 3 | Powiat łańcucki | Białobrzegi | W |
| 4 | Powiat rzeszowski | Sokołów Małopolski | M-W |
| 5 | Powiat przeworski | Sieniawa | M-W |
| 6 | Powiat przeworski | Tryńcza | W |
| 7 | Powiat przeworski | Adamówka | W |
| 8 | Powiat kolbuszowski | Raniżów | W |
| 9 | Powiat łańcucki | Rakszawa | W |
| 10 | Powiat łańcucki | Żołynia | W |
| 11 | Powiat rzeszowski | Kamień | W |
| 12 | Powiat leżajski | Leżajsk | M |
| 13 | Powiat leżajski | Grodzisko Dolne | W |
| 14 | Powiat leżajski | Kuryłówka | W |
| 15 | Powiat leżajski | Leżajsk | W |
| 16 | Powiat leżajski | Nowa Sarzyna | M-W |
| 17 | Powiat niżański | Harasiuki | W |
| 18 | Powiat niżański | Jarocin | W |
| 19 | Powiat niżański | Jeżowe | W |
| 20 | Powiat niżański | Krzeszów | W |
| 21 | Powiat niżański | Nisko | M-W |
| 22 | Powiat niżański | Rudnik nad Sanem | M-W |
| 23 | Powiat niżański | Ulanów | M-W |
| 24 | Powiat stalowowolski | Stalowa Wola | M |
| 25 | Powiat stalowowolski | Bojanów | W |
| 26 | Powiat stalowowolski | Pysznica | W |
| 27 | Powiat stalowowolski | Radomyśl nad Sanem | W |
| 28 | Powiat stalowowolski | Zaklików | W |
| 29 | Powiat stalowowolski | Zaleszany | W |
| 30 | Powiat tarnobrzeski | Baranów Sandomierski | M-W |
| 31 | Powiat tarnobrzeski | Gorzyce | W |
| 32 | Powiat tarnobrzeski | Grębów | W |
| 33 | Powiat tarnobrzeski | Nowa Dęba | M-W |
| 34 | Powiat m.Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | M |

- Tab. 6.1.-31. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Północnym (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 |
| Szkło | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| Metale | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Tworzywa sztuczne | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |
| Odpady wielomateriałowe | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 34,5 | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,2 | 34,4 |
| Odpady mineralne | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
| Frakcja < 10 mm | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,1 |
| Tekstylia | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Drewno | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Odpady niebezpieczne | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Inne kategorie | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Razem | 101,8 | 102,4 | 103,0 | 103,6 | 104,3 | 104,9 | 105,5 | 106,1 | 106,7 | 107,4 | 108,0 | 108,6 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Razem | 106,8 | 107,5 | 108,3 | 109,0 | 109,7 | 110,4 | 111,1 | 111,9 | 112,6 | 113,3 | 114,0 | 114,8 |
| Mg/M, rok | 0,244 | 0,247 | 0,249 | 0,252 | 0,254 | 0,257 | 0,260 | 0,262 | 0,265 | 0,268 | 0,271 | 0,273 |

- Tab. 6.1.-32. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Północnym (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 28,9 | 20,6 | 20,2 | 19,4 | 18,6 | 17,7 | 16,9 | 16,1 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,2 |
| Wymagane przetworzenie | 21,7 | 30,1 | 30,6 | 31,7 | 32,7 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,5 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 3,5 | 5,3 | 10,7 | 12,6 | 14,5 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 18,7 | 18,9 | 19,0 | 19,1 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |

- Tab. 6.1.-33. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Północnym

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część mechaniczna: 24,6 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część biologiczna: 12,3 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1,4 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania –217,8 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ - Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów - Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I. Instalacje istniejące

| I. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  | - |  |
| 1. | POZ |  | Kompostownia pryzmowa, kompostowania osadów, ul. Podolszyny 1, 37-300 Leżajsk | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 6 000,0 |  |
| 2. | Składowisko odpadów |  |  | składowisko ”Stalowa Wola” , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 131 542,1 Mg | W 2012 r.: 237 708,26 Mg |

| I. B. Potencjalny RIPOK - instalacje zastępcze w Regionie Północnym do czasu dostosowania - (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |  |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak |  | - |  |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  | - |  |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |  |  |
| - | Składowisko odpadów |  |  | brak | - |  |  |  |

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Północnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |  |
| 1. | MP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w m. Giedlarowa |  | 10 000,0 | Instalacja zastępcza do czasu rozbudowy do wymagań RIPOK |  |
|  | POZ |  | brak | brak | - |  |  |  |
| 2. | Składowisko odpadów |  |  | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | 24 825,2 Mg |  |  |  |
| 3. |  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk | 74 406,4 Mg |  |  |  |
| 4. |  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna | 1 165,0 Mg |  |  |  |
| 5. |  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików | 4 670,0 Mg |  |  |  |
| 6. |  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica | 1 086,4 Mg |  |  |  |
| 7. |  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin | 1 212,0 Mg |  |  |  |
| 8. |  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 | 4 420,8 Mg |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. | 7 119,3 Mg |  |  |  |
| 10. | Inne instalacje |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów | WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola |  | 62 400,0 (sumaryczna) | Instalacja zstępcza do czasu wybudowania RIPOK |  |

| I. D. Inne instalacje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica | 2 000,0 |  |
| 2 | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 15 000,0 |  |
| 3. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola | 62 400,0 | Instalacja zstępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 4. | Linia sortownicza do uszlachetniania stłuczki szklanej | Krynicki Recykling S.A. ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn ,instalacja w m.Wiązownica 24 37-524 Wiązownica | 35 000,0 |  |

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

| II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Instalacja termicznego przekształcania odpadów |  |  | „Instalacja do pełnej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych” realizowana na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów ,,RA-TAR” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg | 40 000,0 | Faza projektu. Uruchomienie – przyjęto po 2017 r. |
| 2. | MBP | Część mechaniczna | Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | 57 000,0 | W fazie budowy. Uruchomienie: k. 2014 r. |
|  |  | Część biologiczna |  |  | 28 000,0 |  |
| 3. |  | Część mechaniczna | MBP | Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg. Inwestor: ASA Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39 – 400 Tarnobrzeg | 36 000,0 | Uruchomienie części mechanicznej do k. 2013 r. Pozostałe elementy do k. 2014 r. |
|  |  | Część biologiczna |  |  | Min. 12 200 |  |
| - | Składowisko odpadów |  | brak | brak | - |  |

| II. B. Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie Sigiełki | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | 40 000,0 | W trakcie budowy część mechaniczna – uruchomienie: 14.09.2012 r. Niezbędna budowa części biologicznej min. 12 200,0. Gmina posiada koncepcję budowy linii biologicznej przetwarzania odpadów biodegradowalnych (kompostownia pryzmowa) oraz decyzję środowiskową z 2010 roku na budowę wiaty do odpadów ulegających biodegradacji. Planowany czas realizacji: 2015 r. Instalacja zastępcza do czasu rozbudowy do wymagań RIPOK |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia pryzmowa Sigiełki |  | Min. 12 200,0 |  |
| 2. |  | Część mechaniczna | Linia do segregacji odpadów zmieszanych | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica | 30 000,0 | Rozbudowa na bazie istniejącej instalacji Faza koncepcji. Uruchomienie: przyjęto rok 2015. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 13 000,0 |  |
|  |  | Część mechaniczna | Rozbudowa linii do segregacji odpadów zmieszanych | "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk w m. Giedlarowa | rozbudowa z 10 000 do 25 200,0 | Rozbudowa na bazie istniejącej instalacji Faza koncepcji. Uruchomienie: przyjęto rok 2015. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 12 200,0 |  |
| 3.- | POZ |  | Kompostownia | Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica | Min. 1 400,0 |  |
| 4. | Składowisko odpadów |  |  | Składowisko „Giedlarowa” Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk | Min. 217 800 Mg | Podano minimalne moce przerobowe aby spełnić wymagania dla RIPOK |
| 5. |  |  |  | Składowisko „Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | Min. 217 800 Mg |  |
| 6. | Inne instalacje |  | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | bd | Uruchomienie w 2015 r. |
| 7. |  |  | Kompostowanie osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych | Robert Kobylarz, Wola Raniżowska 149 | 750 – odpady ulegające biodegradacji, 3500 - ustabilizowane odpady komunalne | Uruchomienie: brak określonego terminu |

III. Instalacje planowane w WPGO niezbędne jako uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie

| III. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Najwłaściwsza lokalizacja w regionie | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) | Uwagi |
| 1. | Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Kompostownia | W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. | Min. 5 600,0 | Podano minimalne moce przerobowe dla 4 lokalizacji aby spełnić wymagania dla RIPOK |

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Północnym oraz do instalacji poza Regionem należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-34. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Północnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Północnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | 1. Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów, (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2. | Zachodni | 1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 2, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |
|  |  | Od 2015r.: 5. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 3. | Wschodni | Od 2012r. 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m.Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |
|  |  | Od 2013 r.: 2. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu; (Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Od 2014 r.: 3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; (Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 89,6 | MBP | RIPOK | brak | 89,6 |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Południowym | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  |  |  | składowisko ”Stalowa Wola” , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola |  |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 89,6 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 90,1 | MBP | RIPOK | brak |  |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk | 40,0 (na 2 zmiany) |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 40,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 50,1 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 45,1 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 90,6 | MBP | RIPOK | brak |  |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk | 40,0 (na 2 zmiany) |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WTÓRSTEEL, Stalowa Wola ul. Przemysłowa 19, 37 – 450, Stalowa Wola |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 40,0 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 50,6 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 45,3 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 91,1 | MBP | RIPOK | Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | 91,1 |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych (oraz z selektywnej zbiórki) i kompostownia w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica –instalacja w Pysznicy |  |
|  |  |  | Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg. Inwestor: ASA Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39 – 400 Tarnobrzeg |  |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 91,1 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 91,7 | MBP | RIPOK | Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | 91,7 |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych (oraz z selektywnej zbiórki) i kompostownia w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica –instalacja w Pysznicy |  |
|  |  |  | Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg. Inwestor: ASA Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39 – 400 Tarnobrzeg |  |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 91,7 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 92,2 | MBP | RIPOK | Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | 92,2 |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych (oraz z selektywnej zbiórki) i kompostownia w m. Giedlarowa "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia w m. Sigiełki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica –instalacja w Pysznicy |  |
|  |  |  | Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg. Inwestor: ASA Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39 – 400 Tarnobrzeg |  |
|  | MP | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 92,2 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-35. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Północnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Północnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1 | Centralny | Od 2013 r. Kompostownia, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2. | Zachodni | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Kompostownia |  | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk |  | 5,1 |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | brak |  |  |
|  | Składowisko |  | RIPOK | Składowisko „Stalowa Wola”, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |  |
|  |  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  |  |  | 5,1 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 |  | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 5,2 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym1 | W przypadku uruchomienia: W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,2 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 |  | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 5,3 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym1 | W przypadku uruchomienia: W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,3 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 |  | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 5,4 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym1 | W przypadku uruchomienia: W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,4 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 |  | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 5,4 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym1 | W przypadku uruchomienia: W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,4 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 |  | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk | 5,5 |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym1 | W przypadku uruchomienia: W okolicach miast oraz przy istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów. |  |  |
|  |  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 5,5 |  |
|  |  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |  |

1 Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-36. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Północnym

| Instalacje zastępcze dla Regionu Północnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Zachodni | Składowisko „Kozodrza” (Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) |
| 2. | Wschodni | Składowisko „Przemyśl” (Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Składowisko „Młyny” (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno) |

| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 69,7 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola” , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 69,7 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów |  |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 69,7 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 68,6 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola” , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 68,6 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików,ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 68,6 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 68,1 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola”, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 68,1 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 68,1 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 53,8 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola”, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 53,8 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 53,8 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 52,5 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola” , Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 52,5 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Sigiełki” , Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  | składowisko ”Giedlarowa”, Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk |  |
|  |  |  | składowisko ”Wola Zarczycka”, Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 1 Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna |  |
|  |  |  | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 52,5 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 51,8 | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Stalowa Wola”, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola | 51,8 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Północnym | składowisko ”Zaklików”, Zakład Usług Komunalnych Zaklików, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików |  |
|  |  |  | składowisko ”Pysznica”, Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |  |
|  |  |  | składowisko ”Jarocin”, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin |  |
|  |  |  | składowisko ”Jeziórko” , Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Sokołów Młp.”, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 51,8 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-37. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Północnym

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 | 2012 - 2015 | 111 346,5 | 111 346,5 |  | Fundusz Spójności, środki własne |
| 2. | Budowa nowej kwatery składowiska i sortowni, kompostowni odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów | Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów i zarządzający | 2012 - 2015 | 18 000,0 | 18 000 |  | Fundusz Spójności, środki własne |
| 3. | Budowa instalacji pirolizy | Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów ,,RA-TAR” Sp. z o.o. ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg | 2012 - 2017 | 100 000,0 | 100 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 4. | Budowa kompostowani osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych | Robert Kobylarz, Wola Raniżowska 149 | 2012 - 2015 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 5. | Rozbudowa Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37 – 300 Leżajsk | 2012 - 2017 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 6. | Rozbudowa części mechanicznej i budowa części biologicznej | "Stare Miasto - Park" Spółka z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk | 2012 - 2015 | 16 200,0 | 16 200,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 7. | Budowa instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Przedsiębiorcy | 2012 - 2013 | 4 200,0 | 4 200,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 8. | Rozbudowa składowisk | Przedsiębiorcy Gminy | 2012 - 2023 | 23 500,0 | 9 500,0 | 14 000,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 9. | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Gminy | 2012 - 2023 | 18 500,0 | 9 250,0 | 9 250,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 10. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 17 850,0 | 11 375,0 | 6 475,0 | Fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 11. | Monitoring składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 5 614,0 | 2 952,0 | 2 662,0 | Środki własne |
| 12. | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 5 430,0 | 2 730,0 | 2 700,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 326 640,5 | 291 553,0 | 35 087,0 |  |

#### 6.1.6.5. Region Wschodni

- Tab. 6.1.-38. Syntetyczna charakterystyka Regionu Wschodniego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 341 555 |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 335 441 |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 333 008 |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | w roku 2010: 82,9 tys. Mg (0,247 Mg/M) w roku 2012: 83,9 tys. Mg (0,252 Mg/M) w roku 2023: 89,9 tys. Mg (0,282 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 31,7 Mg w roku 2010: 44,1 Mg w roku 2013: 44,5 Mg w roku 2020: 45,6 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 71,4 tys. Mg 35,7 tys. Mg | 74,2 tys. Mg 37,1 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 28,6 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 34,5 tys. Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 3,2 tys. Mg | 3,6 tys. Mg |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 545,0 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 80,0 tys. Mg 14,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 0,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | Do składowania: 65,5 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 1 043,2 tys. Mg |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020.) |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 30,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 160,0 tys. Mg 52,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 3,6 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | 0,0 tys. Mg |  |
| Razem instalacje w 2020 r. |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 30,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 160,0 tys. Mg 52,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 3,3 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Do składowania: 30,5 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 753,8 tys. Mg |  |

1 Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-39. Wykaz gmin Regionu Wschodniego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat jarosławski | Jarosław | M |
| 2 | Powiat jarosławski | Radymno | M |
| 3 | Powiat jarosławski | Chłopice | W |
| 4 | Powiat jarosławski | Jarosław | W |
| 5 | Powiat jarosławski | Laszki | W |
| 6 | Powiat jarosławski | Pawłosiów | W |
| 7 | Powiat jarosławski | Pruchnik | W |
| 8 | Powiat jarosławski | Radymno | W |
| 9 | Powiat jarosławski | Rokietnica | W |
| 10 | Powiat jarosławski | Roźwienica | W |
| 11 | Powiat lubaczowski | Lubaczów | M |
| 12 | Powiat lubaczowski | Cieszanów | M-W |
| 13 | Powiat lubaczowski | Horyniec-Zdrój | W |
| 14 | Powiat lubaczowski | Lubaczów | W |
| 15 | Powiat lubaczowski | Narol | M-W |
| 16 | Powiat lubaczowski | Oleszyce | M-W |
| 17 | Powiat lubaczowski | Stary Dzików | W |
| 18 | Powiat lubaczowski | Wielkie Oczy | W |
| 19 | Powiat przemyski | Dubiecko | W |
| 20 | Powiat przemyski | Fredropol | W |
| 21 | Powiat przemyski | Krasiczyn | W |
| 22 | Powiat przemyski | Krzywcza | W |
| 23 | Powiat przemyski | Medyka | W |
| 24 | Powiat przemyski | Orły | W |
| 25 | Powiat przemyski | Przemyśl | W |
| 26 | Powiat przemyski | Stubno | W |
| 27 | Powiat przemyski | Żurawica | W |
| 28 | Powiat m. Przemyśl | Przemyśl | M |
| 29 | Powiat przeworski | Przeworsk | M |
| 30 | Powiat przeworski | Przeworsk | W |
| 31 | Powiat przeworski | Zarzecze | W |

- Tab. 6.1.-40. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Wschodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| Szkło | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Metale | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Tworzywa sztuczne | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 |
| Odpady wielomateriałowe | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 27,1 |
| Odpady mineralne | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Frakcja < 10 mm | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Tekstylia | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Drewno | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Odpady niebezpieczne | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Inne kategorie | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Razem | 80,7 | 81,2 | 81,7 | 82,2 | 82,7 | 83,2 | 83,6 | 84,1 | 84,6 | 85,1 | 85,6 | 86,1 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Razem | 83,9 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,1 | 86,6 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,8 | 89,3 | 89,9 |
| Mg/M, rok | 0,252 | 0,255 | 0,257 | 0,260 | 0,262 | 0,265 | 0,268 | 0,270 | 0,273 | 0,276 | 0,279 | 0,282 |

- Tab. 6.1.-41. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Wschodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 22,2 | 15,9 | 15,5 | 14,9 | 14,3 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 |
| Wymagane przetworzenie | 17,9 | 24,4 | 24,7 | 25,5 | 26,3 | 27,2 | 27,9 | 28,7 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,5 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 2,9 | 4,4 | 8,9 | 10,4 | 12,0 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |

- Tab. 6.1.-42. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Wschodnim

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie – część mechaniczna: 25,6 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie – część biologiczna: 12,8 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1,1 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania – 221,8 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ – Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów – Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I Instalacje istniejące

| I. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  | - |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |
| 1. | Składowisko odpadów |  |  | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl | 717 169,7 Mg |  |

| I. B. Potencjalny RIPOK – instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim do czasu dostosowania – (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak |  | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  | - |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno | 685 919 m3 |  |  |

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | brak |  |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |
| 1. | Składowisko odpadów |  |  | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce | 855,8 Mg |  |
| 2. |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława | 735,5 Mg |  |
| 3. |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol | 1 825,0 Mg |  |

| I. D. Inne instalacje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Sortownia, stacja uzdatniania stłuczki z opakowań szklanych | „RECYKLING CENTRUM” Sp. z o.o. ul Morawska 1 37 -500 Jarosław | 100 000,0 |  |
| 2. | Instalacja sortowania odpadów z selektywnej zbiórki | Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie ul. 6 Grudnia 1, 37-611 Cieszanów | 2 000,0 |  |
| 3. | Sortownia odpadów komunalnych | Lokalizacja: m. Niziny Firma Usługowo – Handlowa EKOLINE Buszkowice 62, 37-710 Żurawica | 2 200,0 | Od 2012 r. |

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

| II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 80 000,0 | W trakcie realizacji – uruchomienie 2012 r. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia frakcji podsitowej |  | Odpady komunalne: 14 000,0 |  |
| 2. |  | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl | 30 000,0 | W trakcie przetargu, przewidywany termin uruchomienia 2013 r. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 13 000,0 |  |
| - | POZ |  | Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów | PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa brak | 1200,0 | Planowana rozbudowa do 3300 Mg/rok w 2015 r. |
| - | Składowisko odpadów |  | brak | brak |  |  |

| II. B. Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę | Uwagi |
| 1. | Instalacja termicznego przekształcania odpadów |  |  | EKO ENERGY INWEST Sp. z o.o. Al. Kijowska 24/87 , 30-079 Kraków | 30 000,0 | Lokalizacja w gm. Narol Przyjęto: uruchomienie po 2017 r. |
| 2. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego | Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław | 40 000,0 + 10 000,0 z selektywnego zbierania | Faza koncepcji, planowany termin uruchomienia – 2014 r. |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia |  | 15 000,0 |  |
| 3. | MP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki | Gmina miejska Lubaczów ul. Rynek 26, 37 – 600 Lubaczów | 10 000,0 | Kompletna dokumentacja oraz pozwolenie na budowę. Przyjęto: uruchomienie po 2017 r. |
| 4. | Inne instalacje |  | Instalacja przetwarzania tworzyw sztucznych | PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 9 310,0 |  |
| 5. |  |  | Instalacja produkcji paliwa alternatywnego | Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław | b.d. |  |

III. Instalacje planowane w WPGO niezbędne jako uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie

| III. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Najwłaściwsza lokalizacja w regionie1 | Nominalne moce przerobowe (Mg/a/ na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Kompostownia | W okolicach miast oraz istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów. | 3 300,0 |  |

1 Wskazana lokalizacja realizuje zasadę bliskości

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Wschodnim oraz do instalacji poza Regionem należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-43. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Wschodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | 1. Sortowania odpadów zmieszanych i kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów |
| 2. | Zachodni | 1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 2, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Kozodrzy, („EURO-EKO” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec) 3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, 39-331 Chorzelów (FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów) 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |
|  |  | Od 2015r.: 5. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica; (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 3. | Północny | 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych w m. Giedlarowa; ("Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) Od 2015 r. 1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) 2. Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia w Pysznicy; (Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 71,0 | MBP | RIPOK | brak | 71,0 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa |  |
|  | Składowisko | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |
|  |  |  | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |
|  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |
|  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 71,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 71,4 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 71,4 |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 71,4 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 71,8 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 71,8 |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 71,8 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 72,2 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 72,2 |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 71,8 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 72,6 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 72,6 |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 72,6 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 73,0 | MBP | RIPOK | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa | 73,0 |
|  |  |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  |  | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 73,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-44. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Wschodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | Od 2013 r. Kompostownia, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2. | Zachodni | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica, (Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica) |
| 3. | Północny | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 3,2 | Kompostownia | RIPOK | brak | 3,2 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | brak |  |
|  | Składowisko | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |
|  |  |  | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |
|  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |
|  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,2 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 3,2 | Kompostownia | RIPOK | brak | 1,2 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 1,2 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 2,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 3,3 | Kompostownia | RIPOK | brak | 1,2 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Kompostownia w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 1,2 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 2,1 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 3,3 | Kompostownia | RIPOK | brak | 3,3 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Kompostownia w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,3 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 3,3 | Kompostownia | RIPOK | brak | 3,3 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Kompostownia w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,3 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 3,4 | Kompostownia | RIPOK | brak | 3,4 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Kompostownia w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,4 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 3,5 | Kompostownia | RIPOK | brak | 3,5 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim1 | Kompostownia w m. Młyny 24, PUK EMPOL Sp. z o.o , Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,5 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

1 Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-45. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Wschodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Wschodniego |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu |  |  |  | Nazwa i adres instalacji |  |  |
| 1. | Zachodni |  |  |  | Składowisko „Kozodrza” (Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) |  |  |
| 2. | Północny |  |  |  | Składowisko „Stalowa Wola” (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) |  |  |
|  |  |  |  |  | Składowisko ”Giedlarowa” („Stare Miasto Park” Sp. z o. o. , Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) |  |  |
|  |  |  |  |  | Składowisko „Sigiełki” (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów) |  |  |
| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) |  | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,5 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  | 67,5 |
|  |  |  |  | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 67,5 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,5 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  | 40,5 |
|  |  |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 40,5 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,3 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  | 38,3 |
|  |  |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 38,3 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,9 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  | 37,9 |
|  |  |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 37,9 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37,5 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  | 37,5 |
|  |  |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 37,5 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,8 |  | Składowiska | RIPOK | składowisko ”Przemyśl”, Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl |  |  | 36,8 |
|  |  |  |  | składowisko „Młyny” Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Wschodnim | składowisko ”Futory”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 10, 37-610 Oleszyce |  |  | Tylko w przypadku awarii RIPOK |
|  |  |  |  | składowisko ”Wólka Pełkińska”, Zakład Komunalny Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosława |  |  |  |
|  |  |  |  | składowisko ”Narol”, Miasto i Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |  |  |  |
|  |  | Razem składowane w Regionie |  |  |  |  | 36,8 |
|  |  | Razem składowane poza Regionem |  |  |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-46. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Wschodnim

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl | 2012 - 2015 | 23 000,0 | 23 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 2. | Rozbudowa części biologicznej MBP | Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl | 2012 - 2015 | 2 250,0 | 2 250,0 |  | Fundusz Spójności, środki własne |
| 3. | Budowa sortowni odpadów komunalnych, kompostowni oraz linii przetwarzania tworzyw sztucznych oraz kompostownia | PUK EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa | 2012 | 20 880,0 | 20 000,0 | 880,0 | Środki własne |
| 4. | Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów (gm. Narol) | EKO ENERGY INWEST Sp.z o.o. Al. Kijowska 24/87 , 30-079 Kraków | Brak informacji | 160 000,0 | 160 000,0 |  | Środki własne |
| 5. | Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostowni, instalacji paliwa alternatywnego; lokalizacja: Makowisko | Gmina Jarosław, | 2012 - 2014 | 32 000,0 | 32 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 6. | Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki | Gmina miejska Lubaczów | 2012 - 2023 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 7. | Budowa instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów | Przedsiębiorcy | 2012 - 2013 | 4 400,0 | 4 400,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 8. | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (32) | Gminy | 2012 - 2023 | 16 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 9. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2017 | 13 310,0 | 8 930,0 | 4 380,0 | Fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 10. | Monitoring składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 3 088,0 | 1 236,0 | 1 852,0 | Środki własne |
| 11. | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 3 950,0 | 2 000,0 | 1 950,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 283 634,0 | 266 572,0 | 17 062,0 |  |

#### 6.1.6.6. Region Zachodni

- Tab. 6.1.-47. Syntetyczna charakterystyka Regionu Zachodniego

| Wyszczególnienie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców w 1995 r. | 388 059 |  |
| Liczba mieszkańców w 2010 r. | 394 008 |  |
| Liczba mieszkańców w 2012 r. (prognoza) | 391 240 |  |
| Masa wytworzonych odpadów komunalnych | w roku 2010: 93,7 tys. Mg (0,238 Mg/M) w roku 2012: 94,9 tys. Mg (0,242 Mg/M) w roku 2023: 101,6 tys. Mg (0,271 Mg/M) |  |
| Masa wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji | w roku 1995: 34,1 Mg w roku 2010: 49,8 Mg w roku 2013: 50,3 Mg w roku 2020: 51,6 Mg |  |
| Potrzeby |  |  |
| Wyszczególnienie | w 2013 r. | w 2020 r. |
| Zapotrzebowanie na mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP)1 - część biologiczna MBP | 81,4 tys. Mg 40,7 tys. Mg | 84,7 tys. Mg 42,4 tys. Mg |
| W zakresie instalacji zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (minimalne dla osiągnięcia celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie) | 33,3 tys. Mg (w tym papier i tektura) | 39,7 tys. Mg (w tym papier i tektura) |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 3,0 tys. Mg | 3,3 tys. Mg |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (na 15 lat składowania, przy spełnieniu zakładanych celów) | 626,2 tys. Mg |  |
| Instalacje istniejące (na rok 2012) |  |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 404,8 tys. Mg (sumarycznie z instalacjami wytwarzania paliwa z odpadów) 6,0 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów | 3,0 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych | Do składowania: 65,6 tys. Mg Wolna pojemność składowisk:67 463,4 Mg |  |
| Instalacje realizowane i planowane (w latach 2012 - 2020) |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 100,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (na 1 zmianę) - część mechaniczna MBP - część biologiczna MBP | 110,0 tys. Mg 92,4 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 3,9 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | 589,4 tys. Mg |  |
| Razem instalacje w 2020 r. |  |  |
| Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych | 100,0 tys. Mg |  |
| W zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - część mechaniczna MBP) - część biologiczna MBP | 454,8 tys. Mg (sumarycznie z instalacjami wytwarzania paliwa z odpadów) 98,4 tys. Mg |  |
| W zakresie instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów2 | 3,9 tys. Mg |  |
| W zakresie składowania odpadów | Do składowania: 41,0 tys. Mg Wolna pojemność składowisk: 104,8 tys. Mg |  |

1 Przy określaniu mocy instalacje do odpadów zmieszanych założono, że selektywnie zbieranych będzie 10% wytworzonych odpadów komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych).

2Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-48. Wykaz gmin Regionu Zachodniego

| L.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powiat mielecki | Borowa | W |
| 2 | Powiat dębicki | Brzostek | M-W |
| 3 | Powiat kolbuszowski | Cmolas | W |
| 4 | Powiat dębicki | Czarna | W |
| 5 | Powiat mielecki | Czermin | W |
| 6 | Powiat dębicki | Dębica | M |
| 7 | Powiat dębicki | Dębica | W |
| 8 | Powiat kolbuszowski | Dzikowiec | W |
| 9 | Powiat mielecki | Gawłuszowice | W |
| 10 | Powiat ropczycko-sędziszowski | Iwierzyce | W |
| 11 | Powiat dębicki | Jodłowa | W |
| 12 | Powiat kolbuszowski | Kolbuszowa | M-W |
| 13 | Powiat kolbuszowski | Majdan Królewski | W |
| 14 | Powiat mielecki | Mielec | M |
| 15 | Powiat mielecki | Mielec | W |
| 16 | Powiat kolbuszowski | Niwiska | W |
| 17 | Powiat ropczycko-sędziszowski | Ostrów | W |
| 18 | Powiat mielecki | Padew Narodowa | W |
| 19 | Powiat dębicki | Pilzno | M-W |
| 20 | Powiat mielecki | Przecław | M-W |
| 21 | Powiat mielecki | Radomyśl Wielki | M-W |
| 22 | Powiat ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | M-W |
| 23 | Powiat ropczycko-sędziszowski | Sędziszów Małopolski | M-W |
| 24 | Powiat mielecki | Tuszów Narodowy | W |
| 25 | Powiat mielecki | Wadowice Górne | W |
| 26 | Powiat ropczycko-sędziszowski | Wielopole Skrzyńskie | W |
| 27 | Powiat dębicki | Żyraków | W |

- Tab. 6.1.-49. Prognozowana masa odpadów komunalnych wytwarzanych w Regionie Zachodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 |
| Szkło | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 |
| Metale | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Tworzywa sztuczne | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,5 |
| Odpady wielomateriałowe | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Odpady kuchenne i ogrodowe | 31,2 | 31,1 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,1 |
| Odpady mineralne | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Frakcja < 10 mm | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
| Tekstylia | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Drewno | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Odpady niebezpieczne | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Inne kategorie | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Odpady wielkogabarytowe | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Razem | 91,9 | 92,5 | 93,1 | 93,6 | 94,2 | 94,7 | 95,3 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 97,5 | 98,1 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Razem | 94,9 | 95,5 | 96,1 | 96,7 | 97,3 | 97,9 | 98,5 | 99,1 | 99,7 | 100,3 | 100,9 | 101,6 |
| Mg/M, rok | 0,242 | 0,245 | 0,247 | 0,250 | 0,252 | 0,255 | 0,257 | 0,260 | 0,263 | 0,265 | 0,268 | 0,271 |

- Tab. 6.1.-50. Bilans odpadów dla realizacji założonych celów ilościowych w Regionie Zachodnim (tys. Mg)

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopuszczone do składowania | 23,9 | 17,1 | 16,7 | 16,0 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 10,9 |
| Wymagane przetworzenie | 21,3 | 28,2 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,2 | 32,1 | 32,9 | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,9 |
| Masa odpadów surowcowych do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 3,2 | 4,9 | 9,8 | 11,5 | 13,3 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 |
| Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów wielkogabarytowych do wydzielenia | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów budowlano – remontowych do wydzielenia | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa odpadów niebezpiecznych do wydzielenia | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

- Tab. 6.1.-51. Wykaz istniejących, realizowanych i planowanych instalacji w Regionie Zachodnim

| Wyszczególnienie | Typ instalacji Adres instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) Na 1 zmianę1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie (dla roku 2012): Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część mechaniczna: 24,8 tys. Mg/rok Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie - część biologiczna: 12,4 tys. Mg/rok Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów – 1,1 tys. Mg/rok Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania –209,3 tys. Mg (przy realizacji założonych celów) Przyjęte oznaczenia: TP – instalacja termicznego przekształcania odpadów MBP – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania MP – instalacja mechanicznego przetwarzania BP – instalacja biologicznego przetwarzania POZ - Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowisko odpadów - Składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania |  |  |  |

1 – w przypadku składowisk odpadów wolna pojemność (w Mg lub m3) wg stanu na 31.12.2010 r.

I. Instalacje istniejące

| I. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | POZ | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 3 000,0 |  |

| I. B. Potencjalny RIPOK - instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim do czasu dostosowania - (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1 | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica |  | 10 000,0 | Budowana sortownia odpadów zmieszanych na 50 000,0 Mg/rok (2,5 zmiany) Wydajność po rozbudowie dla części biologicznej 14 000 Mg/rok Instalacja zastępcza do czasu rozbudowy |
|  |  | Część biologiczna | Kompostownia pryzmowa |  |  | 10 000,0 |  |
| 2 | MP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 |  | 60 000,0 |  |
| - | POZ |  | brak | brak | - |  |  |
| 3. | Składowisko odpadów |  | Składowisko ”Kozodrza” | Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 32 798,0 Mg |  | Pozwolenie na budowę 2 kwater o poj. 382 900,0 m3 |
| 4. |  |  | Składowisko „Mielec” | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | 21 696,3 Mg |  | Pozwolenie na budowę 2 kwater o poj. 320 700,0 m3 |

| I. C. Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| - | MBP | Część mechaniczna | brak | - |  | - |  |
|  |  | Część biologiczna | brak |  |  | - |  |
| 1. | POZ |  | brak | brak | - |  |  |
| 2. | MP |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | 50 000,0 |  | Instalacja zastępcza do czasu rozbudowy do wymagań RIPOK |
| 3. |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 144 800,0 (sumaryczna) |  | Wykazane również w ramach: I.D. Inne instalacje Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 4. |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów Kozodrza | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 90 000,0 (sumaryczna) |  | Wykazane również w ramach: I.D. Inne instalacje Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 5. |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów Malinie 317, 39-331 Chorzelów | FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów | 50 000,0 (sumaryczna) |  | Wykazane również w ramach: I.D. Inne instalacje Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 6. | Składowiska odpadów |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 | 5 216,9 Mg |  |  |
| 7. |  |  |  | Składowisko ”Paszczyna”, Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o., ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica | 231,6 Mg |  |  |
| 8. |  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a | 3 803,5 Mg |  |  |
| 9. |  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Jodłowa 1A, 39 225 Jodłowa | 3 717,7 Mg |  |  |

| I. D. Inne instalacje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki 39-225 Jodłowa | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa | 860,0 |  |
| 2. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 144 800,0 (sumaryczna) | Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 3. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, „EURO-EKO” Sp. z o.o. Instalacja w Kozodrzy | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 90 000,0 (sumaryczna) | Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |
| 4. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów Malinie 317, 39-331 Chorzelów | FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów | 50 000,0 (sumaryczna) | Instalacja zastępcza do czasu wybudowania RIPOK |

II. Instalacje w trakcie budowy i planowane przez inwestorów

| II. A. Potencjalny RIPOK (do dnia 31.12.2011 r. posiadały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych |  |  | Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 100 000,0 | Planowany termin uruchomienia: 2017r. |
| 2. | MB | Część biologiczna | Kompostownia tunelowa | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 60 000,0 |  |
| 3. | MBP | Część mechaniczna | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 50 000,0 (2,5 zmiany) |  |
|  |  | Część biologiczna | Istniejąca kompostownia pryzmowa oraz planowana rozbudowa części biologicznej |  | Min. 12 400,0 |  |

| II. B. Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie |  | Typ instalacji | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok, na 1 zmianę) oraz pojemność składowisk (Mg lub m3) | Uwagi |
| 1. | BP | Część biologiczna | kompostownie w rękawach foliowych | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec | bd | Po wybudowaniu i spełnieniu wymagań – RIPOK |
| 2. |  | Część biologiczna | kompostery | FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów | bd | Po wybudowaniu i spełnieniu wymagań – RIPOK |
| 3. |  | Część biologiczna | kompostery | „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, instalacja w Kozodrzy | bd | Po wybudowaniu i spełnieniu wymagań – RIPOK |
| 4 | Inne instalacje |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 72 000,0 | Planowany termin uruchomienia: w fazie projektu |

II. Instalacje planowane w WPGO - niezbędne, jako uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami w regionie

| III. A. Instalacje regionalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Typ instalacji | Najwłaściwsza lokalizacja w regionie1 | Nominalne moce przerobowe (Mg/rok) | Uwagi |
| 1. | POZ | Kompostownia | Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania | Min. 3 900,0 | Podano minimalne moce dla 3 lokalizacji przerobowe aby spełnić wymagania dla RIPOK |

1 Wskazana lokalizacja realizuje zasadę bliskości

Poniższe schematy kierowania odpadów do instalacji w Regionie Zachodnim oraz do instalacji poza Regionem należy traktować, jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie, między innymi z powodu zmiany terminów realizacji inwestycji.

- Tab. 6.1.-52. Schemat kierowania do instalacji odpadów zmieszanych w Regionie Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1. | Centralny | Od 2017 r.: Instalacja termicznego przekształcania odpadów; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów |
| 2 | Południowo - Zachodni | 1. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno, MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. , ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
|  |  | 2. Sortowania odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w m. Wolica; (Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28,38-200 Jasło), |
| 3 | Północny | 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych w m. Giedlarowa; ("Stare Miasto - Park" Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) Od 2015 r. 1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) 2. Sortownia odpadów zmieszanych (oraz zbieranych selektywnie) i kompostownia w Pysznicy (Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy ul. Wolności 295 , 37-403 Pysznica) 4. Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Podstrefa Tarnobrzeg. Inwestor: ASA Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Jasińskiego 19, 39 – 400 Tarnobrzeg |
| 4 | Wschodni | Od 2012 r. 1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w m. Młyny 24; (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Oś Rzeka 13, 34-451 Tylmanowa) |
|  |  | Od 2013 r.: 2. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia w Przemyślu; (Gmina miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | Od 2014 r.: 3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnej zbiórki oraz produkcji paliwa alternatywnego, kompostownia w m. Makowisko; (Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław) |

| Masa odpadów zmieszanych (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa odpadów kierowanych do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 80,9 | MBP | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 80,9 |
|  | MP |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec w Mielcu |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, instalacja w Kozodrzy |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów FHUP WIBO - RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów |  |
|  |  |  | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |  |
|  | Składowisko | RIPOK | brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171,39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Paszczyna”, Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o., ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Jodłowa 1A, 39 225 Jodłowa |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 80,9 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 81,4 | MBP | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 81,4 |
|  | MP |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec w Mielcu |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, instalacja w Kozodrzy |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów |  |
|  |  |  | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 81,4 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 24,7 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 81,8 | MBP | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 81,8 |
|  | MP |  | Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec w Mielcu |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów „EURO-EKO” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, instalacja w Kozodrzy |  |
|  |  |  | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów FHUP WIBO-RECYKLING Sp. z o.o. Malinie 317, 39-331 Chorzelów |  |
|  |  |  | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, (Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów): |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 81,8 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 24,9 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 82,3 | MBP | RIPOK | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 82,3 (1,5 zmiany) |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica |  |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 82,3 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 82,8 | MBP | RIPOK | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 82,8 (1,5 zmiany) |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica |  |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 82,8 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 83,3 | MBP | RIPOK | Gmina Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 83,3 (1,5 zmiany) |
|  |  |  | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica |  |
|  | MBP | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | brak | - |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 83,3 |
|  | Razem odpady zmieszane kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |
|  | Razem frakcja podsitowa (ulegająca biodegradacji) kierowane do przetworzenia poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-53. Schemat kierowania do instalacji odpadów z pielęgnacji terenów zielonych i innych bioodpadów w Regionie Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1 | Centralny | Od 2013 r. Kompostownia, ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów) |
| 2 | Południowo - Zachodni | 1. Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
|  |  | od 2013 r. (w przypadku wybudowania): 2. Kompostownia w m. Wolica ( Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28,38-200 Jasło) |
| 3 | Północny | Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk) |

| Masa odpadów (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego | Masa kierowanych odpadów do instalacji (tys. Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 2,9 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 0,2 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Centralnym | brak | - |
|  | Składowiska | RIPOK | brak | - |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 2,9 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Paszczyna”, Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o., ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Jodłowa 1A, 39 225 Jodłowa |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 2,9 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 3,0 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | 3,0 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim1 | Niezbędna budowa. Wskazania do lokalizacji instalacji: Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 3,0 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | - 3,0 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim1 | Niezbędna budowa. Wskazania do lokalizacji instalacji: Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,0 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 3,1 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | - 3,1 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim1 | Niezbędna budowa. Wskazania do lokalizacji instalacji: Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,1 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 3,1 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | - 3,1 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim1 | Niezbędna budowa. Wskazania do lokalizacji instalacji: Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,1 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 3,2 | Kompostownia | RIPOK | Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16); Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica | - 3,2 |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim1 | Niezbędna budowa. Wskazania do lokalizacji instalacji: Budowa przy instalacjach mechanicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania |  |
|  | Razem przetworzenie w Regionie |  |  | 3,2 |
|  | Razem przetworzenie poza Regionem |  |  | 0,0 |

1 Instalacje uzyskają status regionalnych, po wytworzeniu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin

- Tab. 6.1.-54. Schemat kierowania do unieszkodliwienia na składowiska pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim

| Instalacje zastępcze dla Regionu Zachodniego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa Regionu | Nazwa i adres instalacji |
| 1 | Południowo - Zachodni | Składowisko ”Krosno” (MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o., ul. Fredry 13, 38-400 Krosno) |
| 2 | Północny | Składowisko „Stalowa Wola” (Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) |
|  |  | Składowisko ”Giedlarowa” („Stare Miasto Park” Sp. z o. o. , Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) |
|  |  | Składowisko „Sigiełki” (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów) |
| 3 | Wschodni | Składowisko „Przemyśl” (Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul Pistowska 22, 37-700 Przemyśl) |
|  |  | składowisko ”Młyny” (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno) |

| Masa odpadów do składowania (tys. Mg) | Wyszczególnienie |  | Nazwa Zakładu Nazwa i adres Zarządzającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 65,6 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 65,6 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Paszczyna”, Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o., ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o.,29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 65,6 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 61,8 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 61,8 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 61,8 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2014 |  |  |  |  |
| 61,2 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 61,2 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 61,2 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2015 |  |  |  |  |
| 36,9 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 36,9 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 36,9 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 36,5 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 36,5 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 36,5 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 41,0 | Składowiska | RIPOK | Brak |  |
|  |  | Instalacje zastępcze w Regionie Zachodnim | Składowisko ”Kozodrza”, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 | 41,0 |
|  |  |  | Składowisko ”Mielec” , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec |  |
|  |  |  | Składowisko ”Borowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-305 Borowa 223 |  |
|  |  |  | Składowisko ”Strzegocice”, Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o. o., 29-223 Strzegocice 72a |  |
|  |  |  | Składowisko ”Jodłowa”, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39 225 Jodłowa 1A |  |
|  | Razem składowane w Regionie |  |  | 41,0 |
|  | Razem składowane poza Regionem |  |  | 0,0 |

- Tab. 6.1.-55. Zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie Zachodnim

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy | Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów i zarządzający | 2012 - 2017 | 20 500,0 | 20 500,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie (2 etapy) | PGO Sp. z o.o., Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica | 2012 - 2017 | 25 765,4 | 25 765,4 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 3. | Budowa instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (3 900 Mg/rok) | Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | 0,0 |  |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 4. | Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów | Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec | 2012 - 2023 | 250 000,0 | 250 000,0 |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 5. | Budowa instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów (72 000 tys. Mg/rok) | Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów i zarządzający | 2012 - 2017 | 0,0 |  |  | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 6. | Rozbudowa składowisk | Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów i zarządzający | 2012 - 2023 | 20 250,0 | 13 250,0 | 7 000,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 7. | Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (28) | Gminy | 2012 - 2023 | 14 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 8. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 14 180,0 | 9 280,0 | 4 900,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| 9. | Monitoring składowisk | Zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 3 746,0 | 1 968,0 | 1 778,0 | Środki własne |
| 10. | Działalność informacyjno - edukacyjna | Gminy, przedsiębiorcy, Marszałek Województwa | 2012 - 2023 | 5 800,0 | 3 500,0 | 2 300,0 | Środki UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne |
| Razem |  |  |  | 354 241,4 | 331 263,4 | 22 978,0 |  |

## 6.2. Odpady z grup 01 – 19

Dla gospodarowania odpadami z grup 01 – 19 formułuje się następujące ogólne kierunki działań w województwie podkarpackim:

- Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania.

- Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT).

- Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami.

- Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie.

- Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami.

- Zamykanie i rekultywacja składowisk.

- Budowa instalacji do suszenia i spalania osadów ściekowych.

- Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

- Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (itp. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

- Kierunki działań dla wybranych rodzajów odpadów zamieszczono poniżej.

### 6.2.1. Odpady niebezpieczne

Kierunki działań dla realizacji gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zamieszczono w tabeli 6.2.-1.

Tab. 6.2.-1. Kierunki działań w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi

| Grupa odpadów | Kierunki działań |
| --- | --- |
| Oleje odpadowe | - rozwój przez przedsiębiorców istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych (warsztaty, gospodarstwa rolne), - monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku), - kontrola wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, - właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych. |
| Zużyte baterie i akumulatory | - udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne | - zagospodarowanie wszystkich powstających odpadów w instalacjach znajdujących się w województwie podkarpackim, zgodnie z „zasadą bliskości”, - unieszkodliwiane zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych w jednym procesie, tak aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne, - monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach weterynaryjnych, - rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności, - modernizacja zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki odpadami przez małych wytwórców tych odpadów. |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji | - uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzający pojazdy, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, prowadzący strzępiarki) w zakresie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - organizacja i budowa punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów, - uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | - organizacja wtórnego obiegu zużytego sprzętu, - promocja działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń, - popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. |
| Odpady zawierające azbest | - informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, - zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony środowiska oraz inne fundusze zewnętrzne, - monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów budowlanych zawierających azbest, - modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe lub zagospodarowanie azbestu metodami innymi niż składowanie, - wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest. |

### 6.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Kierunki działań dla realizacji gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne zamieszczono 
w tabeli 6.2.-2.

Tab. 6.2.-2. Kierunki działań w gospodarowaniu odpadami innymi niż niebezpieczne

| Grupa odpadów | Kierunki działań |
| --- | --- |
| Zużyte opony | - wspieranie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw, - kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów zajmujących się wymianą i naprawą opon. Zaleca się stosowanie następujących metod i technologii zagospodarowania zużytych opon: - bieżnikowanie i wtórne wykorzystanie, - wytwarzanie granulatu gumowego, - odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach, elektrowniach lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów. |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | - rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu tych odpadów, - kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami. |
| Komunalne osady ściekowe | - uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, - wprowadzanie rozwiązań w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych dla mniejszych aglomeracji, - zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych w biogazowniach w celach energetycznych, - wzrost masy komunalnych osadów ściekowych przekształcanych termicznie w cementowniach, kotłach energetycznych oraz spalarniach osadów ściekowych, - wspieranie budowy instalacji do odwadniania i suszenia osadów ściekowych celem przygotowania ich do odzysku energii w cementowniach. |
| Odpady opakowaniowe | - wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów bez opakowań, opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów, - rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych. |

### 6.2.3. Plan unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Oleje odpadowe

- Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej.

- Pomoc w upowszechnianiu istniejącego systemu gromadzenia i zbierania zużytych olejów wśród mieszkańców, drobnych przedsiębiorców i rolników.

- Jako priorytetowe należy traktować metody służące do regeneracji zużytych olejów w celu wytworzenia oleju bazowego przed innymi metodami odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwianiem.

- Monitorowanie prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

Odpady zawierające PCB

- Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym palnie gospodarki odpadami 2010 „Zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB” przewidywanego do wykonania w latach 2007 – 2010.

- Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie podlegają inwentaryzacji.

- Monitorowanie prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB – w przypadku ich wykrycia.

Odpady zawierające azbest

- Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej nt. szkodliwości azbestu i prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z Wojewódzkim programem usuwania azbestu na lata 2009 - 2032.

- Wybudowanie kwater/składowisk na odpady zawierające azbest oraz stosowanie innych, dozwolonych prawem metod zagospodarowania odpadów azbestowych.

## 6.3. Środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów i ocena ich użyteczności

Strategie zapobiegania powstawaniu odpadów

Strategie zapobiegania powstawaniu odpadów można podzielić na trzy ogólne kategorie w zależności od poziomu zaangażowania władz (Wytyczne dla programów zapobiegania odpadów, Ministerstwo Środowiska, 2011):

- Informacja.

- Promocja.

- Regulacja.

Do strategii informacyjnych , których celem jest zmiana zachowań i decyzji informacyjnych, zalicza się:

- Kampanie informacyjne.

- Informacja o technikach zapobiegania powstawaniu odpadów.

- Programy szkoleniowe dla właściwych organów.

- Oznakowania ekologiczne

Skierowanie uwagi opinii publicznej na kwestie zapobiegania powstawaniu odpadów jest podstawowym, pierwszym krokiem do wywołania zmian w zachowaniu. Skuteczne kampanie informacyjne często koncentrują się na konkretnych strumieniach odpadów i oferują praktyczne, łatwe do naśladowania wskazówki co do tego, jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Kampanie mogą skupić się na łatwo zauważalnych działaniach, jak np. korzystaniu z płóciennych toreb na zakupy zamiast toreb plastikowych, używaniu naklejek "bez reklam" na skrzynkach pocztowych lub kompostowaniu.

Strategie promocyjne stymulują społeczeństwo świadome problemu zapobiegania powstawaniu odpadów do podjęcia konkretnych działań w zapobieganiu powstawania odpadów, a także ułatwiają ich realizację poprzez udzielenie finansowego i logistycznego wsparcia.

Do strategii promocyjnych, zachęcających do zmiany zachowań i zapewniających finansowe i logistyczne wsparcie dla inicjatyw korzystnych dla środowiska, zalicza się:

- Wsparcie dla dobrowolnych porozumień.

- Promocja ponownego wykorzystania i napraw

- Promocja systemów zarządzania środowiskiem.

- Zachęty dla czystej konsumpcji.

- Promowanie badań i rozwoju

Strategie regulacyjne, nakładające ograniczenia dotyczące wytwarzania odpadów, poszerzające zakres zobowiązań względem środowiska naturalnego i nakładające kryteria środowiskowe na zamówienia publiczne, obejmują:

- Planowanie.

- Podatki i zachęty.

- Politykę Rozszerzonej Odpowiedzialność Producenta.

- Politykę Zielonych Zamówień Publicznych.

- Wymogi dotyczące projektowania ekologicznego.

Środki służące zapobieganiu odpadów.

Do środków służących zapobieganiu odpadów możemy zaliczyć m.in.:

- Wykorzystanie środków planowania lub innych instrumentów ekonomicznych wspierających efektywne wykorzystanie zasobów.

- Promocja badań i rozwoju w obszarze pozyskiwania czystszych i bardziej oszczędnych produktów i technologii oraz upowszechnianie i wykorzystywanie wyników takich badań.

- Opracowanie na wszystkich poziomach skutecznych i przydatnych wskaźników presji na środowisko związanej z wytwarzaniem odpadów.

- Promocja Eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia).

- Dostarczanie informacji o technikach zapobiegania powstawaniu odpadów z zamiarem ułatwiania wprowadzania najlepszych dostępnych technik w przemyśle.

- Organizacja szkoleń dla właściwych organów w zakresie wprowadzania wymogów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów do decyzji wydawanych na podstawie ustawy o odpadach i ustawy – Prawo ochrony środowiska.

- Objęcie środkami zapobiegania wytwarzaniu odpadów instalacji niepodlegających pozwoleniom zintegrowanym. W odpowiednich przypadkach środki takie mogą zawierać oceny i plany zapobiegania powstawaniu odpadów.

- Wykorzystanie kampanii informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego, decyzyjnego i innego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorstw. Środki takie będą szczególnie skuteczne, jeżeli będą skierowane i dostosowane do małych i średnich przedsiębiorstw i będą działały przez sieci istniejących powiązań gospodarczych.

- Stosowanie dobrowolnych umów, paneli konsumentów i producentów lub negocjacji sektorowych, zmierzających do tego, aby dane przedsiębiorstwa lub sektory przemysłu wyznaczały własne plany lub cele zapobiegania powstawaniu odpadów lub udoskonalały nieoszczędne produkty lub opakowania.

- Stosowane tzw. zielonych zamówień publicznych, w ramach których podmioty publiczne włączają kryteria i wymagania środowiskowe do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii niskoodpadowych – patrz niżej.

- Promocja wiarygodnych systemów zarządzania środowiskiem, w tym Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) i ISO 14001.

- Wprowadzanie zasad tzw. Czystszej Produkcji (CP) – patrz niżej.

- Wprowadzanie ekoinnowacji – patrz niżej.

Zielone zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wprowadza możliwość uwzględniania aspektów środowiskowych przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz przy ustalaniu kryteriów oceny ofert, w szczególności są nimi jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technik. Funkcjonowanie „zielonych zamówień publicznych” pozwala tworzyć politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i wymagania środowiskowe do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii niskoodpadowych.

Czystsza Produkcja (CP)

Zasady tzw. Czystszej Produkcji można wprowadzać poprzez:

- Edukację społeczeństwa (adresowana do wszystkich grup społecznych, realizowana np. poprzez środki masowego przekazu oraz INTERNET).

- Edukację menedżerów i decydentów. Przygotowaniem procesu wdrażania zasad CP w przedsiębiorstwach, w skali regionalnej i kraju mogą być warsztaty dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw, samorządów i administracji wszystkich szczebli. Od świadomości ekologicznej tej grupy osób zależy osiąganie sukcesu w ochronie środowiska na poziomie lokalnym oraz wsparcie instytucjonalne w skali regionalnej.

- Szkoły Czystszej Produkcji i Zarządzania Środowiskowego. Uczestnicy szkół opanowują procedurę zarządzania środowiskowego opartą o zasady CP. Przy jej pomocy opracowują i wdrażają w swoich organizacjach konkretne projekty CP, uzyskując wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne takie jak np. zmniejszenia zużycia materiałów, paliw, surowców i energii oraz redukcji ponoszonych opłat i kar środowiskowych z racji ograniczenia wytwarzania odpadów, zrzutu ścieków czy emisji gazów. Dokumentem potwierdzającym funkcjonowanie w danej organizacji Czystszej Produkcji jako systemu zarządzania środowiskowego jest wydawany od marca 1999 r. „Certyfikat uczestnictwa w programie CP” z prawem stosowania znaczka „Stosuję zasady CP”. Certyfikaty wydaje Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji GIG na mocy umowy zawartej przez GIG z NFOŚiGW

- Wdrażanie ISO 14001. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 nie jest możliwe bez wdrożenia zasad Czystszej Produkcji. Efektem funkcjonowania systemu są uzyskiwane korzyści ekologiczne i ekonomiczne. W ramach programu Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji GIG pomaga pilotowym zakładom wdrażać ISO 14001.

Ekoinnowacje

Ekoinnowacje są formą innowacji, celem których jest znaczący i dający się udowodnić postęp w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję wpływu na środowisko osiągnięcie lub bardziej efektywnego i odpowiedzialnego użycia naturalnych zasobów, co prowadzi m,in. do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości.

W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące proponowanych do wykorzystania w województwie podkarpackim metod zapobiegania powstawaniu wybranych odpadów

Tab. 6.3.-1. Środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów

| Grupa odpadów | Środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów |
| --- | --- |
| Odpady powstające w przemyśle | Zasady ogólne: - promocja badań naukowych i wyników zapobiegających powstawaniu odpadów, - wprowadzanie niskoodpadowych technologii produkcji zapewniających wykorzystywanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców - wdrażanie eko-innowacji opartych na zasadzie „od kołyski do kołyski” (from cradle to cradle) stanowiących podstawy tzw. „gospodarki recyrkulacyjnej” - przedsiębiorcy zarówno przed rozpoczęciem nowej działalności, rozbudową lub zmianą działalności dotychczasowej, powinni przeprowadzać analizę możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów, - ocena cyklu życia (LCA – Life cycle Assessment) – technika zarządzania środowiskowego, której głównym założeniem jest dążenie do uwzględniania wszystkich czynników, które mogą potencjalnie mieć wpływ na środowisko, a związane są z danym produktem, - rozszerzona odpowiedzialność producenta za wprowadzany na rynek produkt – obowiązanie przedsiębiorcy do uzyskania odpowiedniego poziomu selektywnego zbierania odpadów oraz poziomów odzysku i recyklingu np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - włączenie kryterium projektowania ekologicznego w rozwój nowych produktów – produkcja dóbr, które będą generować jak najmniej odpadów w fazie ich użytkowania przez konsumentów, - wprowadzeniu w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”, która kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń u źródła, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, - stosowanie innowacyjnych strategii proekologicznych, - optymalizacji zużycia surowców, - unowocześnianie urządzeń i maszyn, - przestrzeganie parametrów procesów technologicznych; - właściwe użytkowanie maszyn i urządzeń oraz ich konserwacja i przeglądy, - analizowanie i weryfikacja stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów, - eliminacja źródeł wycieków płynów technologicznych i procesowych, - hermetyzacja procesów technologicznych, - kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów, - prowadzenie ewidencji zakupionych i zużywanych materiałów co pozwala na lepsze planowanie zakupów oraz zapobiega gromadzeniu nadmiernych zapasów. - sprawdzanie i kontrola stanów magazynowych aby wykorzystać materiały przed upływem terminu ich ważności - zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, - stosowanie w energetyce surowców energetycznych o wysokiej wartości kalorycznej i niskim zanieczyszczeniu - wykorzystywanie niekonwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii, - wprowadzaniu systemów zarządzania środowiskowego ISO. Informacje o wprowadzaniu w przemyśle zasad zrównoważonego rozwoju w tym zapobiegania powstawaniu odpadów znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w zakładkach: Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja, Zielona Gospodarka, Czysty Biznes i Zielone Zamówienia Publiczne. |
| PCB (Polichlorowane bifenyle) | Ze względu na ustawowy obowiązek wyeliminowania z użytkowania PCB, odpady zawierające te substancje nie będą powstawały. PCB stosowane były m.in. jako dodatki do olejów w transformatorach i kondensatorach, do farb i lakierów oraz jako środki konserwujące i impregnujące. |
| Oleje odpadowe | - Stosowane olejów o wydłużonym okresie ich użytkowania. - Zapobieganie nieszczelności maszyn i urządzeń. - Bieżąca naprawa i konserwacja, systematyczne przeglądy maszyn i urządzeń. |
| Zużyte baterie i akumulatory | - Stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności. - Stosowanie akumulatorów w miejsce baterii. |
| Odpady medyczne i weterynaryjne | Zapobieganie powstawaniu odpadów bardzo ograniczone, w tym m.in.: - stosowanie jednorazowego wyposażenia tylko w niezbędnych sytuacjach, - selektywne zbieranie odpadów dzięki czemu zmniejszy się masa wtórnie wytwarzanych odpadów. |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji | - Zapobieganie poprzez rozszerzona odpowiedzialność producenta pojazdów, która oznacza odpowiedzialność producentów również za odpady powstające po zakończeniu „życia” produktów przez nich wprowadzonych. - Wydłużenie okresu użytkowania pojazdów poprzez jego systematyczne przeglądy, właściwe użytkowanie oraz naprawy. - Prowadzenie szkoleń z zakresu właściwego użytkowania pojazdów. |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | - Stosowane sprzętu energooszczędnego. - Wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy. |
| Odpady zawierające azbest | Wprowadzony zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów zawierających azbest powoduje w dalszej perspektywie brak powstawania odpadów zawierających azbest. |
| Przeterminowane środki ochrony roślin | - Zakupy środków ochrony roślin w ilościach niezbędnych, tak aby nie powstawały zapasy magazynowe grożące przeterminowaniem środków. - Prowadzenie ewidencji zakupionych i zużywanych środków co pozwala na lepsze planowanie zakupów oraz zapobiega gromadzeniu nadmiernych zapasów. - Sprawdzanie i kontrola stanów magazynowych aby wykorzystać środki przed upływem terminu ich ważności. - Edukacja grup społecznych i zawodowych stosujących środki ochrony roślin. |
| Odpady materiałów wybuchowych | - Zakupy niezbędnych do stosowania ilości. - Prowadzenie ewidencji zakupionych i zużywanych materiałów wybuchowych co pozwala na lepsze planowanie zakupów oraz zapobiega gromadzeniu nadmiernych zapasów. - Sprawdzanie i kontrola stanów magazynowych aby wykorzystać materiały przed upływem terminu ich ważności. |
| Zużyte opony | Zapobieganie powstawania odpadów ograniczone wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Właściwe użytkowanie pojazdów i opon. - Właściwe przechowywanie opon stosowanych jako wymiana sezonowa. - Bieżnikowanie opon zużytych. |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | Stosowanie technologii niskoodpadowych. Projektowanie obiektów budowlanych zakładających stosowanie niskoodpadowych technologii. |
| Komunalne osady ściekowe | Ograniczone możliwości zapobiegania powstawaniu osadów ściekowych. - Stosowanie zaawansowanych technologii ograniczających uwodnienie ścieków. - Edukowanie społeczeństwa w kierunku racjonalizacji zużycia wody, co prowadzi do zmniejszenia powstawania ścieków i osadów ściekowych. |
| Odpady opakowaniowe | - Włączenie kryterium projektowania ekologicznego w rozwój nowych produktów. - Stosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone przez nich na rynek opakowania. - Wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań wielokrotnego użytku. - Stosowanie oznakowania ekologicznego na opakowaniach, które pozwala konsumentom zidentyfikować produkty spełniające kryteria ekologiczne, w tym kryteria wydajności materiałowej i ograniczeń w opakowaniach oraz stosowaniu substancji niebezpiecznych, tym samym udostępniając konsumentowi informacje o zapobieganiu powstawaniu odpadów w chwili zakupu danego produktu. - Stosowane tzw. Zielonych zamówień publicznych. |
| Odpady komunalne | - Podnoszenie świadomości obywateli poprzez akcję edukacyjną różnego (szkolenia, ulotki czy informatory). - Racjonalizacja zakupów. - Wprowadzanie i upowszechnianie oznakowań ekologicznych na produktach. - Kampanie informacyjne propagujące selektywną zbiórkę surowców wtórnych oraz promujące naprawy jak i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów. - Promowanie budowy i użytkowania kompostowników przydomowych, w tym wykorzystujących dżdżownice kalifornijskie. |
| Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne | - Modernizacja stosowanych technologii w przemyśle rolno – spożywczym, przetwórstwa drewna, produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, a także instalacji służących do oczyszczania ścieków. - Właściwe użytkowanie mebli, naprawa i konserwacja. - Racjonalizacja użycia papieru oraz opakowań z papieru i tektury. - Zakupy żywności w niezbędnych ilościach. - Prowadzenie w ośrodkach żywienia ewidencji zakupionej i przechowywanej żywności co pozwala na lepsze planowanie zakupów oraz zapobiega gromadzeniu nadmiernych zapasów. - Sprawdzanie i kontrola stanów magazynowych aby wykorzystać żywność przed upływem terminu jej ważności. |

Koszty planowanych działań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym w szczególności działań informacyjno – edukacyjnych województwie podkarpackim podano w rozdz. 7 WPGO, natomiast koszty szczegółowe dla każdego regionu gospodarowania odpadami podano w rozdz. 6.1.

## 6.4. Informacje o podjętych działaniach na terenie województwa podkarpackiego w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ocena środków służących zapobieganiu powstawania odpadów oraz osiągniętych efektach i użyteczności

Działania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów prowadzone były w ramach (Sprawozdanie, 2011):

- Cyklu konferencji poświęconych prawidłowemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi (organizowane przez Marszałka Województwa).

- Organizowanych przez gminy: szkoleń, wycieczek uczniów szkół na obiekty gospodarowania odpadami, pogadanek.

- W ramach Akcji Sprzątania Świata.

Jak z powyższego wynika, w województwie podkarpackim w latach minionych zbyt mało poświęcano uwagi zagadnieniom dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów.

W niniejszym planie gospodarki odpadami wskazano środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów dla wszystkich grup odpadów, wskazano cele i kierunki działań oraz przewidziano środki finansowe na działania z tym związane.

# 7. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ

Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2012 – 2023 zamieszczono w tabeli 7.-1. W kolejnych tabelach podano natomiast koszt realizacji poszczególnych grup zadań, w rozbiciu na:

- Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami.

- Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

- Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego.

- Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

- Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi rodzajami odpadów.

Tab. 7.-1. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2012 - 2023

| L.p. | Rok | Zakres | Wykonawca1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |
| 1. | Działania ciągłe | Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami | Wszystkie szczeble administracji przy współpracy z organizacjami odzysku, organizacjami ekologicznymi, mediami i przemysłem |
| 2. | - Działania ciągłe | Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów; włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów związanych z ochroną środowiska | - Urzędy administracji publicznej, - przedsiębiorcy |
| 3. | - Działania ciągłe | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów | - Gminy, WIOŚ |
| 4. | Działania ciągłe | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania | Wojewoda, Marszałek, jednostki sektora finansów publicznych, gminy, związki gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast |
| 5. | Działania ciągłe | Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Samorząd terytorialny |
| 6. | Działania ciągłe | Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych | Jednostki sektora finansów publicznych |
| 7. | Działania ciągłe | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast |
| 8. | Działania ciągłe | Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów | Marszałek Województwa |
| 9. | 2012 - 2013 | Utworzenie i uruchomienie Bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) (kontynuacja realizacji zadania wskazanego w Kpgo 2010) | Marszałek przy współpracy z organem wyznaczonym przez Ministra Środowiska |
| 10. | 2014, 2017, 2020, 2023 | Wykonanie Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego | Zarząd Województwa |
| 11. | 2012 , 2018 | Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami | Zarząd Województwa |
| - Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |
| 1. | Działania ciągłe | Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi | Wszystkie szczeble administracji przy współpracy z organizacjami odzysku, organizacjami ekologicznymi, mediami |
| 2. | Działania ciągłe | Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do danych zawartych we wnioskach o wpis do Rejestru działalności regulowanej | Gminy |
| 3. | Działania ciągłe | Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym wojewódzkim planem gospodarki odpadami | Gminy |
| 4. | Działania ciągłe | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska) | Gminy |
| 5. | - 2012 | Przeprowadzenie kontroli sprawdzających dostosowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do wszystkich wymogów dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. L 182 z 16.7.1.1999 r., str. 1-19; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.4, str. 228, z późn. zm.) | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 6. | - 2012 | Podjęcie uchwał w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji | - Gminy |
| 7. | - Do 31 marca 2013 r. | Złożenie przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa | - Gminy |
| 8. | - Od 1 lipca 2013r. | Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w zamian za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | - Gminy |
| 9. | - 2012 - 2023 | Umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych z budową i modernizacją instalacji do zagospodarowania odpadów oraz zadań związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych | - WFOŚiGW |
| 10. | - 2012 - 2020 | Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładów zagospodarowani odpadów (w tym instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji) | - Gminy, związki międzygminne, Przedsiębiorcy |
| 11. | - 2012 - 2023 | Budowa i rozbudowa składowisk odpadów (dotyczy tylko i wyłącznie składowisk wskazanych jako RIPOK) | - Gminy, związki międzygminne, zarządzający składowiskiem |
| 12. | - 2012 - 2023 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | - Gminy, związki międzygminne, Przedsiębiorcy |
| 13. | - 2012 - 2023 | Monitoring składowisk | - Zarządzający składowiskiem |
| - Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego |  |  |  |
| 1. | - Działania ciągłe | Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami | - Marszałek |
| 2. | - Działania ciągłe | Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska | - Przedsiębiorcy |
| 3. | - Działania ciągłe | Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) | - Marszałek, Starostowie |
| 4. | - Działania ciągłe | Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami | - Marszałek, Starostowie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 5. | - Działania ciągłe | Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami | - Marszałek, Starostowie, WIOŚ |
| 6. | - 2012 - 2023 | Zamykanie i rekultywacja składowisk | - Przedsiębiorcy |
| 7. | - 2012 - 2023 | Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego | - Przedsiębiorcy |
| - Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: |  |  |  |
| 1. | - 2012 | Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców w celu oceny realizacji zadania ujętego w Kpgo 2010 „Zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB” | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 2. | - 2012 - 2013 | Usuwanie instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB | - Przedsiębiorcy |
| 3. | - 2012 - 2023 | Przeprowadzenie kontroli terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Kpgo 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 4. | - 2012 - 2023 | Prowadzenie kontroli organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania baterii i akumulatorów | - Inspekcja Ochrony Środowiska, urzędy kontroli skarbowej |
| 5. | - 2012 - 2023 | Prowadzenie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 6. | - 2012 - 2023 | Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast |
| 7. | - 2012 - 2023 | Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast |
| 8. | - 2012 - 2023 | Rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy |
| 9. | - 2012 - 2023 | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - Przedsiębiorcy |
| 10. | - 2012 - 2023 | Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, określonych w „Wojewódzkim programie usuwania azbestu na lata 2009 - 2032” | - Marszałek, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast |
| 11. | - 2012 - 2023 | Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast |
| 12. | - 2012 - 2023 | Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (poza w/w instalacjami) | - Przedsiębiorcy |
| 13. | - 2012 - 2023 | Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 14. | - 2012 - 2023 | Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami materiałów wybuchowych (w przypadku ich wystąpienia) | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| - Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi rodzajami odpadów |  |  |  |
| 1. | - Działania ciągłe | Prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 2. | - Działania ciągłe | Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 3. | - 2012 | Sporządzenie pierwszego spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| 4. | - 2012 - 2022 | Prowadzenie kontroli unieszkodliwiania obiektów wydobywczych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna |
| 5. | - 2012 - 2017 | Wspieranie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy |
| 6. | - 2012 - 2017 | Rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy |
| 7. | - 2012 - 2017 | Budowa instalacji do odwadniania i suszenia osadów ściekowych celem przygotowania ich do odzysku energii w cementowniach | - Przedsiębiorcy |
| 8. | - 2012 - 2017 | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy |

1Zastosowano ogólne nazewnictwo ze względu na fakt, że zadania wykonują zarówno organy wykonawcze jak i uchwałodawcze

Tab. 7.-2. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023
Zadania ogólne z zakresu gospodarki odpadami

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami | Wszystkie szczeble administracji przy współpracy z organizacjami odzysku, organizacjami ekologicznymi, mediami i przemysłem | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 2. | Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów; włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów związanych z ochroną środowiska | - Urzędy administracji publicznej, - przedsiębiorcy | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 3. | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów | - Gminy, WIOŚ | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 4. | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania | Wojewoda, Marszałek, jednostki sektora finansów publicznych, gminy, związki gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 5. | Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Samorząd terytorialny | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 6. | Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych | Jednostki sektora finansów publicznych | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 7. | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 8. | Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów | Marszałek Województwa | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 9. | Utworzenie i uruchomienie Bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) (kontynuacja realizacji zadania wskazanego w Kpgo 2010) | Marszałek przy współpracy z organem wyznaczonym przez Ministra Środowiska | 2012 - 2013 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 10. | Wykonanie Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego | Zarząd Województwa | 2014, 2017, 2020, 2023 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 11. | Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami | Zarząd Województwa | 2012, 2018 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| Razem |  |  |  | 240,0 | 120,0 | 120,0 |  |

Tab. 7.-3. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023
Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi | Wszystkie szczeble administracji przy współpracy z organizacjami odzysku, organizacjami ekologicznymi, mediami | Działania ciągłe | 28 520,0 | 15 680,0 | 12 840,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 2. | Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Gminy | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 3. | Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonym wojewódzkim planem gospodarki odpadami | Gminy | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 4. | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska) | Gminy | Działania ciągłe | 14 400,0 | 9 600,0 | 4 800,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 5. | Przeprowadzenie kontroli sprawdzających dostosowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do wszystkich wymogów dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. L 182 z 16.7.1.1999 r., str. 1-19; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.4, str. 228, z późn. zm.) | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 6. | Podjęcie uchwał w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji | - Gminy | 2012 - 2013 | 19 200,0 | 19 200,0 | - | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 7. | Złożenie przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw | - Gminy | Do 31 marca 2013 r. | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 8. | Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w zamian za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | - Gminy | Od 1 lipca 2013r. | 181 440,0 | 86 400,0 | 95 040,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 9. | Umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych z budową i modernizacją instalacji do zagospodarowania odpadów oraz zadań związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych | - WFOŚiGW | 2017 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 10. | Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładów zagospodarowani odpadów, budowa stacji przeładunkowych i punktów selektywnego gromadzenia odpadów | - Gminy, związki międzygminne, Przedsiębiorcy | 2012 - 2020 | 1 370 921,9 | 1 315 491,9 | 55 430,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 11. | Budowa i rozbudowa składowisk odpadów (dotyczy tylko i wyłącznie składowisk wskazanych jako RIPOK) | - Gminy, związki międzygminne, zarządzający składowiskiem | 2012 - 2023 | 28 520,0 | 15 680,0 | 12 840,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 12. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | - Gminy, związki międzygminne, Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | 86 060,0 | 55 555,0 | 30 505,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 13. | Monitoring składowisk | - Zarządzający składowiskiem | 2012 – 2023 | 18 914,0 | 9 864,0 | 9 050,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| Razem |  |  |  | 1 732 475,9 | 1 511 970,9 | 220 505,0 |  |

Tab. 7.-4. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023
Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami z sektora przemysłowego

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2011 – 2012 | 2015 – 2018 |  |
| 1. | Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami | - Marszałek | Działania ciągłe | 250,0 | 125,0 | 125,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 2. | Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony środowiska | - Przedsiębiorcy | Działania ciągłe | bd | bd | bd | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 3. | Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) | - Marszałek, Starostowie | Działania ciągłe | 250,0 | 125,0 | 125,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 4. | Wzmacnianie kontroli postępowania z odpadami | - Marszałek, Starostowie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Działania ciągłe | 18 900,0 | 9 000,0 | 9 900,0 | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 5. | Monitoring prawidłowego postępowania z odpadami | - Marszałek, Starostowie, WIOŚ | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 6. | Zamykanie i rekultywacja składowisk | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | bd | bd | bd | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| 7. | Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | bd | bd | bd | Środki własne, fundusze UE, fundusze ochrony środowiska |
| Razem |  |  |  | 19 400,0 | 9 250,0 | 10 150,0 |  |

Tab. 7.-5. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023
Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców w celu oceny realizacji zadania ujętego w Kpgo 2010 „Zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB” | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 2. | Usuwanie instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2013 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 3. | Przeprowadzenie kontroli terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Kpgo 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 4. | Prowadzenie kontroli organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładów przetwarzania baterii i akumulatorów | - Inspekcja Ochrony Środowiska, urzędy kontroli skarbowej | 2012 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 5. | Prowadzenie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 6. | Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | 2012 - 2023 | 720,0 | 480,0 | 240,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 7. | Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | 2012 - 2023 | 720,0 | 480,0 | 240,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 8. | Rozbudowa istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | 720,0 | 480,0 | 240,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 9. | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 10. | Realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem, określonych w „Wojewódzkim programie usuwania azbestu na lata 2009 - 2032” Oszacowane koszty: od 79 806,0 do 266 020,0 tys. zł. W WPGO koszty uśredniono. | - Marszałek, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | 2012 - 2023 | 180 000,0 | 90,0 | 90,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 11. | Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | 2012 - 2023 | 240,0 | 160,0 | 80,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 12. | Modernizacja i budowa instalacji do zagospodarowania odpadów realizujących cele planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (poza w/w instalacjami) | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2023 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 13. | Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 14. | Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami materiałów wybuchowych (w przypadku ich wystąpienia) | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 - 2023 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| Razem |  |  |  | 604 830,0 | 302 640,0 | 302 190,0 |  |

Tab. 7.-6. Szacunkowy koszt zadań z zakresu gospodarki odpadami w województwie podkarpackim w latach 2012 – 2023
Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi rodzajami odpadów

| L.p. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszty (tys. zł) |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | 2012 – 2017 | 2018 – 2023 |  |
| 1. | Prowadzenie kontroli w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 2. | Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Działania ciągłe | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 3. | Sporządzenie pierwszego spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 2012 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 4. | Prowadzenie kontroli unieszkodliwiania obiektów wydobywczych | - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna | 2012 - 2022 | W ramach działalności własnej |  |  |  |
| 5. | Wspieranie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | 240,0 | 160,0 | 80,0 | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 6. | Rozbudowa infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 7. | Budowa instalacji do odwadniania i suszenia osadów ściekowych celem przygotowania ich do odzysku energii w cementowniach | - Przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| 8. | Budowa instalacji przetwarzania osadów ściekowych na nawozy metodą „ORTOWED” | - TUZAL Sp. z o.o., ul. Morsztyna 5, 05 – 075 Warszawa - Wesoła | bd | bd | bd | bd | bd |
| 9. | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych | - Przedsiębiorcy, Marszałek, zarządy związków międzygminnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, przedsiębiorcy | 2012 - 2017 | bd | bd | bd | Środki własne przedsiębiorstw, fundusze ochrony środowiska |
| Razem |  |  |  | 240,0 | 160,0 | 80,0 |  |

# 8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Ocenę realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego oraz jego monitorowanie oparto o wskaźniki podane w z „Wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011) (tab. 8.-1. i 8.-2.). Ocena ta prowadzona będzie na podstawie danych z następujących źródeł:

- Baza danych WSO prowadzona przez Urząd Marszałkowski (informacje podstawowe) (WSO)

- Główny Urząd Statystyczny (GUS).

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

- Ankietyzacja gmin.

Wskaźniki będą modyfikowane w zależności od publikowanych przez Ministerstwo Środowiska wytycznych w tym zakresie.

Tab. 8.-1. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów (zgodnie z Kpgo 2014 i Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011)

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jedno-stka | Rok bazowy lub rok określający sytuację aktualną | Rok, w którym należy osiągnąć cel |  | Wartość wskaźnika uzyska-na na dzień 31 grudnia I roku sprawo-zdawcze-go | Wartość wskaźnika uzyska-na na dzień 31 grudnia II roku sprawo-zdawcze-go | Wartość wskaźnika uzyska-na na dzień 31 grudnia II roku sprawo-zdawcze-go |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość wskaźnika | Wartość do osiągnięcia w roku docelowym |  |  |  |  |
|  | Liczba składowisk odpadów komunalnych |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | % |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995 r. |  | 1995 | 2013 | 2020 |  |  |  |
|  |  | % | - | 50 | 35 |  |  |  |
|  |  | tys. Mg |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział przenośnych zużytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu |  |  | 2012 | 2016 | - |  |  |
|  |  | % |  | 25 | 45 |  |  |  |

Tab. 8.-2. Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami (zgodnie z Kpgo 2014 i Wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” (Ministerstwo Środowiska, styczeń 2011)

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Wartości w I roku sprawozdawczym* | Wartości w II roku sprawozdawczym* |  | Wartości w III roku sprawozdawczym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg |  |  |  |  |
| 2a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg |  |  |  |  |
| 2b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |  |  |  |  |
| 3a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg |  |  |  |  |
| 3b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |  |  |  |  |
| 4a | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg |  |  |  |  |
| 4b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |  |  |  |  |
| 5a | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami | Mg |  |  |  |  |
| 5b | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |  |  |  |  |
| 6a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg |  |  |  |  |
| 6b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |  |  |  |  |
| 7a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg |  |  |  |  |
| 7b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |  |  |  |  |
| 8a | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg |  |  |  |  |
| 8b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |  |  |  |  |
| 9a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 9b | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. |  |  |  |  |
| 9c | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |  |  |  |  |
| 10a | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 10b | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. |  |  |  |  |
| 10c | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |  |  |  |  |
| 11a | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 11b | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. |  |  |  |  |
| 11c | Odsetek decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |  |  |  |  |
| 12a | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 12b | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. |  |  |  |  |
| 12c | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |  |  |  |  |
| 13a | Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. |  |  |  |  |
| 13b | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |  |  |  |  |
| 14a | Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. |  |  |  |  |
| 14b | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |  |  |  |  |
| 15a | Liczba decyzji wydanych przez marszałka województwa w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. |  |  |  |  |
| 15b | Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |  |  |  |  |
| 16a | Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. |  |  |  |  |
| 16b | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |  |  |  |  |
| 17. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł |  |  |  |  |
| 18. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł |  |  |  |  |
| 19. | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł |  |  |  |  |
| 20. | Liczba etatów w samorządowej administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 21. | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 22. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |  |  |  |  |
| 23. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie województwa | szt. |  |  |  |  |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 24a | Liczba mieszkańców województwa ogółem | osob. |  |  |  |  |
| 24b | Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych | osob. |  |  |  |  |
| 24c | Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych | % |  |  |  |  |
| 24d | Liczba mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych | osob. |  |  |  |  |
| 24e | Odsetek mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania a i odbierania a odpadów komunalnych | % |  |  |  |  |
| 25. | Masa zebranych i odebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg |  |  |  |  |
| 26. | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie | Mg |  |  |  |  |
| 27. | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg |  |  |  |  |
| 28a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg |  |  |  |  |
| 28b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |  |  |  |  |
| 29a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg |  |  |  |  |
| 29b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |  |  |  |  |
| 30a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg |  |  |  |  |
| 30b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |  |  |  |  |
| 31a | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg |  |  |  |  |
| 31b | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % |  |  |  |  |
| 32a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg |  |  |  |  |
| 32b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |  |  |  |  |
| 33a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg |  |  |  |  |
| 33b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % |  |  |  |  |
| 34a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg |  |  |  |  |
| 34b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |  |  |  |  |
| 35a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg |  |  |  |  |
| 35b | Odsetek odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |  |  |  |  |
| 36a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg |  |  |  |  |
| 36b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |  |  |  |  |
| 37a | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie poddanych składowaniu | Mg |  |  |  |  |
| 37b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych składowaniu | % |  |  |  |  |
| 38a | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg |  |  |  |  |
| 38b | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg |  |  |  |  |
| 39. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |  |  |  |  |
| 40. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |  |  |  |  |
| 41. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |  |  |  |  |
| 42. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 |  |  |  |  |
| 43. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 |  |  |  |  |
| 44. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |  |  |  |  |
| 45. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg |  |  |  |  |
| 46. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. |  |  |  |  |
| 47. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg |  |  |  |  |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg |  |  |  |  |
| 49a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg |  |  |  |  |
| 49b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |  |  |  |  |
| 50a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg |  |  |  |  |
| 50b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |  |  |  |  |
| 51a | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg |  |  |  |  |
| 51b | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |  |  |  |  |
| 51c | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg |  |  |  |  |
| 51d | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % |  |  |  |  |
| 52. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg |  |  |  |  |
| 53a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg |  |  |  |  |
| 53b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |  |  |  |  |
| 54a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg |  |  |  |  |
| 54b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |  |  |  |  |
| 55a | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg |  |  |  |  |
| 55b | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |  |  |  |  |
| 55c | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg |  |  |  |  |
| 55d | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % |  |  |  |  |
| 56. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg |  |  |  |  |
| 57a | Masa wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 57b | Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 58a | Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 59. | Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 60. | Masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych | Mg |  |  |  |  |
| 61a | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych | Mg |  |  |  |  |
| 61b | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 62a | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych | Mg |  |  |  |  |
| 62b | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 63a | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów | Mg |  |  |  |  |
| 63b | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 63c | Liczba wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | szt. |  |  |  |  |
| 63f | Poziom odzysku baterii i akumulatorów | % |  |  |  |  |
| 63g | Poziom recyklingu baterii i akumualtorów | % |  |  |  |  |
| 64. | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg |  |  |  |  |
| 65. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. |  |  |  |  |
| 66. | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego | szt. |  |  |  |  |
| 67. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg |  |  |  |  |
| 68 | Masa odpadów ze zużytych lamp wyładowczych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 69. | Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. |  |  |  |  |
| 70. | Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. |  |  |  |  |
| 71. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 72. | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 73. | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych recyklingowi na poczet stacji demontażu działających na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| Komunalne osady ściekowe9) |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg |  |  |  |  |
| 75a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | Mg |  |  |  |  |
| 75b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |  |  |  |  |
| 76a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | Mg |  |  |  |  |
| 76b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |  |  |  |  |
| 77a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | Mg |  |  |  |  |
| 77b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |  |  |  |  |
| 78a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | Mg |  |  |  |  |
| 78b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |  |  |  |  |
| 79a | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | Mg |  |  |  |  |
| 79b | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |  |  |  |  |
| 79c | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | Mg |  |  |  |  |
| 79d | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | % |  |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 81. | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 82. | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 83. | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 84. | Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 85. | Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 86. | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 87. | Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 88. | Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 89. | Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 90. | Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 91. | Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 92. | Masa odpadów opakowaniowych ze stali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 93. | Masa odpadów opakowaniowych z aluminium podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 94. | Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Masa opon wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 96. | Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |
| 97. | Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg |  |  |  |  |

# 9. WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA W PLANIE

Obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko nałożony został zapisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.). Wynika on z konieczności przeprowadzenia przez właściwy organ administracji postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które odbywa się w oparciu o niniejszy dokument.

Głównym celem opracowania Prognozy jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego (zwanego dalej WPGO). Należy mieć jednocześnie na uwadze, że sam plan gospodarki odpadami jest z natury swojej opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku związanej z zagrożeniem odpadami.

Należy podkreślić, że Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów, takich jakim jest plan gospodarki odpadami z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, odnoszącą się do skutków oddziaływania poszczególnych inwestycji. Jej głównym bowiem celem jest odniesienie się treści planistycznej dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także określenie trendu całościowej polityki gospodarki odpadami na terenie województwa z punktu widzenia potrzeby jej realizacji. Prognoza ta w ogólny, strategiczny sposób rozważa korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji WPGO bądź odstąpienia od tej realizacji.

Skutki oddziaływania poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach planowanej gospodarki odpadami są przedmiotem osobnej procedury oddziaływania prowadzonej na etapie projektowania instalacji.

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji WPGO. Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w Prognozie powinny być włączone do Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

Projekt WPGO zgodny jest z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101, poz. 1183). Odpowiada on aktualnie obowiązującym wymaganiom stawianym planom gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim w:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

- Ustawie z dnia z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897).

W Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego nie rozważano wariantu polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań ukierunkowanych na poprawę stanu gospodarowania odpadami. Wynika to głównie z diagnozy stanu aktualnego w tym zakresie, która wykazała konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian zmierzających do poprawy stanu gospodarowania odpadami, 
w tym przede wszystkim w gospodarce odpadami komunalnymi.

Brak działań w zakresie gospodarowania odpadami nie jest także do zaakceptowania ze względu na:

- zapisy Polityki Ekologicznej Państwa, Krajowego planu gospodarki odpadami Kpgo 2014,

- zobowiązania Polski w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z akcesji do Unii Europejskiej,

- wymogi narzucone polskim prawodawstwem,

- wzrastającą świadomość mieszkańców domagających się zmian w zakresie gospodarowania odpadami,

- czynniki ekonomiczne (w tym m.in. drastyczne podwyżki w zakresie opłat 
za składowanie odpadów nie przetworzonych).

Wariant polegający na nie podejmowaniu żadnych działań nie spełni wymagań prawnych w zakresie:

- wymogów art. 11 dyrektywy 2008/98/WE dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło 
z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych do minimum 50%;

- wymogów dyrektywy 1999/31/WE dotyczących kierowania na składowisko wyłącznie odpadów po przetworzeniu oraz osiągnięcia wyznaczonych prawem poziomów redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko;

- wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz.1553 z późn. zm.), tj. które zakazuje z dniem 1 stycznia 2013 składowania odpadów: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów z grupy „20” o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy i wartości ogólnej węgla organicznego, która nie powinna przekroczyć (TOC) – 5% suchej masy.

W Projekcie WPGO wskazuje się podział województwa na następujące Regiony gospodarki odpadami:

- Region Centralny

- Region Południowo – Wschodni

- Region Południowo - Zachodni.

- Region Północny.

- Region Wschodni

- Region Zachodni.

W Regionie Centralnym i Zachodnim docelowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opierać się będzie na ich termicznym unieszkodliwianiu z uzyskaniem energii.

Do Regionu Północnego kierowane będą odpady z gmin woj. lubelskiego (Aleksandrów, Biszcza, Łukowa, Obsza, Potok Górny).

Realizacja WPGO, pozwoli spełnić wymogi w/w dyrektyw, jak również Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz.1553 z poźn. zm.), które zakazuje z dniem 1 stycznia 2013 składowania odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów z grupy „20” o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy i wartości ogólnej węgla organicznego, która nie powinna przekroczyć (TOC) – 5% suchej masy. Wykorzystanie części odpadów w procesach spalania i współspalania pozwoli zagospodarować odpady wskazane w rozporządzeniu i tym samym ograniczy ilość odpadów kierowanych na składowisko, co ma szczególne znaczenie w sytuacji wyczerpywania się pojemności składowisk na terenie województwa.

W przypadku nie podjęcia działań w zakresie poprawy stanu gospodarowania odpadami należałoby oczekiwać następujących skutków środowiskowych:

- Brak zbierania wszystkich wytworzonych przez mieszkańców odpadów komunalnych skutkowałby powstawaniem większej ilości tzw. dzikich wysypisk oraz spaleniem części odpadów w piecach (emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym np. dioksyn).

- Utrzymywanie się stanu, w którym podstawowym sposobem postępowania z zebranymi odpadami komunalnymi jest ich unieszkodliwianie przez składowanie, powodowałoby dalszą degradację środowiska wokół składowisk. Składowanie odpadów powoduje emisje gazów, pylenie oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Składowiska są ponadto obiektami, które niszczą walory krajobrazowe środowiska. Konieczna stałaby się sukcesywna rozbudowa składowiska, co powiększałoby w/w negatywne skutki w środowisku.

- Wzmożone emisje odorów i biogazu ze składowisk wynikałoby w dużym stopniu ze składowania odpadów ulegających biodegradacji. Zanieczyszczenie środowiska, w tym również metalami ciężkimi byłoby skutkiem usuwania na składowiska znajdujących się w odpadach komunalnych odpadów niebezpiecznych (resztki farb i lakierów, lampy rtęciowe itp.).

- Wydzielanie z masy odpadów komunalnych niewielkich ilości materiałów surowcowych. Materiały surowcowe (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) pozwalają ograniczyć wykorzystywanie w produkcji wyrobów z surowców pierwotnych.

- Zbyt mała ilość zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych skutkowałaby wydostawaniem się do środowiska wielu zanieczyszczeń (metale ciężkie, oleje, freony, składniki aktywne leków itp.).

- Niedostateczna przepustowość instalacji do zagospodarowania odpadów skutkowałaby zwiększoną presją na składowanie odpadów, co omówiono powyżej.

- Brak działań zapobiegających wytwarzaniu odpadów (w tym przede wszystkim edukacji) skutkowałby zwiększaniem się ilości wytwarzanych odpadów, co przy niedostatecznej ilości instalacji do ich zagospodarowania powodowałoby zwiększanie się ilości odpadów składowanych.

- Brak odpowiednich instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji spowodowałoby składowanie tej grupy odpadów, co jest niezgodne z celami gospodarowania odpadami w Polsce oraz zapisami ustawy o odpadach.

- Nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku dokonywania sprawozdawczości) oraz niesprawny monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw skutkowałoby zwiększaniem się ilości odpadów niewłaściwie zagospodarowywanych 
(np. usuwanie na tzw. dzikie wysypiska).

- Zbyt powolny proces usuwania urządzeń zawierających PCB oznaczałby, że w dalszym ciągu do środowiska mogłyby się wydostawać zanieczyszczenia zawierające te związki.

- Brak działań w zakresie uporządkowania gospodarowaniem wycofanych z eksploatacji pojazdów spowodowałaby, że pojazdów te demontowane byłyby poza stacjami demontażu, co miałoby negatywne skutki środowiskowe (np. zanieczyszczenie wód podziemnych przy warsztatach, usuwanie części na dzikie wysypiska itp.).

- Niedostateczna ilość zakładów przetwarzania zużytego sprzętu stwarzałaby trudności 
z zagospodarowaniem powstającej dużej ilości sprzętu nie nadającego się do dalszego użytkowania. Odpady te trafiałyby głównie na składowiska. Biorąc pod uwagę, że odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierają wiele zanieczyszczeń (metale ciężkie, oleje, freony) powodowałoby to zanieczyszczenie środowiska wokół składowisk.

- Brak systemu zbierania zużytych opon powodowałby usuwanie opon na składowiska, spalanie ich lub porzucanie na tzw. dzikich wysypiskach.

- Nie wykorzystywanie części odpadów budowlanych skutkowałoby zwiększonym wykorzystywaniem surowców pierwotnych w budownictwie (kruszywa).

Należy podkreślić, że realizacja WPGO doprowadzi gospodarkę odpadami na terenie województwa do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej, a zwłaszcza dyrektywy w sprawie składowania odpadów, w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy oraz prawa polskiego, w szczególności zapewni możliwość:

- zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,

- odzysku materiałów z odpadów poprzez ich recykling, ponowne wykorzystanie, regenerację lub przez jakikolwiek inny proces mający na celu odzyskanie surowców wtórnych lub wykorzystanie odpadów jako źródła energii,

- zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku,

- zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,

- minimalizacji ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku odpadów komunalnych,

- bezpiecznego dla środowiska końcowego unieszkodliwiania odpadów pozbawionych wartości materiałowych i energetycznych.

Lokalizacja planowanych do budowy obiektów gospodarowania odpadami jest na tyle oddalona od granicy Państwa, że wskazane w Prognozie ewentualne skutki ich funkcjonowania będą się ograniczać do terenu RP.

Przeprowadzona „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego” nie wykazała konieczności zmian w Projekcie Planu.